ПРОЕКТ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОГО ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ ГАММАГРАФИИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ

ОБЪЕКТОВ

Шориков И.В., Тельнов А.В., Девяткин И.В., Завьялов Н.В., Иванин И.А., Иньков В.И., Моденов А.Б., Никольский В.А., Ситников Н.П., Тарантасов В.П., Шадрин Д.Н., Хохлов Ю.А.

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики

# Введение

Рентгенография уже в течении многих десятилетий используется  в различных отраслях народного хозяйства как средство неразрушающего контроля промышленных изделий. Источники гамма-квантов хорошо известны: рентгеновские трубки, кобальтовые источники, бетатроны, линейные ускорители электронов. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Однако линейные ускорители резко выделяются среди других источников, прежде всего, высокой энергией и мощностью генерируемого излучения. К недостаткам линейных ускорителей можно отнести их относительную громоздкость, следствием чего является стационарность этих устройств.

В то же время в области радиационной дефектоскопии существует ряд задач, решить которые можно только лишь с помощью легко транспортируемых мощных источников излучения жестких гамма-квантов. К таким задачам относятся, например:

- дефектоскопия стационарных установок, нетранспортабельных крупногабаритных изделий и материалов с большими массовыми толщинами;

- дефектоскопия в случае аварийных ситуаций, когда на первое место выходит фактор времени;

- качественное и количественное увеличение способности таможен оперативно обнаруживать запрещённый к провозу товар и, в особенности, оружие.

Эти задачи можно решить, если в качестве источника тормозного излучения использовать передвижной, но достаточно мощный  линейный ускоритель электронов со средней мощностью пучка не менее 200 Вт и энергией до 10 МэВ, обеспечивающий высокую производительность технологического процесса и отсутствие наведенной радиоактивности.

В России до настоящего времени не существовало подобных передвижных линейных ускорителей электронов с такими характеристиками. Однако надобность в них существует большая. Поэтому в РФЯЦ-ВНИИЭФ начал осуществляться проект по созданию транспортабельного рентгенографического комплекса на базе малогабаритного линейного ускорителя электронов.

# Структурная схема рентгенографического комплекса

Весь комплекс, для удобства эксплуатации, будет иметь модульную структуру [1]. Каждый модуль включает в себя одну или несколько систем ускорителя, объединенных по функциональному признаку. На рис. 1 приведен один из вариантов структурной схемы основных систем комплекса.

Весь комплекс будет базироваться на двух грузовых автомобилях с прицепными фургонами. Возможна также перевозка на железнодорожной платформе.

Рис. 1. Структурная схема  рентгенографического	         	 комплекса.

Система

охлаждения

Генератор

3-х фазного тока

50 Гц, 220 В, 30 кВт

Система

низковольтных источников питания и коммутации

Генератор высоковольтных импульсов

Магнетрон,

электронная пушка, ускоряющая секция, съемная мишень

Системы измерения излучения и регистрации в режиме реального времени и с помощью рентгеновской пленки

Камера внешнего наблюдения

Блок сигнализации

Система

управления

Для работы ускорителя в районах, отдаленных от сетей электроснабжения,   предусмотрено питание всех систем от дизельного электрогенератора, входящего в состав комплекса.

Система источников низковольтного питания и коммутации, генератор высоковольтных импульсов (модулятор магнетрона и электронной пушки (ЭП)), ускоряющая секция с магнетроном образуют три отдельных блока, каждый из которых можно будет переносит вчетвером. Блок ускорителя включает в себя: ускоритель, магнетрон, СВЧ-тракт, съемную мишень и ЭП. Остальные системы также будут  переносимыми, либо иметь индивидуальные средства передвижения, или располагаться в транспортных средствах на постоянной основе.

# Малогабаритный ускоритель

## Требуемые параметры ускорителя

При разработке малогабаритного передвижного линейного ускорителя электронов исходили из следующих условий:

- излучающее устройство должно выдавать тормозное излучение мощностью не менее 300 рад/мин на метре от выходной мишени и средней энергией ~1 МэВ. Это необходимо для получения надежных и качественных изображений при дефектоскопии крупногабаритных объектов с массовыми толщинами до 150 г/см2 в режиме реального времени;

- излучающее устройство должно переноситься четырьмя людьми. Отсюда возникают ограничения по массо-габаритным характеристикам ускорителя;

- ускоритель должен надежно работать в разных климатических условиях страны, иметь запас по механической прочности и прост в эксплуатации.

Было решено, что этим условиям отвечает ускоритель, созданный на основе круглого диафрагмированного волновода (КДВ) и работающий на бегущей волне. Это вызвано прежде всего технологичностью изготовления КДВ, стабильностью работы данной структуры, возможностью регулировки выходной энергии электронов. Кроме того КДВ позволяет  ускорять достаточно сильноточные пучки. В рамках проектных условий линейный ускоритель должен иметь следующие параметры:

- энергия ускоренных электронов	   5...10 МэВ;

- средняя мощность электронного пучка

не менее					   300 Вт;

- диаметр электронного пятна на мишени

не более					   3 мм;

- вес блока ускорителя не более	  150 кг;

- длина блока ускорителя не более	   1,5 м.

## Результаты расчета ускоряющей секции

Расчёт параметров КДВ, геометрии ускоряющих ячеек и динамики электронов, с учетом нагрузки током пучка, осуществили с помощью программы DINEX, созданной на основе электронных таблиц Microsoft Excel. Алгоритм программы реализован с использованием справочных данных [2], экспериментальных результатов, полученных при создании предыдущих ускорителей, и численных методов. Достоинства электронных таблиц заключаются в наглядности и оперативности получения результатов, которые чрезвычайно необходимы при большом объёме информации, обрабатываемой в процессе разработки КДВ. Программа DINEX позволяет визуально наблюдать, в виде последовательности кадров, группировку ускоряемых частиц по энергиям и фазам от ячейки к ячейке на протяжении всей структуры. За короткое время можно промоделировать поведение частиц при широком варьировании входных параметров таких как входная СВЧ-мощность, ток пучка, энергия инжекции электронов, начальные фазы влета частиц, расстройка частоты и др. Входные данные заносятся в специальную таблицу и через несколько секунд, после пересчета, выдается результат в виде графиков и таблиц.

При расчете ускорителя, в условиях ограничений по весу и длине ускорителя, а также исходя из мощности генератора СВЧ, пришлось пойти на определенный компромисс между такими параметрами, как выходная энергия, группировка и захват частиц. На рис. 2 приведен один из вариантов фазо-энергетического распределения электронов на выходе ускоряющей секции. Точки на кривой соответствуют группам частиц равноотстоящим друг от друга на начальном этапе ускорения на 10 градусов по всей фазовой длине.

Рис.2. Фазо-энергетическое распределение ускоренных электронов на выходе ускорителя.

В процессе подстройки ускоряющих ячеек КДВ по частоте использовали компьютерную программу RASC, предназначенную для численного расчета электродинамических характеристик аксиально-симметричных резонаторов. Это позволило существенно сократить число механических операций с каждой ускоряющей ячейкой. Обе программы, DINEX и RASC, работают, соответственно, в средах Windows 95 и DOS на персональном компьютере  типа PC AT.

Ниже приведены расчетные характеристики ускорителя:

- рабочая частота ускорителя		2797 МГц;

- энергия ускоренных электронов	6...7 МэВ;

- средняя мощность электронного пучка

не менее					1 кВт;

- энергетический спектр ускоренных

электронов не более			 6 %;

- вес КДВ с элементами ввода и вывода СВЧ-мощности, ЭП и мишенью		~ 60 кг;

- длина блока ускорителя		~ 1,5 м.

# Генератор СВЧ

Генератор СВЧ-колебаний фактически определяет габариты будущего ускорителя. Среди отечественных генераторов 10-ти сантиметрового диапазона однозначно был выбран магнетрон МИ-456 А. Небольшой вес, компактные размеры и хорошие выходные параметры обусловили использование его в качестве источника СВЧ-мощности для передвижного ускорителя электронов. Ниже приведены его паспортные данные:

- частотный диапазон			2797±5 МГц;

- импульсная СВЧ-мощность		> 2,5 МВт;

- длительность импульса		3,5...4,5 мкс;

- скважность импульса			660...2000.

При испытании генератора на согласованную нагрузку удалось легко получить среднюю мощность ~4 кВт.

# Система регистрации

Регистрации изображений просвечиваемых объектов будет осуществляться двумя способами.

Первый предусматривает наблюдение рентгеновского изображения объекта в момент просвечивания (режим реального времени). Это особенно важно при аварийных ситуациях, а также при контроле объектов сложной конфигурации или при обнаружении случайных трещин в объемных телах, когда трещину бывает возможным обнаружить только  расположив ее вдоль рентгеновского излучения.

На рис. 3 приведен вариант блок-схемы рентгено-телевизионной системы (РТС). При наблюдении в режиме реального времени, изображение объекта с телекамеры подается на телевизионный монитор и персональный компьютер. Оцифровка и обработка изображений проводится на компьютере. При желании их можно будет немедленно распечатать на принтере.

Другой способ регистрации традиционный - с использованием рентгеновской пленки.

Заключение

Рис.3. Блок-схема рентгено-телевизионной системы (1-блок ускорителя; 2-облучаемый объект; 3-флюоресцентный экран; 4-телекамера; 5-блок управления и синхронизации; 6-персональный компьютер; 7-телевизионный монитор).

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан проект передвижного рентгенографического комплекса, создаваемого на базе малогабаритного линейного ускорителя электронов. Изготовлена и настроена ускоряющая секция. Расчетная выходная энергия  электронов ускорителя - (6...7)  МэВ, средняя мощность пучка - 1 кВт. Ограничение по мощности связано с условием получения узкого

пучка диаметром не более 3 мм на мишени. При снятии этого требования можно получить среднюю мощность пучка не менее 2 кВт. Такие параметры позволят получить интенсивность тормозного излучения не менее 300 рад/мин на метре от мишени. Это необходимо для проведения гаммаграфии крупногабаритных изделий и материалов с массовыми толщинами до 150 г/см2 в реальном масштабе времени или с помощью рентгеновской пленки.

Комплекс можно будет транспортировать на грузовых автомобилях, железнодорожной платформе или иным адекватным способом. Большинство систем, в том числе и ускоритель, будут располагаются в отдельных, легко транспортируемых модулях. В составе комплекса будет находится автономный электрогенератор. Подготовка ускорителя к включению с момента прибытия комплекса на место работы будет осуществляться в течении  2 часов.

Список литературы:

- Reid D.W. Portable radiography using linear accelerators// Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B10/11 (1985) 1068-1071.

- Диафрагмированные волноводы: Справочник / Вальднер О.А., Собенин  Н.П.,  Зверев Б.В., Щедрин И.С. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1991.