СОСТОЯНИЕ РАБОТ НА ЛИНЕЙНОМ УСКОРИТЕЛЕ           МОСКОВСКОЙ МЕЗОННОЙ ФАБРИКИ

С.К  Есин, А.И.Кваша, Л.В.Кравчук, В.Н.Леонтьев, П.Н.Остроумов,  В.Л.Серов, С.И.Шараментов

Институт ядерных исследований РАН, Москва, Россия

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе приводятся основные результаты функционирования линейного ускорителя Московской мезонной фабрики в 1993-97 годах [1]. Основные усилия персонала были направлены  на повышение надежности и эффективности работы ускорителя и улучшение  характеристик пучка. Максимальная энергия пучка в сеансах 500 МэВ определяется наличным количеством клистронов. Достигнутый средний ток протонов - 70 мкА. Ведутся работы по созданию бустерной ступени RFQ с расчетом на увеличение среднего тока ускорителя до 200 мкА. Наряду с программой фундаменальных исследований пучок используется для получения радиоактивных изотопов.

2. СИСТЕМА ИНЖЕКЦИИ

Система инжекции пучка состоит из двух источников - протонов и Н-с энергией 750 кэВ. На входе в первый резонатор установлены два группирователя и фокусирующие линзы для согласования поперечного фазового объема. Протонный инжектор обеспечивает на входе в первый резонатор импульсный ток до  90 мА  при частоте повторения   50 Гц и длительности импульса - 75 мкс. Захват пучка - 51% при работе двух группирователей. При этом из-за  роста пространственного заряда  (после включения второго группирователя), ток на входе  резонатора снижается на 22%. Ведутся работы по установке на входе первого резонатора бустерной секции  RFQ [2].

Характеристики резонатора RFQ:

- Энергия пучка на входе - 400 кэВ

- Энергия пучка на выходе - 750 кэВ

- Собственная добротность резонатора - ~ 7000

- Мощность ВЧ потерь в стенках (в импульсе) - 230 кВт

- Мощность, потребляемая пучком (в импульсе) - 35 кВт

- Длительность ВЧ импульса - 200 мкс

- Частота повторения  импульсов - 100 Гц

- Резонансная частота - 198,2 МГц .

Снижение энергии инжектора до 400 кэВ повышает его надежность и позволяет перейти на частоту повторения 100 Гц и импульс 150 мкс без насыщения высоковольтного трансформатора.  Бустерная секция RFQ позволит поднять средний ток ускорителя до 200 мкА при сохранении существующего тока в импульсе без обострения проблемы ограничения потерь частиц.

В связи с установкой резонатора RFQ разработан компактный участок трехмерного согласования пучка со входом в первый резонатор линейного ускорителя.

Для  питания резонатора  RFQ  смонтирован и испытан специальный  ВЧ канал усиления. После тщательных стендовых испытаний летом 1998 года бустерная секция RFQ будет смонтирована на канале инжекции и введена в действие. Завершаются монтажные работы по интенсивному источнику нейтронов, физический пуск которого планируется провести в 1998 году. Для достижения предельных потоков нейтронов создается накопитель-группирователь, требующий формирования специальной временной структуры пучка ионов Н-. Для этой цели разработан, изготовлен и испытан в тракте инжекции протонов чоппер [3] на бегущей волне, используемый одновременно как устройство для прореживания макроимпульсов пучка от 1 до 50 импульсов в секунду. Ведется подготовка к работе инжектора ионов Н-.

3.  НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ УСКОРЯЕМЫХ ЧАСТИЦ В ВЫСОКО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ММФ

В связи с программой работ по увеличению среднего тока пучка возрастают требования к точности установки амплитуд и фаз в резонаторах высокоэнергетической части ускорителя с помощью DT - процедуры. Как известно точность работы этой процедуры существенно снижается при энергиях протонов свыше 300 МэВ. В институте разработана новая оригинальная методика установки фаз и амплитуд ВЧ полей в резонаторах, эффективная при больших b и использующая разность фаз наведенных пучком гармонических сигналов при сканировании фазы ВЧ поля в исследуемом резонаторе на 360 градусов. Полученные зависимости сравниваются  с теоретическими  кривыми, построенными с использованием программы LANA [4]. Подробности использования этого метода и его результаты приведены в работе      [5].

Разработана методика регулирования энергии пучка с дискретностью 1,5 - 2 Мэв в диапазоне 240 - 380 МэВ.  Эти работы проводились в рамках российско-итальянских экспериментов по поиску узких резонансных состояний в ядрах при энергиях пучка в диапазоне 344 - 364 МэВ. Изменяя фазу поля в последнем работающем резонаторе можно получить любую энергию в требуемом диапазоне. При этом,  для сохранения энергетического спектра целесообразно снизить амплитуду поля в нем до 60 % от номинального уровня. Результат регулирования показан на рис.1.

Рис.1. Зависимость энергии, ср.кв. энергетического спектра пучка от фазы поля в резонаторе. Уровень поля составляет 60% от номинала.

4.  ИЗОТОПНАЯ ПРОГРАММА

Устойчивая работа ускорителя со средними токами протонов 50 - 60 мкА позволила реализовать программу получения ряда изотопов для медицинских, технических и научных целей[6].  В таблице 1 приведены радионуклиды, производство которых возможно  на изотопном комплексе  ИЯИ РАН.

| Radio- nuclide | T1/2 | Target | Energy range, MeV | Period of bomb, hours | Activity, Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr-82 | 25,3d | Rb | 100-41 | 250 | 15 |
| Na-22 | 2,6 y | AL | 150-35 | 250 | 1 |
|  |  | Mg | 150-35 | 250 | 2 |
| Cd-109 | 453 d | In | 150-60 | 250 | 2 |
| Pd-103 | 17 d | Ag | 150-50 | 100 | 100 |
| Cu-67 | 62 hr | Zn | 150-70 | 100 | 30 |
| Co-57 | 271 d | Ni | 28-15 | 250 | 1 |
| Ti-44 | 47.3y | Sc | 60-20 | 250 | 0,01 |
| Ge-68 | 288 d | Ga | 50-15 | 250 | 0,5 |
| TI-201 | 73 hr | Pb | 60-52 | 25 | 6 |
|  |  | Pb | 70-55 | 25 | 4 |

После нескольких случаев прожига поворотной камеры сильноточным пучком проведен  ряд работ, гарантирующих надежность работы системы быстрой аварийной защиты.

5. РАБОТЫ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЧ  КАНАЛОВ УСИЛЕНИЯ

5.1.  НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТЬ УСКОРИТЕЛЯ

В связи с прекращением выпуска ламп   ГИ-54А в ОКБ "Светлана" была разработана лампа "Катран" с такой же  выходной мощностью, позволяющая установить ее в анодно-сеточный контур выходного  каскада. Частичной переделке подвергался только катодно-сеточный контур выходного каскада.

Отличием  "Катран" от ГИ-54А явилось снижение почти в два раза усиления по мощности вследствие  увеличения зазора анод-сетка с целью увеличения электрической прочности. Предполагалось, что с использованием сетки из пиролитического графита удастся, вдвое увеличив ВЧ возбуждение, добиться проектного уровня выходной мощности. Однако технологию сетки с графитом не удалось освоить и сейчас можно ставить вопрос только о лампах "Катран" с металлической сеткой. Ее использование в каналах усиления НЧУ возможно только при большем усилении по мощности, либо при малом импульсном токе пучка. С 1996 года на ускорителе в составе резервного канала усиления НЧУ работают лампы "Катран". Некоторые экземпляры ламп проработали около 1500 часов. Из-за более низкого усиления, к.п.д. выходного каскада составляет 30-35% (вместо 50-55% с лампой ГИ-54А), работать приходится при более высоких анодных напряжениях.

В настоящее время начаты работы по доработке ламп "Катран". Мы надеемся  оптимизировать ее параметры и начать постепенный перевод выходных ВЧ каскадов каналов усиления на лампу "Катран".

Среди других работ, направленных на повышение надежности и долговечности работы каналов усиления следует упомянуть следующие:

- перевод охлаждения модуляторных ламп ГМИ-44А на обессоленную воду (по проекту охлаждение ламп осуществлялось технической водой);

- снижение числа коммутаций в высоковольтной аппаратуре под высоким напряжением за счет доработки систем УБС;

- сокращение времени работы тиристорной защиты почти на два порядка, что исключает выход из строя индукционных регуляторов из-за коротких замыканий в цепи высоковольтного питания.

5.2.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УСКОРИТЕЛЯ

В отличие от начальной части ускорителя в каналах ОЧУ альтернативы клистрону КИУ- 40 нет. Поэтому все работы, направленные на повышение надежности канала усиления были связаны с трехкаскадным предварительным усилителем (ПУ),  модулятором клистрона, аппаратурой систем стабилизации ВЧ поля в резонаторе и управления каналом. Среди этих работ следует отметить следующие:

- введение транзисторного ВЧ усилителя на входе ПУ, что позволило снизить напряжение анодного питания триодных усилителей в ПУ и отключить один, входной, триодный усилитель;

- автоматическое кратковременное отключение запуска канала усиления при выходе за допуск уровня отраженного сигнала в волноводном тракте возбуждения резонатора, что не дает развиться ВЧ пробоям на выходном окне клистрона и вакуумной диафрагме резонатора при пробоях в резонаторе;

- установка быстродействующих фазовращателей в цепи ВЧ возбуждения,  что позволяет существенно сократить время  DТ - процедуры;

- модернизация системы межрезонаторного фазирования, которая позволяет контролировать работу канальных систем стабилизации фазы ВЧ полей в резонаторах;

- наладка и запуск специальной системы стабилизации фазы ВЧ поля на входе линии возбуждения основной части ускорителя (на выходе клистронного усилителя мощного задающего устройства МЗУ) в дополнение к автономной быстродействующей системе стабилизации амплитуды импульса на коллекторе клистрона.

Введение этих двух систем заметно улучшило стабильность работы ускорителя, поскольку нестабильность питающей сети приводила к нестабильности фазы ВЧ поля в основной части ускорителя относительно НЧУ, достигающей 9 - 10 град/%  нестабильности питающей цепи. Только после введения этих систем длительные аварийные остановки ускорителя перестали приводить к потере пучка и необходимости повторной длительной процедуры настройки ускорителя.

6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА УСКОРИТЕЛЕ

В 1993-97 ГГ.

Проведено 15 пучковых сеансов общей продолжительностью свыше 10 тысяч часов, от    четырех до шести недель каждый.  В результате большого объема работ, выполненных практически на всех подсистемах ускорителя удалось заметно улучшить его надежность и параметры:

- получена энергия ускоренных протонов 500 МэВ. Дальнейшее увеличение энергии пучка ограничено только недостатком клистронов   КИУ-40;

- пучок с энергией 209 МэВ проведен через сложную систему поворотных магнитов в экспериментальный корпус к месту установки мишеней;

- освоен режим устойчивой и эффективной работы ускорителя со средним током протонов 60 - 70 мкА до энергии 160 МэВ;

- разработан проект бустерной секции  RFQ  на входе ускорителя и производится его поузловая наладка.   Реализация этого проекта позволит поднять средний ток протонов до 200 мкА;

- выполнена большая программа физических экспериментов в диапазоне энергий 156  - 400 МэВ. Отработаны методики плавного регулирования энергии пучка без ухудшения его параметров.

Авторы выражают благодарность коллективу сотрудников Отдела ускорительного комплекса ИЯИ РАН, сотрудникам других отделов Института и организаций, обеспечивающим эксплуатацию и участвующим в модернизации ускорителя.

ЛИТЕРАТУРА

- S.K.Esin et al  ,,Comissioning/Operation of the

Moscow Meson Factory Linac ,, Proceedings  of the 1994 International Linac Conference, p. 31

2. S.K.Esin et al  ,, MMF Linac Upgrade Possibilities for the Pulsed Neutron Source ,,Proceedings of the 1995 PAC and ICHEA Conference, May 1-5, 1995, Dallas, Texas, p.1173.

3. A.V.Novicov, P.N.Ostroumov  ,,Beam Chopper for 750 keV LEBT of  MMF Linac,, PAC-97, Vancouver, B.C. Canada, 12-16 May, 1997.

- D.V.Gorelov, P.N.Ostroumov ,,LANA Comuter

Code for  Beam Dinamics Simulation in Multy Cavity Linac,, INR RAC Internal Report, 1994.

5. С.Ж.Жарылкапов и др. ,,Установка фаз и амплитуд в высокоэнергетической части  линейного ускорителя Московской мезонной фабрики. Доклад ХУ Всероссийского совещания по ускорите

лям заряженных частиц, Дубна, Октябрь, 1996 г.

6.  S.K.Esin et al ,, Isotope Production for Medical  and Technical Use at Moscow Meson Factory Linac,, Proceedings of the XVIII  International Linear Accelerator Conference, 26-30 August 1996, Geneva, Switzerland, p.213.