ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ

ЛУЭ-200 ЛНФ ОИЯИ

С.Н. Доля, А.А. Каминский, А.К. Красных, Э.М. Лазиев,

А.П. Сумбаев, В.И. Фурман, В.А. Швец.

Объединенный институт ядерных исследований

ВВЕДЕНИЕ

В Объединенном институте ядерных исследований уже около четверти века эксплуатируется импульсный источник нейтронов, основанный на размножении частиц в подкритической уран-плутониевой сборке. Эта установка - реактор ИБР-30, облучаемый пучком электронов линейного ускорителя ЛУЭ-40, будет модернизирована. Во вновь создаваемой установке ИРЕН - Источнике РЕзонансных Нейтронов [1,2] размножающая мишень будет состоять из плутониевых ТВЭЛов, а ускоритель ЛУЭ-40 будет заменен на ЛУЭ-200. Параметры ускорителей и реакторов приведены в таблице 1.

Таблица   1.

| Реактор | ИРЕН | ИБР-30 |
| --- | --- | --- |
| Выход нейтронов, н/c | 1×1015 | 5×1014 |
| Длительность импульса, нс | 400 | 4500 |
| Размножение нейтронов | 28 | 200 |
| Ускоритель | ЛУЭ-200 | ЛУЭ-40 |
| Энергия электронов, МэВ | 200 | 40 |
| Мощность пучка, kВт | 10 | 2.5 |
| Длительность импульса, нс | 250 | 1600 |
| Импульсный ток, A | 1.5 | 0.3 |
| Частота циклов, Гц | 150 | 100 |

Отличительной особенностью проектируемого ускорителя является высокий темп набора энергии; (35МэВ/м), при высокой частоте повторения (150Гц).

УСКОРИТЕЛЬ

Собственно ускоритель состоит из пушки и двух трехметровых ускоряющих секций, с первой из которых сблокирован группирователь. Схема размещения ускорителя в имеющемся здании приведена на рисунке 1. Общая длина тракта транспортировки пучка (от катода до мишени) составляет около 20м. Клистроны SLAC 5045 с модуляторами располагаются в двух верхних этажах здания. Мишенная часть и нейтронные каналы находятся в зале реактора.

Фокусирующая система состоит из комбинации соленоидов и квадрупольных линз. На начальном этапе фокусировка осуществляется соленоидами, а после первой секции, где энергия электронов более 100 МэВ, - квадрупольными дублетами. Общая мощность, потребляемая фокусирующей системой ~ 300 кВт.

Электронная пушка представляет собой  высоковольтный триод с сеточным управлением  и постоянным  напряжением на катоде 200 кВ.

Рисунок 1. Схема ИРЕН.

Параметры пушки приведены в таблице 2. Запуск осуществляется по оптическому каналу. Габаритные размеры электронного источника - диаметр 500 мм, длина 1300 мм.

Таблица 2.

| Энергия электронов | 200 kэВ |
| --- | --- |
| Ток пучка | 5 A |
| Длительность импульса | 250 нс |
| Частота повторения | 150 Гц |
| Эмиттанс | £ 0.01 p ×см ×рад |
| Временной джиттер | £ 1 нс |
| Энергетический разброс | £ 2 kэВ |

Все узлы электронной пушки, включая вакуумное оборудование, системы управления и высоковольтного питания, будут исследованы на отдельно создаваемом стенде.

Высокочастотная система состоит из задающего генератора на частоту 2856 МГц, предусилителей на клистронах КИУ-17 и двух клистронов 5045 (SLAC, США). Структурная схема высокочастотного тракта ускорителя ЛУЭ-200 приведена на рисунке 2, где 1 и 2- ускоряющие секции, 3- группирователь, 4 и 5- усилительные клистроны 5045, 6 и 7 - умножители ВЧ-мощности (SLED), 8 - направленный ответвитель, 9 - фазовращатель, 10 - регулятор мощности, 11 - окно вакуумное, 12 - нагрузка маломощная, 13 - высокочастотный зонд, 14 - направленный ответвитель, 16 - поглощающая нагрузка большой мощности. Вакуумные насосы обозначены кружками.

Рисунок 2. Структурная схема ВЧ-тракта ЛУЭ-200.

Предполагается, что вакуумная поглощающая нагрузка большой мощности будет так же как и клистрон поставлена из США. Поглощающая нагрузка малой мощности, фазовращатель и аттенюатор по условиям работы не требуют вакуумной откачки, поэтому их конструкция не содержит вакуумных уплотнений в местах соединений волноводов или вакуумноплотной пайки швов. Для изготовления этих элементов используется стандартный волновод  сечением 72x34 мм и толщиной стенки 2мм. Разделение вакуумной и невакуумной частей волноводного тракта осуществляется через керамические окна. вставляемые в расширения волновода с круглым сечением, образующим цилиндрический резонатор. Расчеты показывают, что в данном случае длина резонатора составит 85 мм и диаметр 80 мм. В качестве регулирующих волноводных элементов будут использованы фазовращатель и аттенюатор. Фазовращателем будет служить волноводный мост с подвижными короткозамыкающими поршнями. Такой фазовращатель позволяет регулировать изменение фазы проходящей волны в пределах до  360 градусов, не требует специальных мер по согласованию с волноводным трактом, не вносит дополнительного затухания в проходящую ВЧ-волну. Аттенюатор представляет собой регулируемый ответвитель, выполненный на основе двух волноводных мостов, и регулируемого фазовращателя с изменением фазы в пределах 180 градусов. При этом поглощаемая мощность будет рассеиваться во внешней нагрузке, что обеспечит работу фазовращателя и на высоких уровнях мощности; амплитуда отраженной волны не зависит от вносимого затухания, диапазон регулировки мощности составляет более 20 дБ. Измерительные элементы волноводного тракта будут эксплуатироваться при уровне измеряемой ВЧ-мощности, более 67 МВт в импульсе длительностью 3,5 мкс. Ненаправленные измерительные зонды выбраны в виде петель вводимых в волновод через полость в узкой стенке, направленные выполнены в виде волноводных ответвителей с переходным ослаблением порядка 17 дБ. Тип волны в ускоряющих секциях - 2p/3, выходная мощность клистрона 5045 составляет 67 МВт. По расчетам, после переворота фазы в задающем генераторе, коэффициент умножения мощности в системе связанных резонаторов  SLED составит 3.8 в пике импульса, так что импульсная ВЧ-мощность системы «клистрон 5045 + SLED» составит более 300 МВт.

Вакуумная система ускорителя создается совместно с компанией VAKUUM-PRAHA. Проектное значение вакуума в ускоряющих секциях - 10-8 Торр Предусмотрено использование полностью безмасляной откачки. По тракту пучка предполагается установка четырех цельнометаллических шиберов с пневматическим управлением.

Рисунок 3. Схема  стенда  ИРЕН.

CТЕНД

Для экспериментальной проверки возможности достижения проектных параметров, а также для отработки основных систем ускорителя в ЛНФ ОИЯИ создается полномасштабный стенд [3] на основе одного клистрона 5045, системы умножения мощности, волноводного фидера и одной ускоряющей секции. Схема стенда приведена на рисунке 3. В настоящий момент проведена перестройка промежуточного клистронного усилителя на частоту 2856 МГц, получена необходимая для возбуждения основного клистрона мощность.

Основные задачи создаваемого стенда:

- достижение ускоряющего градиента 35 МэВ/м при частоте повторения импульсов 150 Гц.

- доработка и адаптация имеющегося модулятора к работе с клистроном 5045.

- достижение минимально возможного темнового тока в ускоряющих секциях, препятствующего получению короткого нейтронного импульса в установке ИРЕН [4].

- тестирование и сертификация оборудования и диагностической аппаратуры  перед установкой на ускоритель ЛУЭ-200.

Стенд полностью укомплектован вакуумным оборудованием, ведутся работы по монтажу, запуску и наладке систем управления и контроля, систем термостабилизации. Модулятор «M250-ОЛИВИН» в значительной степени переработан, достигнуты следующие параметры: выходная импульсная мощность - 150 МВт, частота следования импульсов 150 Гц. Модулятору посвящен отдельный доклад, представленный на эту конференцию[5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В таблице 3 приведены параметры работающих в настоящее время  нейтронных источников, где в последней строчке приведены параметры ИРЕН. Видно, что параметры импульсных потоков нейтронов ИРЕН позволят проводить уникальные исследования как по структуре атомных ядер так и по широкому кругу прикладных исследований.

Таблица 3

| Спектрометр, Лаборатория | <In> 1015 н/сек | t, нсек |
| --- | --- | --- |
| Факел (ИАЭ, Россия) | 0.003 | 50 |
| ORELA (ORNL, USA) | 0.13 | 30 |
| ИБР-30/ЛУЭ-40 (Дубна) | 0.5 | 4300 |
| LANSCE (LANL, USA) | 10 | 150 |
| ИРЕН (Дубна, проект) | 0.9 | 400 |

Наиболее оптимистичные планы реализации проекта ИРЕН предусматривают ввод установки в эксплуатацию в конце 1999г.

ЛИТЕРАТУРА

- A. Krasnykh et. al. IREN Status: New Electron Linac Driven Intense Resonance Neutron Source. In   Proc. of 1995 Particle Accelerator Conference and High Energy Accelerators. May 1-5, 1995, Texas, v.1, p. 134.

- The IREN Team. LUE200-Driver Linac for Intense Resonant Neutron Spectrometer (IREN).. In  Proc. of the XVIII Int. Linear Acc.  Conf., Geneva, Switzerland, v. 2, p. 508, 1996.

- А. В. Андросов и др. Статус и состояние стенда и стендовых исследований головного образца модулятора клистрона 5045 (SLAC) линейного ускорителя электронов ЛУЭ-200 установки ИРЕН ЛНФ ОИЯИ. Сообщение Объединенного института ядерных исследований Р9-96-515, Дубна, 1996.

- A. P. Ivanov, A.K. Krasnykh. The neutron flux generated by the IREN linac dark current.. In  Proc. of the XVIII Int. Linear Acc. Conf., Geneva, Switzerland, v. 2, p. 511, 1996.

- А.А. Каминский и др. Модулятор М350 Импульсного Источника Резонансных Нейтронов (ИРЕН) ЛНФ ОИЯИ. Настоящая конференция.