ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНОВ И ИОНОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДКРИТИЧНЫМ РЕАКТОРОМ

М.Ф.Ворогушин, Ю.Н.Гавриш, В.Г.Мудролюбов,

Ю.А.Свистунов, А.П.Строкач

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры

им. Д.В.Ефремова, С.-Петербург, Россия

В докладе рассмотрены возможности производства нейтронов на различных мишенях пучками ускоренных электронов и ионов водорода в диапазоне средних энергий. Предлагаются компактные ускорители электронов и протонов для управления энергетическими установками средней мощностью (порядка 500 МВт). В первом варианте ускоритель состоит из идентичных резонаторных модулей с возбуждением предварительно модулированным пучком низкоэнергетичных электронов. Система ВЧ-питания ускорителя протонов строится на базе приборов эндотронного типа с рабочей частотой 433 МГц.

Приводятся основные параметры предлагаемых ускорителей и результаты лабораторных исследований.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время основная проблема атомной энергетики связана с поиском путей повышения безопасности атомных энергетических установок (АЭУ) как стационарных, так и транспортных. Наиболее разрушительными и тяжелыми по своим последствиям являются реактивностные аварии, связанные с выходом цепной реакции из под контроля. Это происходит в тех случаях, когда реактивность в критическом реакторе увеличивается по каким-либо причинам  на величину более эффективной доли запаздывающих нейтронов и реактор разгоняется на мгновенных нейтронах. Есть два подхода к решению задачи обеспечения безопасности. Традиционный подход заключается в создании многократно дублированных систем контроля, автоматического управления и защиты реактора. Это снижает риск аварии, но не может исключить ее полностью. Второй путь состоит в использовании физических принципов, исключающих причину аварии, т. е. принятие таких технических решений, при которых исключается возможность разгона реактора на мгновенных нейтронах. Идея этого подхода основана на использовании энергии деления урана в подкритическом реакторе, в котором цепная реакция инициируется внешним источником нейтронов большой интенсивности. Таким внешним источником  может быть ускоритель заряженных частиц. Достаточно мощные источники нейтронов можно получить путем облучения различных веществ интенсивным пучком заряженных частиц, ускоренных до энергий в десятки или сотни МэВ. При этом массогабаритные характеристики ускорителей и энергозатраты на их работу таковы, что уже сейчас можно рассматривать возможности реализации этого принципа для АЭУ различной мощности и назначения, в частности, для транспортных АЭУ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ПУЧКА

Концепция использования ускорителя для управления подкритическим реактором в последнее время вызывает значительный интерес. В качестве ускорителя драйвера предлагаются как циклотрон так и линейный ускоритель [1,2]. На наш взгляд предпочтительным является использовать в качестве драйвера линейный в.ч. ускоритель. В линейном ускорителе легче получить гораздо большие средние токи, чем в циклотроне; лучше качество самого пучка; отсутствует проблема вывода пучка из ускорителя; радиационную обстановку легче контролировать. Возможности различных пучков частиц по производству нейтронов на различных мишенях можно видеть из таблицы 1. Из нее следует, что мощность электронного пучка для производства одинакового количества нейтронов должна быть примерно на порядок выше, чем ионного пучка, а выигрыш от замены протонного ускорителя на дейтонный будет меньше, чем сложности при создании и эксплуатации ускорителя дейтонов.

Ниже будут рассмотрены высокочастотные линейные ускорители электронов и протонов как источники нейтронов для безопасной АЭУ, возможные схемы и условия их технической реализации.

Для реактора с тепловой мощностью 200-300 МВт максимально разумной выходной энергией частиц будет 80-100 МэВ. Суммарная плотность потока нейтронов  внешнего источ-

Таблица 1.

Потоки нейтронов при бомбардировке урановой и берилиевой мишеней электронами, протонами и дейтонами.

|  |  |  | Энергия | ускоренных частиц, МэВ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |
| Поток n01, n/c | Тип частицы | А | ток уск., мА | А | ток уск., мА | А | ток уск., мА | А | ток уск., мА |
| 1013 | e | U | 0.2 | U | 0.06 | U | 0.04 | U | 0.03 |
| 1013 | p | Be | 0.1 | U | 0.006 | U | 0.003 | U | 0.002 |
| 1013 | d | Be | 0.08 | U | 0.004 | U | 0.0025 | U | 0.0015 |
| 1014 | e | U | 2 | U | 0.6 | U | 0.4 | U | 0.3 |
| 1014 | p | Be | 1 | U | 0.06 | U | 0.03 | U | 0.02 |
| 1014 | d | Be | 0.8 | U | 0.04 | U | 0.025 | U | 0.015 |
| 1015 | e | U | 20 | U | 6 | U | 4 | U | 3 |
| 1015 | p | Be | 10 | U | 0.6 | U | 0.3 | U | 0.2 |
| 1015 | d | Be | 8 | U | 0.4 | U | 0.25 | U | 0.15 |
| 1016 | e | U | 200 | U | 60 | U | 40 | U | 30 |
| 1016 | p | Be | 100 | U | 6 | U | 3 | U | 2 |
| 1016 | d | Be | 80 | U | 4 | U | 2.5 | U | 1.5 |

ника, при которой обеспечивается нормальная работа реактора должна быть не менее 1014 нейтронов/сек.см2.

ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ПРОТОНОВ

Этой величине соответствует средний ток на выходе 100 МэВ-ного протонного ускорителя около  2  мА.  При  рабочей частоте

433 МГц можно получить сравнительно малые размеры ускорителя, если использовать резонаторы, работающие на Н(ТЕ) виде колебаний. В этом случае ускоритель-драйвер может быть хорошо скомпанован с реактором АЭУ. О работах в НПК ЛУЦ НИИЭФА по созданию линейного в.ч. ускорителя с рабочей частотой 433 МГц сообщалось в статье [3].

В качестве начальной части ускорителя (НЧУ) используется резонатор с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ), позволяющий осуществить 100%-ый захват частиц в ускорение; для ускорения от 2 до 10 МэВ-резонатор с трубками дрейфа и поперечными держателями, использующий переменно-фазовую фокусировку [3], имеющий наилучший шунт-импеданс среди известных типов структур в этом диапазоне энергий, для ускорения от 10 до 100 МэВ используется модификация структуры с поперечными держателями и дополнительной фокусировкой магнитным полем, которое создается линзами на постоянных магнитах, расположенных внутри некоторых трубок дрейфа. Общая схема ускорителя дана на рис.1.

В качестве усилителя мощности оконечного каскада в системе в.ч. питания ускорителя можно использовать прибор типа эндотрон с рабочей частотой (433 ± 5) МГц. Имеется усилитель мощности ”Киви” с параметрами:

выходная импульсная мощность         500 кВт

скважность                                              66

длительность импульса                           150 мксек

На основе конструкции двухкаскадного эндотрона “Киви” принципиально возможно достижение следующих параметров усилителя с большой средней мощностью:

импульсная мощность на выходе    350-400кВт

средняя мощность                                40 кВт

длительность импульса                       600 мксек

рабочая полоса частот                        15 МГц

Эти параметры достигаются с помощью модернизации эндотрона “Киви”. При этом каждый из резонаторов ускорительного тракта будет возбуждаться двумя эндотронами.

Предварительные расчеты показывают, что создание сравнительно компактного ускорителя-драйвера на основе протонного линака с выходной энергией 100 МэВ вполне возможно на современном уровне развития технологии ускорителей. Энергопотребление установки с учетом КПД эндотронов и модуляторов, потребности системы инжекции, вакуумной системы и вспомогательного оборудования составит около 2 МВт средней мощности, вес-около 20 тонн, линейные размеры  30´2´2 м3.

ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ

Привлекательной особенностью электронных ускорителей является относительная простота генерации, ускорения и последующей транспортировки ускоренных пучков. Однако, как видно из таблицы, эффективность производства нейтронов мала, и для выполнения рассматриваемой нами задачи требуются ускоренные пучки с большим средним током. В частности, при энергии электронов 50 МэВ необходим средний ток не менее 20 мА. Очевидно, что основной технической проблемой в этом случае является создание мощной системы ВЧ-питания.

В связи с этим перспективной представляется двухпучковая схема ускорения, впервые предложенная Г.И.Бабатом. Схема использует трансформирующие свойства резонатора, обусловленные пространственным распределением высокочастотного поля. Вспомогательный (или генераторный) пучок с энергией Еинж. и большим током, модулированный по плотности на рабочей частоте резонатора, пересекает его зазор в области малых напряженностей электрического поля, отдавая свою энергию полю. Основной пучок ускоряется в области больших напряженностей приобретая энергию порядка NЕинж., где N-коэффициент трансформации, т. е. отношение амплитуд высокочастотного напряжения в местах пролета пучков.

Характерной особенностью двухпучковой схемы является то, что трансформирующий резонатор выполняет функции ускоряющей структуры и оконечного каскада генератора. Следствием этого являются отсутствие фидерной системы для передачи большой высокочастотной мощности в нагрузку и относительная независимость от номенклатуры генераторных приборов. Действительно, высокочастотный генератор в двухпучковой схеме предназначен для возбуждения вспомогательного резонатора, обеспечивающего модуляцию генераторного пучка по плотности, и может быть сравнительно маломощным. Основным источником мощности здесь является выпрямитель или модулятор, создающий поле для ускорения модулированного генераторного пучка.

Главным элементом предложенной и разработанной в НПК ЛУЦ двухпучковой схемы ускорения (см. рис.2) является трансформирующий резонатор, составленный из цилиндрической и коаксиальной частей электрически связанных через кольцевую щель. Если длину коаксиальной части выбрать равной половине длины волны фундаментального типа колебаний цилиндрической части, трансформирующий резонатор может быть возбужден на азимутально-симметричном типе колебаний, при котором в середине коаксиальной части имеет место пучность электрического поля, а следовательно, узел магнитного.

Ускоритель для подкритичного реактора со средним током 20 мА и энергией электронов 50 МэВ состоит из инжектора и 30 идентичных генераторно-резонаторных модулей. Параметры единичного модуля определены на основании выполненных в НПК ЛУЦ расчетно-теоретических и экспериментальных исследований [5,6]:

прирост энергии, МэВ                                1.67

средний ток пучка, мА                               20

длительность импульса, мксек                  1500

частота повторения, Гц                              50

мощность активных потерь в трансформирующем резонаторе, импульсная, кВт              450

мощность отдаваемая пучку,

импульсная, кВт                                            450

мощность модулятора, кВт                       1500

амплитуда напряжения модулятора, кВ       25

мощность ВЧ генератора

импульсная, кВт                                      	      25

рабочая частота, МГц                                  433

диаметр резонатора, м                                 0.35

длина резонатора, м                                     0.63

Общая длина ускорителя составляет около 20 м. Возможно уменьшение длины единичного модуля за счет изменения конструкции коаксиальной части трансформирующего резонатора.

В предлагаемой схеме увеличения среднего тока пучка достигается за счет уменьшения скважности, а увеличения энергии-установкой дополнительных резонаторно-генераторных модулей. Общая мощность, потребляемая от сети 3.5-4 МВт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретические и экспериментальные работы по созданию ускорителей с рабочей частотой 433 МГц, проведенные в НПК ЛУЦ НИИЭФА, а также совместные обсуждения проблемы с сотрудниками ЦНИИ им. акад. Н.А.Крылова в Санкт-Петербурге показали, что создание безопасной транспортной АЭУ на базе подкритического электроядерного устройства принципиально возможно при современном уровне развития в России технологии ускорителей заряженных частиц и реакторов на основе микротвелов с ураном высокого обогащения.

Рис.1.  Схема основных узлов ускорителя-драйвера с выходной энергией протонов 100 МэВ:

1-инжектор с системой доускорения; 2-НЧУ-резонатор с ПОКФ; 3-резонатор с переменно-фазовой фокусировкой; 4-магнитные линзы; 5-ОЧУ-9 резонаторов; 6-система питания инжектора; 7-каналы системы в.ч. питания с эндотроном в качестве выходного каскада усилителя мощности.

Рис.2.   Ускоряющий модуль.

1-цилиндрическая часть трансформирующего резонатора; 2-коаксиальная часть трансформирующего резонатора; 3-вспомогательный резонатор; 4-катодный блок; 5-возбуждающий пучок; 6-мишень-поглотитель; 7-изолятор; 8-ВЧ-генератор; 9-модулятор; 10-ускоряемый пучок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адо Ю.М., Крючков В.Н., Лебедев В.Н. Атомная энергия т.77 вып.4, октябрь 1994, с.300

2. C.Rubbia, S.Buono, E.Gonzalez, Y.Kadi and J.A.Rubio Preprint CERN/AT/95-53(ET) Geneva, 1995.

3. S.A. Minaev, Yu.A. Svistunov, S.A. Silaev. Modeling and testing of APF Cavity RF Field. Proceedings of Second International Workshop: BDO-95, July 4-8, 1995, St.Peterburg, Russia, p.132

4. Yu.V. Afanasiev et. al. Advances at NPK LUTS 433 MHz Compact Ion Linac. Proceedings of the 18

International Linac Conference. Geneva, 1996, vol.2, p.869.

5. Ворогушин М.Ф., Мудролюбов В.Г. ВЧ-система резонаторного ускорителя с возбуждением модулированным пучком. Труды VIII Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1983, т.1, с.172.

6. Бельский Н.П. и др. Исследование в.ч. системы двухпучкового ускорителя в режиме автогенерации. ВАНТ, серия: техника физического эксперимента, 1983, вып.2(14), с.58.