К ВОПРОСУ О РАДИАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ПОЛЕ НЕСИНХРОННОЙ АКСИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНОЙ ВОЛНЫ

А.Н.Опанасенко

ННЦ "Харьковский физико-технический институт", Харьков.

ВВЕДЕНИЕ

Возможность фокусировки пучка полями пространственных гармоник в резонансных ЛУЭ, как частный случай принципа переменно-фазовой фокусировки [1], ранее рассматривалась авторами [2]. Несинхронные с пучком гармоники создают быстроосциллирующую радиальную силу, типа силы Капицы, которая может приводить к устойчивым медленным радиальным колебаниям частиц. Однако, в традиционных ускоряющих структурах с фазовым набегом на ячейке q<p, амплитуды несинхронных гармоник малы, и их фокусирующее воздействие на частицы незначительно. Вероятно, поэтому, некоторые вопросы этого эффекта остались не замечены. Интерес к данному явлению вновь возрос с появлением сильноточных структур с q=4p/3 [3] (ННЦ ХФТИ), и созданием на их базе ускорителя ЛИК [4]. В 4p/3-структуре ускоряющей является +1 пространственная гармоника Е01-моды, и как было показано авторами [5], а затем подтверждено экспериментально в [6], несинхронная нулевая гармоника, имеющая максимальную амплитуду, может оказывать сильное фокусирующее воздействие на пучок. В последнее время авторами [7], экспериментально и путем компьютерного моделирования, были проведены детальные исследования радиальных характеристик пучка, ускоряемого в ЛИКе. В частности, ими обнаружена сильная зависимость поперечных размеров и положения кроссовера пучка от фазы инжекции частиц, что имеет большое значение при получении прецизионных параметров пучка Здесь следует отметить, что в работе [5], указывалось на зависимость фазы медленных колебаний частицы от начальной фазы быстроосциллирующей силы, однако, подробного освещения данного вопроса не давалось.

Целью данной работы является аналитическое рассмотрение зависимости радиальных характеристик пучка от фазы инжекции и входных параметров частиц ускоряемых в 4p/3-структуре.

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Полагая, что движение частицы с массой m и зарядом e, ускоряемой в 4p/3 -структуре, главным образом, определяется полями +1 гармоники с фазовой скоростью с и встречной нулевой гармоникой Е01 - моды, используя представление полей в виде [8], построим уравнения движения частицы в приосевой области:

ddzgβdrdz=eE0r2mc2β2pD−k1−β´´sin2pzD+wt0+k0zdz1β−1++eE1r2mc2βk1−βsinwt0+k0zdz1β−1+d1	(1)

dgdz=eE0mc2cos2pzD+wt0+k0zdz1β−1++eE1mc2coswt0+k0zdz1β−1+d1	(2)

Здесь r - отклонение частицы от оси; g- релятивистский фактор и b -приведенная скорость частицы; t0- время влета частицы в сечение z=0; E0 E1 - амплитуды, соответственно, нулевой и +1 гармоник, которые связаны как E02/E12=R0/R1 (R0 и R1 - шунтовые сопротивления гармоник); d1=2pz0/D z0- расстояние начала отсчета оси z от середины 0-ой резонансной ячейки, D-период структуры. Заметим, что соотношение между фазами пространственных гармоник зависит от выбора начала отсчета регулярной части структуры. В нашем случае dn=2pz0n/D, где n-номер гармоники.

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Для выяснения основных закономерностей радиальной динамики частицы в зависимости от фазы инжекции, сначала рассмотрим простейший случай движения ультрарелятивистской частицы (b@1) с постоянной энергией (g@const). Тогда из (1) получим уравнение типа Матье в виде:

d2rdx2=esinx+y0r	(3)

Где безразмерные величины означают:

xº2pDz,eºeE0D4pmc2gy0ºwt0

Поскольку реально E0~100¸200 кВ/см, то при любых g выполняется условие e<<1, что дает возможность строить асимптотические приближения решения путем представления его в виде разложения по малому параметру e. Используя асимптотический метод [9] найдем решение с точностью до e2  в виде:

rx=ρx−esinx+y0ρx	(4)

Где r(x) -описывает медленные колебания:

ρx=C1cose2x+C2sine2x	(5)

Следует отметить, что такое же решение получено в [10] при описании радиального движения электрона в волне, отраженной от конца ускоряющей структуры, однако в окончательном решении константы С1 и С2 определены, без учета быстроосциллирующей части радиальной скорости, что привело к потере зависимости медленных колебаний от фазы y0. Для нахождения С1 и С2 найдем из выражений (4) и (5) радиальную скорость:

r'x=-e2C1sine2x−C2cose2x−−ecosx+y0C1cose2x+C2sine2x	(6)

Подчиняя (5) и (6) граничным условиям: r(0)=r0, r'(0)=r’0; найдем С1 и С2, как функции начальных координат частицы и фазы волны. Решение, при этом, будет иметь вид:

ρx=r0cose2x+2r0'e+r0cosy0sine2x	(7)

r'x=-e2r0sine2x−2r0'e+r0cosy0cose2x−−ecosx+y0r0cose2x−2r0'e+r0cosy0sine2x	(8)

Видно, что амплитуда и фаза медленных колебаний частицы зависит не только начальных фазовых координат (r0, r'0), но и от фазы инжекции y0. Поэтому от зависимости от фазы y0 будет меняться положение кроссовера пучка. На рис.1 показаны характерные радиальные траектории частицы  (g=10, r0, =1, r'0 =0) в поле E0=200 кВ/см, при d1=0 и разных значениях фазы y0: 00 - кривая 1, 900- кривая 2, 1500- кривая 3.

Рис.1

На рис.2 показана фазовая траектория одной из этих частиц при y0=0.

Рис.2

При условии ускорения сгустка величина y0 не есть произвольная, а определятся фазой частиц относительно ускоряющей гармоники, а ее размах возможных значений - фазовой шириной сгустка. В связи с этим, рассмотрим медленные радиальные колебания релятивистской частицы (b@1) с учетом ее ускорения в поле синхронной гармоники. В этом случае из (1), (2) получим:

ddxgxdrdx=esinx+j0−d1rgx=1+e2R0/R1cosj0x	(9)

Где g(x)ºg(x)/g0 , j0ºwt0+d1. Данное уравнение решается аналогично (4) методом [9] с учетом медленноменяющегося коэффициента g(x). Полученное решение сохраняет форму решений (4), (5) и имеет следующий вид:

rx=ρx−egxsinx+j0−d1ρx	(10)

ρx=C1cosYx+C1sinYxYx=R0/R1lngx22cosj0	(11)

Находя, аналогично тому как делалось выше, из выражений (10) и (11) радиальную скорость частицы и, подчиняя r'(x) и r(x) граничным условиям, получим следующие выражение для медленноменяющегося радиального отклонения и радиальной скорости, ускоряемой частицы:

ρx=r0cosYx+2r0'e+r0cosj0−d1sinYx	(12)

r'x=-e2gxr0sinYx−−2r0'e+r0cosj0−d1cosYx−egx´´cosx+j0−d1r0cosYx++2r0'e+r0cosj0−d1sinYx	(13)

На рис.3 показаны характерные радиальные траектории частицы (g=10, r0, =1, r'0 =0) в оклоняющем поле E0=200 кВ/см и ускоряющем - E1=100 кВ/см, при d1=0 и разных значениях фазы y0: 00 - кривая 1, 600- кривая 2, 800- кривая 3. 900- кривая 4. Видно, что при ускорении, частота "бетатронных колебаний" падает, за счет увеличения релятивистской массы.

Рис.3

При описании движение частиц в инжекторной секции, необходимо учитывать изменение фазы за счет скольжения частицы в поле волны. Однако, для энергий инжекций от 400 МэВ и выше, как например в ЛИКе [4], для частиц захваченных ускоряющей волной, будет всегда выполнятся условие b>0.8, а учитывая что E0»2E1, то радиальная сила нулевой гармоники будет на порядок превышать силу +1 гармоники (см. (2)). Принимая во внимание это и вводя затухание волны из уравнений (2), получим следующую систему уравнений:

ddxgxβddx	(14)

dgdx=e2R1/R0e−cxL−xcosjx	(15)

djdx=Dλ1β−1	(16)

Где c=aL - затухание амплитуды поля на длине секции L; xL -безразмерная длина структуры. Учитывая медленноменяющийся характер функций: g(x), j(x), exp[-c(xL-x-)], найдем асимптотическое решение уравнения (14) в форме:

rx=ρx−egxβ2e−cxL−xsinx+jx−d1	(17)

Где “бетатронное” отклонение r(x) подчиняется следующему уравнению:

ddxgxdρdx+e2e−2cxL−x2gxβ2sinx+jx−d1ρ=0	(18)

Полученное уравнение (18) несложно решить численно, предварительно установив граничные условия:

ρ0=r0,ρ'0=r0'+e2β02cosj0−d1r0g0=1,j0=j0	(19)

Результаты решения уравнения (18) представлены на рис.4 в виде “бетатронных” траекторий двух частиц с начальным параметрами: g0=2.6 r0, =0.25 см, r'0 =0.005 рад.(сплошная кривая), r'0 =-0.005 рад.-(пунктирная кривая); ускоряемые в ЛИКе [4] при условии максимального набора энергии (E1=100 кВ/см и d1=0).

.

Рис.4

Такие же результаты были получены с помощью кода PARMELA авторами [7], при моделировании инжекторной секции без трансформатора типа волны.

Таким образом рассмотренный в работе подход с хорошей достоверностью описывает радиальное движение частицы ускоряемой в регулярной части 4p/3-структуры

Автор выражает благодарность В.А.Кушниру за постановку задачи и обсуждения результатов, и Н.И.Айзацкому за ценные замечания.

1 Я.Б.Файнберг // Сб. Теория и расчет линейных ускорителей. Госатомиздат, М., 1962, с.161.

2 Э.А.Бурштейн, Г.В.Воскресенский // Линейные ускорители электронов с интенсивными пучками. Атомиздат, М., 1970, с.46.

3 Н.И.Айзацкий, Е.З.Биллер, В.В.Волобуев и др.// Сб. ВАНТ, сер. Яд.-физ. иссл. Харьков, 1991, вып.3(21), с.16-18.

4 M.I.Ayzatsky, E.Z.Biller, A.N.Dovbnya et all // Proceeding of the fifth European Accelerator Conference. Vol. 1, p.795-797.

5 Н.И.Айзацкий, Е.В.Буляк, В.И.Курилко // Тр.12 Всес. сов. по уск. зар. час. Дубна, 1992, т.1, с. 412-415

6 Г.М.Иванов, В.И.Курилко, Л.А. Махненко и др. // Письма в ЖТФ. т. 19, вып. 6-8, (Июль 26, 1993) с.

7 Н.И.Айзацкий, В.А.Кушнир, В.В.Митроченко // Tp

15 Сем. по лин. уск. (16-21 сентября, Алушта, 1997.

8 О.А.Вальднер, А.В.Шальнов, А.Н.Диденко // Ускоряющие волноводы. Атомиздат. М., 1973.

9 Н.П.Боголюбов, Ю.А.Митропольский // Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. Изд."Наука", М., 1974

10 К.Н.Степанов, Л.А.Махненко, В.И.Пахомов // :ЖТФ. 1965, т.35, в.4, с.618-622.