ФОРМИРОВАНИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ ПУЧКОВ ПРОТОНОВ

В ИНЖЕКТОРЕ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ

П.А.Демченко, Н.Г.Шулика

ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

Создание радиационно чистого линейного ускорителя протонов или дейтронов предъявляет жесткие требования к качеству ионного пучка, инжектируемого в начальную часть высокочастотного канала резонансного ускорителя. В сильноточных ускорителях, как правило, в качестве начальной части используют секцию с пространственно однородной фокусировкой, для согласования с которой во многих случаях требуются сходящиеся пучки или имеющие кроссовер на ее входе. При этом диаметр пучка не должен превышать нескольких миллиметров, его расходимость – нескольких десятков миллирадиан, энергия составляет 50-150кэв, а токи достигают сотен миллиампер.

Для согласования ионно-оптических характеристик сильноточных пучков, с аксептансом начальной части ускорителя нежелательно использовать дополнительные согласующие устройства. Это обусловлено существенным влиянием поля объёмного заряда пучков и дополнительным ростом их эффективного фазового объёма из-за аберраций фокусирующих систем. Следовательно наиболее оптимальной представляется конструкция, когда входная апертура начальной секции резонансного ускорителя ионов расположена непосредственно за выходной апертурой инжектора, а длинные дрейфовые или согласующие участки исключены.

В настоящей работе методами численного моделирования исследуется процесс формирования сильноточных пучков протонов в трёхэлектродной ионно-оптической системе с ускоряюще-замедляющей последовательностью зазоров [1]. На рис.1 (a, b, c) для конкретной, используемой в эксперименте, геометрии формирующего устройства инжектора приведена эволюция отдельных траекторий пучка и его огибающей по мере роста полного тока.

Система формирования ионных пучков состоит из плазменного электрода 1, с радиусом входной апертуры 4 мм, экстракционного электрода 2 и заземлённого электрода 3, с радиусом выходной апертуры 6мм.

Плотность плазмы, поступающей из области экспандера плазменного источника (слева от электрода 1) на вход экстракционного зазора между электродами 1 и 2, варьировалась в пределах 1011-1012см-3, электронная температура Te=5эВ. Для приведенных рис.1 (a, b, c) ускоряющая разность потенциалов U1=150кВ и потенциал экстракционного электрода U2=-10кВ не изменялись.

a

b

c

Рис.1.Динамика протонного пучка в формирующей системе инжектора в зависимости от тока.

Как следует из приведенных рисунков, при малых токах пучка траектории ионов пересекают ось системы в области между электродами 1 и 2. При этом для частиц, стартующих на больших радиусах в плоскости плазменного эмиттера, положение фокуса сдвигается ко входной апертуре в плазменном электроде. Эти аберрации ионно-оптической системы обусловлены нелинейной зависимостью от радиуса радиальной компоненты Er внешнего электрического поля. На выходе инжектора формируется сильно расходящийся, перефокусированный пучок с радиусом 6мм и расходимостью 116 мрад.

С ростом тока, рис.1 (b, c), радиальная компонента поля объёмного заряда пучка компенсирует фокусирующее действие внешнего поля. В результате фокусы частиц смещаются к выходной апертуре инжектора.

Для конкретной геометрии формирующего устройства и потенциалов электродов существует ток, при котором на выходе инжектора получаются пучки с минимальным радиусом и расходимостью. Такой пучок условно можно назвать оптимизированным для данного формирующего устройства.

В данном случае при токе I=100mA на выходе формируется пучок, для которого 80% тока сосредоточены в пределах радиуса r » 0.7мм, хотя полный радиус (ореол пучка), обусловленный аберрациями ионно-оптической системы, не превышает 3мм, рис.2. Соответственно расходимость для основной части пучка около 30мрад, а эффективный нормализованный эмиттанс en »0,04p×см×мрад.

Рис.2.Радиальное распределение плотности тока в пучке протонов при токе 100mA.

При больших токах, рис.1(c), траектории ионов всегда являются расходящимися со старта в плоскости плазменного эмиттера. Величина тока Im, при которой расходящийся пучок попадает на электроды ионно-оптической системы, можно считать предельным для конкретного формирующего устройства. В данном примере Im>200mA. Возникающая при Im бомбардировка ионами электродов резко снижает электрическую прочность зазоров и ведет к пробоям.

Характерную эволюцию фазового объёма пучка с ростом тока можно проследить на рис.3. При малых токах формируется чисто расходящийся, ламинарный пучок (I=0mA). Рост тока (I=100mA) приводит к возникновению как сходящихся так и расходящихся потоков частиц, т.е. пучок становится существенно неламинарным. При больших токах в пучке наблюдаются потоки с различной величиной расходимости.

Рис. 3. Фазовые портреты пучка протонов в зависимости от тока.

К аналогичным эффектам приводит также изменение кривизны плазменного эмиттера [4], который в настоящих исследованиях принимался плоским.

Конечным результатом этих процессов является немонотонное радиальное распределение плотности тока в формируемых пучках, которое наблюдается на практике.

Неламинарность в эксперименте проявляется в виде сложной структуры выделяемых элементарных пучков при измерениях распределений плотности частиц в поперечном сечении фазового пространства методом двух или четырёх щелей.

Рис.4.Изображения, создаваемые элементарными пучками.

На рис.4 приведены изображения, создаваемые разошедшимися в пространстве дрейфа элементарными пучками протонов с энергией 150кэВ. Тонкая молибденовая маска с диаметрами отверстий 0,2мм и расстояниями между ними 2мм, которая использовалась для разбиения исходного пучка на элементарные, расположена вблизи выходной апертуры инжектора.

При изменении тока I и разности потенциалов U=U1-U2 на электродах экстракционного зазора в качестве критерия подобия при сравнении динамики пучков, в первом приближении, может служить величина первеанса I/U3/2.

Приведенные результаты численного моделирования процесса формирования сильноточных пучков ионов в трёхэлектродной ионно-оптической системе инжектора находятся в хорошем соответствии с результатами экспериментальных исследований [1-3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Демченко П.А., Яшин П.В. Фазовые характеристики ионных пучков дуоплазматрона с холодным катодом. Тезисы докладов 12-го Всесоюзного семинара по линейным ускорителям заряженных частиц, Харьков, 1991, с.112.

- Демченко П.А., Маслов Н.Н., Яшин П.В. Параметры плазменного эмиттера дуоплазматрона с холодным катодом. Тезисы докладов 12-го Всесоюзного семинара по линейным ускорителям заряженных частиц, Харьков, 1991, с.111.

- Демченко П.А., Яшин П.В. Потенциал пучков ионного инжектора. ВАНТ, сер.: Ядерно-физические исследования, 1991, вып.3(21), с.19-22.

- Воронин Г.Г., Вязьменова Г.А., Комаров О.Л., и др. Получение и формирование ионного пучка в высоковольтном ускорителе. Труды Десятого Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц, т.2, Дубна, 1987, с.109-112.