РАЗРАБОТКА ГРУППИРОВАТЕЛЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО

УСКОРИТЕЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИОНОВ

Ю.В.Былинский, В.В.Парамонов, П.Н.Остроумов,

Институт ядерных исследований РАН, Москва

R.Laxdall, TRIUMF, Канада

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в лаборатории TRIUMF, Канада, по проекту ISAC [1] сооружается линейный ускоритель радиоактивных ионов. Он рассчитан для ускорения в непрерывном режиме частиц с отношением заряда к массе от 1/6 до 1/3 с возможностью плавного регулирования выходной энергии в диапазоне 0.15-1.5 МэВ/нуклон. Ускорение производится в 5-ти резонаторах с трубками дрейфа, возбуждаемых на Н-колебании с частотой 105 МГц, при работе с синхронной фазой 00 [2]. Поперечная фокусировка осуществляется квадрупольными триплетами, установленными в межрезонаторных промежутках. На входе во 2-й, 3-й и 4-й резонаторы располагаются группирователи, возбуждаемые на частоте 105 Мгц. Номинальная скорость частиц на входе в эти резонаторы составляет 2.3%, 2.7%, 3.3% соответственно. Группирователи имеют два характерных режима работы. В режиме ускорения они осуществляют продольное согласование пучка на входе в последующий резонатор. А в режиме с пониженной энергией ускоренных частиц группирователи обеспечивают транспортировку продольного фазового портрета пучка через выключенные резонаторы.

ТРЕБОВАНИЯ К ГРУППИРОВАТЕЛЮ

Группирователи должны обеспечивать в непрерывном режиме высокое эффективное напряжение при номинальном ускорении (см. Таблицу 1), иметь большие возможности регулировки напряжения и хорошую эффективность в широком диапазоне скоростей частиц для режима сниженной энергии. Кроме того, к межрезонаторному промежутку и к группирователю, в частности, предъявляется требование минимальной длины, чтобы избежать роста продольного эмиттанса пучка из-за его разгруппировки. При исходном анализе были рассмотрены 2-х, 3-х и 5-ти зазорные структуры. 5-ти зазорный группирователь является наиболее эффективным для частиц с номинальной скоростью, в то время как 2-х зазорный резонатор имеет наибольший аксептанс по скоростям (см. Рис. 1). Но, являясь наименее напряженным, 5-ти зазорный группирователь не удовлетворяет требованиям малой длины и очень ограничен в применении при транспортировке пучка не номинальной энергии.

Рис. 1. Эффективность ускорения в зависимости от скорости частиц для разных типов группирователей.

| Груп. |  % | 0 % | L см | Uэф МВ | Uт кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| двухзазорный группирователь |  |  |  |  |  |
| Гр1 | 1,8-2,3 | 2,3 | 6,6 | 0,19 | 118 |
| Гр2 | 1,8-3,1 | 2,3 | 6,6 | 0,28 | 175 |
| Гр3 | 1,8-4,1 | 2,3 | 6,6 | 0,37 | 230 |
| трехзазорный группирователь |  |  |  |  |  |
| Гр1 | 1,8-2,3 | 2,3 | 9,8 | 0,19 | 60 |
| Гр2 | 1,8-3,1 | 2,7 | 11,6 | 0,26 | 78 |
| Гр3 | 1,8-4,1 | 3,3 | 14,1 | 0,32 | 94 |

Таблица 1. Основные требования к группирователям ускорителя ISAC (в двух вариантах: 2-х и 3-х зазорном). Эффективное напряжение Uэф соответствует расчетной скорости 0; Uт - максимальное напряжение на трубке дрейфа; L - длина группирователя.

Динамка пучка для расчетной частицы с отношением заряда к массе q/A=1/6 была исследована для 2-х и 3-х зазорного группирователей [3]. В результате были сформулированы основные требования к ним, представленные в Таблице 1. Во всех случаях апертура бралась 14 мм, а рабочая частота 105 Мгц. В режиме регулирования энергии моделирование показало, что для частиц с A/q=6 требуется минимальное напряжение ~30% от заданного в Таблице 1, а для частиц с A/q=3 эта величина снижается до 15%. Тем самым это задает требования на устойчивую к мультипакторному разряду работу группирователей в диапазоне 10% - 100% от максимального уровня.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для группирователя были рассмотрены несколько типов ускоряющих структур: /4 коаксиальный резонатор, спиральный резонатор (Рис.2), Splitring резонатор (Рис.3) и арочный резонатор (Рис.4). Все эти структуры являются вариациями либо четвертьволновой, либо полуволновой резонансной линии с трубками дрейфа на конце. Все они были смоделированы при помощи пакета программ MAFIA для сравнения их электродинамических характеристик. При этом во всех случаях использовалась одна и та же геометрия трубок дрейфа и были в первом приближении оптимизированы основные размеры. В таблице 2 приводятся шунтовые сопротивления и ВЧ потери для наиболее нагруженного группирователя №3.

Рис. 2. Внутренняя часть половины спиральной структуры, сгенерированная в MAFIA.

Рис. 3. Внутренняя часть группирователя Splitring, сгенерированная в MAFIA.

Рис. 4. Внутренняя часть группирователя арочной структуры, сгенерированная в MAFIA

| тип | двухзазорный |  | трехзазорный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| структуры | коаксиал | спираль | Splitring | арка |
| Rш, МОм | 6,6 | 7,4 | 14 | 21,2 |
| Р0, кВт | 32 | 29 | 11 | 7,5 |

Таблица 2. Результаты расчета Гр3 для разных структур. Здесь Р0 - ВЧ потери; Rш - шунтовое сопротивление:

Rù=Uý/T2P0

Из таблицы видно, что 2-х зазорная структура будет иметь высокую тепловую нагрузку. Наиболее эффективная арочная структура должна иметь большие габариты и в настоящий момент нет опыта ее применения. Структура Splitring, напротив, показала хорошую стабильность против мультипакторного разряда и устойчивую работу на высоком уровне мощности [4]. Поэтому детальные исследования были проведены только для этой структуры.

Максимальное электрическое поле на поверхности трубок дрейфа Eмакс определялось при решении электростатической задачи с помощью пакета SUPERFISH. Длины зазоров и радиусы скругления трубок дрейфа были оптимизированы для уменьшения напряженности поля на поверхности.

Рис. 5. Геометрия трубок дрейфа 3-х зазорного группирователя.

В результате средний зазор был выбран в два раза длиннее крайних: Lзц=2Lзо при рассчетном расстоянии между центрами зазоров 0/2 (см. рис.5). При этом длина центрального зазора принята равной длине трубки дрейфа: Lзц=Lт как компромисс между допустимой напряженностью поля и достаточной эффективностью структуры. На рис. 6 приведены зависимости максимального поля Eмакс и коэффициента пролетного времени Т от отношения Lз0/Lт для зазоров одинаковой длины (кривая 1) и оптимизированных зазоров: Lзц=2Lз0 (кривая 2). Оптимальное отношение внешнего и внутреннего радиусов скругления трубки дрейфа было выбрано Rвнеш/Rвнут~3. Окончательные результаты рассчетов для всех 3-х группирователей приведены в Таблице 3. Ожидаемое распределение потерь по элементам Splitring структуры:

- стенки резонатора - 30%;

- трубки дрейфа - 10%;

- /2 кольцо - 60%.

Рис. 6. Зависимость а) максимального электрического поля на поверхности и б) коэффициента пролетного времени от отношения длины крайнего зазора к длине трубки дрейфа. Кривая 1 - Lзц= Lз0; кривая 2 - Lзц=2Lз0.

| Группирователь | Гр1 | Гр2 | Гр3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uэф [МВ] | 0,19 | 0,26 | 0,32 |
| Емакс [МВ/м] | 9,8 | 11,1 | 10,9 |
| Rш [МОм] | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| P0 [кВт] | 6,4 | 10,5 | 14,0 |

Таблица 3. Расчетные параметры группирователей. Мощность Р0 дана из учета 75% величины шунтового сопротивления Rш.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Общий вид оборудования, установленного в промежутке между первым и вторым резонаторами линейного ускорителя ISAC, показан на рис.7. Все элементы конструкции группирователя: стенки резонатора, трубки дрейфа, кольцевая штанга и подставка будут изготовлены из меди. Для регулирования частоты предусмотрена подвижная пластина, вводимая в область электрического поля напротив трубок дрейфа. Вследствие большой тепловой нагрузки практически все детали структуры должны охлаждаться. Максимальный теплосъем с кольцевой штанги потребует два раздельных канала охлаждения в каждом полукольце с протоком воды порядка 9 л/мин. Основные размеры структуры приведены в Таблице 4.

| Диаметр резонатора [мм] | 550 |
| --- | --- |
| Длина резонатора [мм] | 98 (116, 141) |
| Диаметр кольца [мм] | 350 |
| Толщина кольца [мм] | 30 |
| Диаметр трубок дрейфа [мм] | 30 |
| Диаметр апертуры [мм] | 14 |

Таблица 4. Основные размеры Splitring группирователя.

Рис. 7 Общий вид межрезонаторного промежутка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбор 3-х зазорного группирователя со структурой Splitring для ускорителя ISAC был сделан в результате компромисса между противоречивыми требованиями:

- максимальное эффективное напряжение;

- минимальная поверхностная напряженность электрического поля;

- минимальные ВЧ потери;

- минимальные размеры.

Для наиболее нагруженного группирователя №3 максимальное поле на поверхности не превысит 11 МВ/м, а тепловыделение составит ~14 кВт. Рабочий прототип группирователя №1 должен быть готов весной 1998 г.

ЛИТЕРАТУРА

- P.Schmor, et al., Status of the TRIUMF ISAC Facility for Accelerating Radioactive Beams, Proc. of the PAC-97, Vancouver.

- R.Laxdal, et al., A Separated Function Drift Tube Linac for the ISAC Project at TRIUMF, Proc. of the PAC-97, Vancouver.

- R.Laxdal, The Separated Function Drift Tube Linac for the ISAC, TRI-DN-97-4, TRIUMF Design Note, April 1997.

- E.Muller and H.Klein, The Split-Ring Loaded RF Cavity, Nuclear Ins. and Meth. 224 (1984), p.17.