МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ УСКОРЯЮЩИХ СТРУКТУР С ПОКФ И ФПФ

О.И.Дривотин, Д.А.Овсянников,

С.-Петербургский государственный университет, Россия,

М.Ф.Ворогушин, Ю.А.Свистунов,

НПК ЛУЦ, С.-Петербург, Россия

Рассмотрены математические модели для решения задач моделирования динамики пучка и оптимизации геометрии электродов в ускоряюще-фокусирующих системах. Представленные модели применимы как для структуры с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ), так и для структуры с переменно-фазовой фокусировкой (ПФФ).

Математические и вычислительные трудности, возникающие при моделировании пучков высокой плотности могут быть преодолены при использовании различных упрощенных моделей пучка. Если предположить, что продольное движение не зависит от поперечного, а поперечные компоненты внешних сил, действующих на частицу линейны по поперечным координатам, то можно рассматривать продольные и поперечные координаты отдельно, причем в качестве поперечных рассматривать координаты, характеризующие сразу некоторую совокупность частиц, которую можно рассматривать как макрочастицу. Это приводит к значительному упрощению модели управления с точки зрения ее численной реализации.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В простейшем случае модель управления будет иметь вид

dZ/dt=ft,Z,U,dX/dt=ht,Z,X,U,	(1)

где Z, X - векторы, характеризующие продольное и поперечное движение соответственно, U=Ut - вектор управления, ZÎRn, XÎRm,  , tÎ0,T, T<¥. Предполагается, что начальные значения Z заполняют некоторое компактное множество M0: Z0ÎM0ÌRm и X0=X0.

Задача состоит в том, чтобы минимизировать функционал, зависящий от промежуточной и конечной плотностей распределении макрочастиц:

IU=0Tgt,Zt,Xt,Zt,ρt,ZtdZtdt+

+GZT,XT,ZT,ρT,ZTdZT,	(2)

где MT,U - образ множества M0 в силу системы, g и G - некоторые интегрируемые по t, Z и дифференцируемые по Z и X функции, характеризующие качество пучка, ρt,Z - плотность распределения частиц, ρ0,Z=ρ0Z, ZÎM0.

Для решения этой задачи мы можем применить общий подход [1], принимая во внимание, что интеграл по некоторым компонентам фазового вектора, а именно X, сводится к самому значению подинте-гральной функции при некотором значении X, являющемся решением уравнений динамики.

Метод оптимизации основан на аналитическом выражении для вариации функционала, который в данном случае примет вид:

dI=-0TYXt,Zt,XtDuht,Zt,Xt,U+

+YZt,Zt,XtDuft,Zt,U+

+λt,Zt,XtDudivZft,Zt,udZtdt,	(3)

где ZtºZt. Далее, Duh=ht,Z,X,Ut+DUt− −ht,Z,X,Ut. Аналогично определяется и Duf. Входящие сюда вспомогательные формы YX, YZ и функция λ удовлетворяют дифференциальным уравнениям и конечным условиям:

dYZdt=-YZ¶ft,Z,U¶X+EdivZft,Z,U−

−YX¶ht,Z,U¶Z+λ¶¶ZdivZft,Z,U+¶gt,Z,X,ρ¶Z,

dYXdt=-YZ¶ht,Z,X,U¶X+¶gt,Z,X,ρt,Z¶X,

dλdt=-λdivZft,Z,U+gt,Z,X,ρ−ρ¶gt,Z,X,ρ¶ρ,

YZT,ZT,XT,ZT=-¶GZ,X,ρ¶Z|Z=ZTX=XT,ZT,

YXT,ZT,XT,ZT=-¶GZ,X,ρ¶X|Z=ZTX=XT,ZT,

λT,ZT,XT,ZT=-GZT,XT,ZT,ρ+

+¶GZT,XT,ZT,ρ¶ρ|ρ=ρT,ZT,XT,ZT.

Заметим, что правые части системы (1) могут включать в себя интегральные члены, описывающие взаимодействие макрочастиц. В этом случае структура правых частей дифференциальных уравнений для YZ,X и λ сохраняется, но в них также будут присутствовать соответствующие интегральные члены.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПУЧКА

Предположим, что в канал с ПОКФ входит однородный по продольной координате z пучок эллиптического сечения, причем продольные скорости всех частиц одинаковы и не зависят от поперечных координат и скоростей. Такой пучок удобно аппроксимировать набором бесконечно тонких эллиптических дисков, в начальный момент равномерно распределенных на отрезке g=g0, jÎ−3p/2,p/2 в фазовой плоскости продольного движения (g - приведенная энергия, j - фаза). Каждый тонкий диск представляется некоторой точкой этого отрезка. В последующие моменты времени отрезок искривляется и закручивается вокруг частицы, называемой синхронной частицей. Уравнения продольной динамики тонких дисков имеют вид

djdV=2pgg2−1−1/2,dgdV=2eU0λpm0c2kQcoshcosj+Fz.	(4)

Здесь V=z/λ - безразмерная продольная координата, λ=2pc/w - длина волны, e и m0 - заряд и масса покоя частиц пучка, U0 - амплитуда потенциала между электродами, k=2p/L/λ, L - период модуляции электродов, Q - эффективность ускорения, h=kdV - фаза модуляции, для которой мы имеем дополнительное уравнение

dh/dV=2pgsgs2−1−1/2−dFs/dV,

где Fs есть фаза синхронной частицы относительно фазы пространственной модуляции электродов.

Член Fz обусловлен продольным действием собственного поля пучка и определяется из выражения для продольной компоненты электрического поля, действующего на i-й диск со стороны k-го, усредненной по диску:

Ez,k=2qisignzi−zkpe0Ri´

´l=1¥J1j0lRkaRkJ1j0lRiaj0l2J12j0lshj0laL2−zi−zkshj0lL2a.

Здесь qi, Ri, zi - заряд, средний радиус и продольная координата i-го тонкого диска, a - апертура канала. Будем также предполагать, что уравнения поперечной динамики частиц пучка линейны и что движения вдоль осей x и y независимы:

d2x/dt2=Qxx,	d2y/dt2=Qyy.

Тогда, если в начальный момент времени частицы заполняют в плоскостях x, x' и y, y' некоторые эллипсы, то и во все последующие моменты частицы будут заполнять эллипсы, которые описываемые симметричными матрицами Bx,y: XTBx−1X≤1, YTBy−1Y≤1, где X=x,x'T, Y=y,y'T. При этом поперечную динамику пучка можно описать с помощью 6 переменных, являющихся элементами матриц, обратных к матрицам B: s11x,y, s12x,y, s22x,y. Эти переменные имеют простой смысл: s11x,y - это максимальные значения x, y, s22x,y - максимальные значения x', y', а s11xs22x−s12x2, s11ys22y−s12y2 - площади эллипсов, занимаемых частицами в плоскостяхx, x' и y, y' соответственно (с точностью до коэффициента p).

Уравнения для sikx,y имеют вид:

ds11x,y/dt=2s12x,y,ds12x,y/dt=Qx,ys11x,y+s22x,y,ds22x,y/dt=2Qx,ys12x,y.

Для канала с ПОКФ [2]

Qx,y=eU0m0g±Àa2+k2Qpsinhcosj+Qselfx,y,

где À=1−4QI0ka/p, a Qselfx,y - коэффициент, учитывающий собственное поле пучка.

В рамках модели тонких эллиптических дисков Qselfx,y можно взять в виде:

Qselfx,y=epg2e0m0Diqis11ix,ys11ix+s11iy.

Суммирование ведется по всем дискам, попавшим в некоторый интервал длиной D, содержащий рассматриваемый диск. Сумма возникает из-за перемешивания дисков вдоль оси z.

В качестве компонент вектора управления можно взять следующие три функции: u1=dFs/dV, u2=Q, u3=k/a2. Итак, уравнения динамики для канала с ПОКФ аналогичны уравнениям (1).

Что касается структуры с ПФФ, то уравнения продольного движения частиц имеют вид

djdV=2pgg2−1−1/2,dgdV=αVcosj+Fz.		(5)

где αV=eλEzV/m0c2, а EzV - продольная компонента электрического поля, для которой можно брать различные модели, простейшие из которых -это кусочно-постоянная или кусочно-линейная функции.

Уравнения поперечного движения частиц в простейшем случае также линейны

dh/dt=k,dk/dV=-gg2−1kα+12hdαdVcosj++pg2−1−1/2hαsinj+Qtrh.

Здесь h=r/λ, k=dr/dz, r - радиальная координата, Qtrh - член, учитывающий собственное поле пучка. Как и для уравнений динамики в канале с ПОКФ здесь можно ввести аналогичные переменным s11, s12, s22 переменные, но относящиеся к радиальному движению и характеризующие некоторые макрочастицы. Управление здесь имеет одну компоненту u1=αV. Таким образом, уравнения динамики имеют вид (1).

ЧИСЛЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Как для канала с ПОКФ так и для канала с ПФФ мы можем использовать приведенную выше математическую модель управления. При этом возможен широкий выбор функционалов, характеризующих качество пучка, например, квадратичных функционалов или функционалов типа штрафных функций.

Техника оптимизации основана на переходе от бесконечного пространства управляющих функций к конечномерному в результате аппроксимации управляющих функций кусочно-постоянными или кусочно-линейными функциями и вычислении градиента функционала по управляющим параметрам на основе выражения для вариации функционала (2). Численная реализации включает также замену интегрирования суммированием и рассмотрение уравнений динамики для дискретного множества вместо множества M0.

На основе изложенных методов была разработана компьютерная программа оптимизации. Результаты ее тестирования на известных структурах с частотами 148,5 МГц и 433 МГц удовлетворительны с точки зрения моделирования динамики пучка. Что касается оптимизации, то здесь программа позволяет произвести спуск из некоторой исходной точки многомерного пространства параметров в точку локального минимума функционала, которая не всегда допустима. Поэтому работа с программой требует достаточно хорошего выбора начальной точки и использования различных функционалов в процессе оптимизации.

С использованием указанной программы проводились и в настоящее время проводятся работы по выбору ускоряющей структуры высокочастотного линейного ускорителя для получения изотопов, применяемых в системе позитронно-эмиссионной томографии.

В качестве примера структур, полученных в результате оптимизации, приведем следующие (см. табл.1,2).

Табл. 1. Параметры структуры с ПОКФ.

| Ускоряемые частицы | D+ или D- |
| --- | --- |
| Рабочая частота | 433 МГц |
| Энергия ионов D+ на входе | 60 кэВ |
| Энергия ионов D+ на выходе | 2 МэВ |
| Ток в импульсе | до 20 мА |
| Конечная синхронная фаза | 30 град |
| Средний радиус апертуры | 3.5 мм |
| Напряжение на электродах | 98 кВ |
| Длина электродов | 3 м |
| Коэффициент захвата | 80 % |
| Эмиттанс на входе (норм.) | 5·10-7 рад·м |
| Эмиттанс на выходе (норм.) | 8·10-6 рад·м |

Табл. 2. Параметры структуры с ПФФ.

| Ускоряемые частицы | D+ или D- |
| --- | --- |
| Рабочая частота | 433 МГц |
| Энергия ионов D+ на входе | 2 МэВ |
| Энергия ионов D+ на выходе | 5 (8) МэВ |
| Число зазоров | 44(73) |
| Длина резонатора | 1.1 (2.02) м |
| Рост радиуса апертуры | от 3 до 6 мм |
| Максимальное поле на оси | 170 к В/см |
| Коэффициент прохождения | 100% |
| Разброс энергии на выходе | ±0.6% |
| Эмиттанс на входе (норм.) | 1·10-6 рад·м |
| Эмиттанс на выходе (норм.) | 7·10-6 рад·м |

Приведенные здесь структуры до их оптимизации давали существенно больший разброс по энергии и поперечным координатам на выходе (в десятки и сотни раз), что говорит об эффективности применяемых методов.

ЛИТЕРАТУРА

- Овсянников Д.А. Моделирование и оптимизация динамики пучков заряженных частиц. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

Капчинский И.М. Теория линейных резонансных ускорителей: Динамика частиц. М.: Энергоиздат, 1982.

Эта работа частично поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований 96-01-0926а