О ВОЗМОЖНОСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЭМИТТАНСА ПУЧКА В ИНЖЕКТОРЕ

ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ИОНОВ

С. Ю. Удовиченко

НИИЭФА им. Д. В. Ефремова, С.-Петербург, Россия

Для формирования ионного пучка в инжекторе ускорителя применяют систему фокусировки из электростатических или магнитных линз. Между плазменным источником ионов и первым электродом электростатической ИОС происходит накопление вторичных заряженных частиц, образованных при ионизации пучком нейтральных атомов газа. На этом участке инжектора объемный заряд пучка полностью скомпенсирован плазмой высокой плотности, поскольку давление натекающего из источника газа достаточно высокое (P£10-3 Тор). В самой ИОС нескомпенсированный заряд пучка максимален из-за рассеивания плазмы на электроды под действием сильного электрического поля. С целью уменьшения влияния нелинейных эффектов объемного заряда пучка на динамику быстрых ионов используют принудительный напуск газа в инжектор и магнитную ИОС. В условиях разреженного газа, когда плотность плазмы не высока (приблизительно равна плотности пучка), эффекты нелинейного нагрева пучка под действием колебаний плазмы в инжекторе с магнитной ИОС можно свести к минимуму [1]. В этих условиях причиной искажения фазового объема пучка и увеличения тем самым его эффективного эмиттанса является нелинейность сил результирующего пучково-плазменного поля.

На основе решения уравнений непрерывности и движения для вторичных заряженных частиц и уравнения Пуассона для самосогласованного потенциала найдем условия автомодельного состояния компенсированных ионных пучков, когда радиальное электрическое поле столкновительной и бесстолкновительной пучковой плазмы является линейной функцией поперечной координаты, т. е. возможна транспортировка пучков без нелинейного искажения их фазовых характеристик. При этом используем приближение самосогласованного профиля плотности пучка и плазмы.

Стационарное электрическое поле столкновительной пучковой плазмы (область между ионным источником и первым электродом электростатической ИОС) для случая однородной плотности пучка найдено в работе [2]. Будем считать, что автомодельному состоянию пучка положительных и отрицательных ионов удовлетворяет параболическое радиальное распределение плотности быстрых частиц:  nb±x=nb±01−cx2,    где  x=r/rb;

rb-радиус цилиндрического пучка, c-некоторая постоянная.

В этом случае решение уравнения амбиполярной диффузии [2] для распределения плотности плазмы имеет вид:

nix≤1=ni1+anb±01−c4−x21−cx24 ,    (1)

где  a=νrb2/4DA  DÀ=2Òe/miνi0 ; νi0-частота упругих столкновений медленных ионов с атомами газа, ν=singV-частота образования частиц плазмы; si-сечение ионизации; V-скорость пучка; Te-температура электронов плазмы;

ni1=nw+2anb±lnR/rb;nw=1−c/2νrb2nb±0/2RVs-граничная плотность квазинейтральной плазмы, R-радиус кожуха,  Vs-скорость ионного звука.

Уравнение для самосогласованного потенциала электрического поля пучковой плазмы при больцмановском распределении вторичных электронов имеет вид:

1xddxxdjdx=-Anb±0nix±nb±x−ne1expej/Te, (2)

где A=4penb±0rb2.  Условие равенства плотностей компонент невозмущенной пучком плазмы достигается при x³1: ni1»ne1.

Полагая ej<<Te и j=α1−px2, где a и p-некоторые постоянные, характеризующие нескомпенсированный заряд, из (2) находим:

α=4aAde2/prb2;  p=1±c/a1−c/4−1 ,       (3)

где знак плюс и минус соответствуют пучку положительных и отрицательных ионов, de-дебаевский радиус электронов (de2<<rb2); a>>1. Согласно (3), спадающие от оси пучка решения для самосогласованного потенциала и плотности быстрых частиц достигаются при 0£c£1; 3/4£p£1. Так, в случае пучка с однородной плотностью частиц (с=0; p=1) автомодельное решение для потенциала имеет вид:

jx=Teenb±0ne1a1−x2 ,                     (4)

где, например, при ne1»ni1>>nw можно положить anb±0/ne1»1/2lnR/rb.

В условиях разреженного газа в инжекторе с магнитной ИОС, когдаA0=νrb/2Vs<<1, в пучке положительных ионов устанавливается следующее квазинейтральное состояние:

nb++ni»ne; ni<<nb+,ne. Такое стационарное состояние бесстолкновительной пучковой плазмы, согласно уравнению (2), будет автомодельным при гауссовом распределении плотности пучка:

nb+x»nex=nb+0exp−x2;              (5)

jx»Te/e1−x2

В случае отрицательных ионов при низком давлении газа (A0<<1) выполняется следующее условие квазинейтральности: nb−+ne»ni; ne<<nb−,ni. В объеме компенсированного пучка электронов мало, однако электрическое поле определяется именно этой наиболее подвижной компонентой плазмы. Из уравнений движения медленных ионов плазмы [3] следует, что при больцмановском распределении электронов и линейном электрическом поле направленная скорость медленных ионов также линейная функция поперечной координаты: uix»A0Vsx. Согласно уравнению непрерывности для ионной компоненты плазмы это условие достигается при однородном профиле плотности пучка. Соответствующее автомодельное решение для потенциала скомпенсированного пучка отрицательных ионов:

jx=Teelnne»32TeeA021−x2           (6)

согласуется с величиной поля в численном расчете [4].

Таким образом, найдены условия автомодельности стационарных состояний компенсированных пучков положительных и отрицательных ионов, когда электрическое поле пучковой плазмы является линейной функцией поперечной координаты, т. е. возможна транспортировка ионных пучков в газовой среде инжектора линейного ускорителя без нелинейного искажения их фазовых характеристик. Предложенный подход устраняет недостатки известных моделей стационарного состояния пучковой плазмы, когда решалась не полностью самосоглосованная задача при заданном распределении плотности пучка [2,3] или плазмы [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Сидоров В.П., Удовиченко С.Ю. /ВАНТ. Сер. Термояд. синтез. 1992, вып.4, с.31-35.

2. Удовиченко С.Ю. /Физика плазмы. 1996, т.22, вып.2, с.149-156.

3. Удовиченко С.Ю. /ЖТФ. 1995, т.65, вып.4, с.31-39.

4. Hooper E.B. et. al. /Phis. Fluids. 1979, vol.22, N12, p.2334-2337.

5. Гончаров А.А. /УФЖ. 1988, т.33, N3, с.371-373.