РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ ФАЗОВОЙ ЧАСТИЦЫ В СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ

О.М.Пигнастый,  Д.В.Попович, В.М.Рашкован, Ю.Д.Тур1)

ХАИ, Украина, Харьков

1) ННЦ ХФТИ,  Украина, Харьков

Одной из составных  проблем управляемого термоядерного синтеза является вопрос рекуперации энергии ионных пучков и их торможение. Предложено достаточно много схем рекуперации [1 - 3],  но при всем многообразии в основе их работы лежит один общий принцип - прямое преобразование энергии заряженных частиц при  их движении  против сил электрического поля.   В настоящей работе предлагается схема рекуперации (торможения) пучков с использованием индуктивных сверхпроводящих накопителей энергии.

Рис.1 Принципиальная схема индукционного рекуператора

Для   выяснения     механизма    энергообмена    в   предлагаемой  схеме рассмотрим движение   одиночного  точечного  заряда  в  электромагнитном поле сверхпроводящих колец, лежащих в одной плоскости (рис. 1).

Примем за центр декартовой системы координат точку 0, делящую пополам отрезок, соединяющий  центры сверхпроводящих колец. Ось Х направлена перпендикулярно этому отрезку и лежит в плоскости сверхпроводящих колец.  Лагранжиан такой системы можно записать в виде

L=m⋅v22+j=12q⋅v⋅Aj+Lij⋅Ii⋅Ij2, (1)

где  m- масса, v-скорость, q - заряд частицы; Aj- векторный потенциал электромагнитного поля, создаваемого j-ым контуром; Lij - индуктивность (i=j) или взаимная индукция  (i¹j) контуров; Ij  - ток в сверхпроводящем кольце радиуса  rj.

Функция Лагранжа (1) содержит две циклические координаты, которым отвечает закон сохранения  магнитного потокосцепления через сверхпроводящие контуры:

¶L¶Ij=Yqj+iLij⋅Ij=Yj;            (2)

r1=r2=r .

Отсюда можем получить зависимость для токов в сверхпроводящих кольцах

Ij=Yj−Yqj⋅L11−Yi−Yqi⋅L12L112−L122,i¹j (3)

Энергия взаимодействия заряженной частицы с бесконечно тонким идеально проводящим контуром представима в виде

q⋅v⋅Ai=q⋅v⋅−sinji⋅ix+cosji⋅iy´´m02p⋅Ii⋅fi(4)

где   fi=riρi⋅1kj⋅2−ki2⋅Ki−2⋅Ei,

ki=2⋅ρi⋅riρi⋅ri2+z2,         K,E  -  эллиптические интегралы первого рода модуля k.  Значения радиус- векторов ρi→и углов ji видны из рис. 1.

Рассмотрим стационарное движение заряженной частицы по прямолинейной траектории z=0, y=0  (|0):

¶L¶y|0=0;¶L¶z|0=0   (5)  .

В силу осевой симметрии системы необходимые условия устойчивости (5)  можно записать в виде

Y1=-Y2=Y ,      z|0=0 .          (6)

Получим выражение для скорости движения фазовой  частицы вдоль оси x. Будем исходить  из функции Гамильтона, представляющей собой в случае консервативной системы закон сохранения энергии

H=i¶L¶qi⋅qi−L= const.           (7)

Принимая  во внимание уравнения сохранения магнитного потокосцепления, функцию Гамильтона можно записать:

H=m⋅v22+12⋅j=12IjYq1+Yj, (8)

где обобщенные скорости выражаются через обобщенные импульсы системы. Отсюда  Гамильтониан частицы системы для “фазовой” частицы, движущейся по стационарной траектории:

H|0=m⋅vx22|0+I1|0Yq1+Y1|0=const,

где I1|0=Y1−Yq1L11−L12|0 .                       (9)

Для стационарной траектории фазовой частицы выражение магнитного потока, пронизывающего    поверхность,   ограниченную

сверхпроводящим кольцом, принимает вид

Yq1|0=Yq=m02p⋅f1⋅q⋅vx−sinj1|0(10)

Используя выражения (9) и (10), получаем закон изменения скорости  “фазовой” частицы, движущейся по стационарной траектории

vx2|0=G0m2−1L11−L12m02p⋅f1⋅q⋅sinj12|0,(11)

где      G0=H|0−Y12L11−L12|0=const.

Для анализа динамики движения пучка  заряженных частиц введем безразмерные параметры системы “фазовая частица-сверхпроводящие контуры”:

x1=yr;   x2=zr;   x3=xr;   t=yr1m⋅L11t;   ·=ddt;     hj=Rjr;                                         (12)

g1=0.5−11−g3g2⋅f1⋅sinj12|0|=const;      g2=Sq⋅m02p⋅L11⋅m ;      g3=L12L11,

S- число частиц в импульсе.

Тогда       g112−g2⋅11−g3⋅f1⋅sinj12|0=x320(x30)2.(13)

Стационарное движение пучка заряженных частиц  вдоль оси ОХ определяется только электрической силой, обусловленной изменением векторного потенциала электромагнитного поля во времени. Выражение  (13) показывает, что при движении электрического заряда  в электромагнитном поле  пары  идеально проводящих контуров  в  системе  происходит  интенсивный энергообмен между пучком и идеально проводящими контурами.

Расчеты показали, что для достаточно интенсивных пучков (g2>4.5) на участке подлета к плоскости сверхпроводящих колец наблюдается перекачка энергии  частиц  в магнитное поле колец.  Скорости  частиц  при  этом  падают  на  один-два порядка   от  первоначальных   значений, а незатухающие токи  в сверхпроводящих кольцах-накопителях соответственно возрастают.

Вышесказанное иллюстрируется рис.2-3,  на которых представлены результаты численных расчетов зависимостей относительной скорости частиц и безразмерного тока в сверхпроводящих кольцах от координаты x. Графики скоростей для всех выбранных g2 имеют один минимум в точке x3=x=0, которая соответствует месту расположения сверхпроводящих колец. Токи в кольцах в окрестностях этой точки достигают максимальных значений.

Рис.2 Относительная скорость движения пучка

Рис.3 Безразмерный ток в сверхпроводящих кольцах

Таким образом, в обрасти минимума скорости достигается высокая степень перекачки кинетической энергии частиц в сверхпроводящие накопители, что сопровождается увеличением незатухающих  токов в последних. Для исключения обратного процесса необходимо воспрепятствовать дальнейшему движению частиц пучка,  что при их малых в этой области скоростях каких-либо трудностей представлять не должно. Эффективность процесса рекуперации энергии пучков в сверхпроводящих накопительных системах с учетом излучения при торможении может превышать 90% .

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузнецов М.Г., Обухов В.А., Озерецковский В.Б. Обзор схем рекуператоров энергии для установок управляемого термоядерного синтеза / Деп. в ВИНИТИ, 1987, N 4215-В87.

2. Виноградова О.А., Димитров С.К., Житнухин А.М. и др. Прямое преобразование энергии заряженных частиц с помощью системы скошенных диафрагм.-Атомная энергия, 1972, т.33, вып.1, с.586-589.

3. Гусельников В.И., Мешков Н.И., Оришич Т.И. Рекуперация   энергии  интенсивного  пучка   протонов,  компенсированного медленными электронами.-Препринт ИЯФ-122.-  Новосибирск, 1988.- 30 с.