Секция 3.  ЭЛЕМЕНТЫ УСКОРИТЕЛЕЙ, УСКОРЯЮЩИЕ 			         СТРУКТУРЫ,  ВЧ-СИСТЕМЫ

УСКОРЯЮЩАЯ  СТРУКТУРА  ФОРИНЖЕКТОРА

ИНЖЕКЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  ВЭПП-5

А.Н. Косарев,  Д.Е. Куклин, А.В. Новохатский, В.В. Подлевских, C.В. Шиянков

ИЯФ им. Будкера, Новосибирск, Россия

Рис.1  Ускоряющая структура.

В институте ядерной физики им. Г.И.Будкера в настоящее время начато серийное производство ускоряющих секций (УС)  для форинжектора инжекционного комплекса  ВЭПП-5.

В работе приводятся основные электротехнические параметры и характеристики УС, рассматриваются отдельные элементы конструкции и технологии изготовления.

ВВЕДЕНИЕ

На этапе предварительной проработки проекта форинжектора инжекционного комплекса ВЭПП-5 были определены основные требования к электротехническим параметрам и конструкции УС:

а) обеспечение эффективности использования энергии входного СВЧ импульса с учетом предполагаемого возбуждения структуры от клистронного усилителя KLYSTRON 5045 через систему умножения мощности типа  SLED;

б) высокая электрическая прочность системы;

в) относительная технологическая простота изготовления отдельных элементов конструкции и всей структуры при соблюдении жестких требований на технологические допуски.

После рассмотрения различных вариантов был разработан и изготовлен опытный образец УС, который, по нашему мнению, в наибольшей степени отвечает приведенным выше требованиям.

Успешное завершение работ по созданию структуры было связано с решением ряда ключевых технологических проблем:

- отработка технологии изготовления наиболее сложных элементов конструкции: трансформаторов типа волны, переходного узла и др.;

- обеспечение надежного вакуумного соединения всех элементов структуры при полном электрическом контакте между ними;

-  соблюдение технологических допусков и получение высокого качества  рабочей поверхности изделия.

УСКОРЯЮЩАЯ СТРУКТУРА

В качестве основного ускоряющего элемента форинжектора инжекционного комплекса ВЭПП-5 предполагается использовать ускоряющую секцию, работающую в режиме бегущей волны, с видом колебания 2p/3 на частоте 2856 МГц. УС представляет собой периодическую структуру с постоянным импедансом, выполненную в виде круглого диафрагмированного волновода  (КДВ), который связан с источником  СВЧ мощности и СВЧ нагрузкой через входной  и выходной трансформаторы типа волны (ТТВ).

За основу выбрана конструкция опытного образца УС (рабочая частота 2798 МГц ), которая  в настоящее время прошла стендовые испытания с получением ускоренного электронного пучка  [1].  Общий вид конструкции представлен на рис. 1.

Параметры УС приведены в таб. 1. Дисперсионная характеристика волны E01 и ЕН11 представлены на рис. 2.

Таблица 1

Рабочая частота, МГц                               2856

Вид колебаний                                           2p/3

Постоянная времени, мкс                        1.337

Групповая скорость, с                              0.021

Шунтовое сопротивление, МОм/м           51

Коэффициент перенапряжения                2.02

Число ячеек  (включая два ТТВ)               85

Длина структуры, м                                  2.93

Время заполнения, мкс                             0.471

Рис. 2: а) дисперсионная характеристика волны E01,                                                                 б) дисперсионная характеристика волны EH11.

Геометрия регулярной ячейки изображена на рис. 3, а  размеры представлены в таблице 2.

Таблица 2

Диаметр апертуры 2a, мм                              25.90

Внутренний диаметр ячейки 2b, мм              83.75

Толщина диафрагмы t, мм                              6.00

Длина ячейки  D, мм                                      34.98

Рис. 3:  Геометрия регулярной ячейки.

С целью дополнительного повышения электрической прочности структуры скругление диафрагмы выполнено с соотношением осей  (2:1).

Трансформатор типа волны выполнен из нержавеющей стали с впаянной медной ячейкой, геометрические размеры которой близки к размерам регулярной ячейки.  Общий  вид конструкции ТТВ представлен на рис. 4.

Рис. 4:  Трансформатор типа волны.

Используемая конструкция позволяет совмещать в ТТВ функции согласующего узла, откачного узла и узла ввода-вывода охлаждающего дистиллята. Отверстие для вакуумной откачки (см. рис. 4),  расположенное симметрично отверстию связи с подводящим волноводом, кроме того, позволило уменьшить величину амплитудной асимметрии электрического поля на расстоянии 10мм от оси ТТВ до величины £0.01мм -1 при фактическом отсутствии фазовой асимметрии.

Рубашка водяного охлаждения предназначена для отвода рассеиваемой в структуре СВЧ мощности и представляет собой стальную трубу постоянного сечения.  Величина зазора между рубашкой охлаждения и внешней поверхностью ячеек  составляет 4мм.  На рис. 5 приведены графики зависимости средней температуры УС и максимального перепада температуры вдоль структуры от величины расхода охлаждающего дистиллята, рассчитанные  для следующих параметров:  средняя мощность, рассеиваемая в структуре - 4 кВт, температура окружающего воздуха - 20oС, температура охлаждающего дистиллята на входе структуры - 25o С.

Рис. 5:  Зависимость средней температуры и максимального перепада температур от расхода охлаждающего дистиллята.

Дополнительно рубашка  охлаждения служит защитным кожухом основного тела структуры от механических повреждений и возможных искривлений геометрической оси.

При выборе допусков на геометрические размеры ячеек  в  первую очередь учитывалась степень  их влияния на изменение фазовой скорости волны и  технологическая возможность их обеспечения без существенного удорожания производства.  В результате были установлены следующие допуски на  основные размеры:  D2b=±0.01мм, D2a=±0.01мм, Dt=±0.01мм, DD=±0.02мм.

Выполнение указанных допусков позволяет обеспечить величину среднеквадратичного отклонения фазовой скорости волны вдоль структуры Db/b на уровне не хуже , чем  0.3%.

В качестве  материала для изготовления ячеек структуры использовалась медь марки М0б. Процесс изготовления состоял из холодного выдавливания под давлением » 1500 кг/см2  в специально изготовленном штампе, отжига заготовки  и  последующей токарной обработки. Чистовая  обработка размеров выполнялась алмазными резцами.

Используемая технология обеспечила высокую  точность соблюдения допусков на все геометрические размеры (брак не превышал 2% от общего количества ячеек, а повторяемость размера 2b  для серии изделий, выполняемых без переналадки оборудования,  составила ±2мкм).

Контроль за соблюдением допусков производился по результатам радиочастотных измерений отдельных ячеек на резонансном макете.

Проверка, выполненная интерференционным методом ,  показала, что чистота обработки внутренней поверхности соответствует Ra£0.025мкм.

Пайка структуры является одной из наиболее сложных технологических операций, которая производилась в термовакуумной печи в специально изготовленной оснастке.

Разработанная   конструкция посадочного соединения и используемая технология пайки (выбор припоя, место его укладки, температурный режим, технологическая оснастка) обеспечили высокую надежность всех паянных соединений, полный электрический контакт , отсутствие щелей и натекания припоя во внутреннюю полость структуры в местах соединения отдельных ячеек.

Рис. 6:  Переходной узел.

Процесс изготовления структуры состоял из последовательной пайки двух полуструктур и последующего их соединения через переходной узел, который включает в себя две медные ячейки с металлической юбкой (рис. 6) и переходную диафрагму.  Поверхность контакта диафрагмы предварительно покрывается золотом.  Используемый способ соединения предполагает возможность, в случае необходимости, дальнейшего наращивания длины структуры.

Вакуумная откачка может производиться одновременно через оба ТТВ и обеспечивает вакуум не хуже, чем 10-8 Торр по всей длине структуры.

В настоящее время на базе экспериментального  производства ИЯФ начато серийное изготовление всех 14-ти УС  для форинжектора ВЭПП-5.

ЛИТЕРАТУРА

[1]  М.С. Авилов и др. “Испытание прототипа форинжектора    ВЭПП-5”, ИЯФ 97-64, Новосибирск, 1997.