7 ГГц ИМПУЛЬСНЫЙ МАГНИКОН:

ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

И.А. Запрягаев, Е.В. Козырев, И.Г. Макаров, О.А. Нежевенко,

А.А. Никифоров, Г.Н. Острейко, Б.З. Персов, Г.В. Сердобинцев,

В.В. Тарнецкий, С.В. Щелкунов, В.П. Яковлев

Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера

Новосибирск, Россия

ВВЕДЕНИЕ

7 ГГц импульсный магникон, созданный в ИЯФ как альтернативный микроволновый источник для линейных коллайдеров, является продолжением работ по созданию мощных микроволновых источников нового класса для ускорителей [1-3]. Этот класс микроволновых источников разрабатывается в институте с 1967 года. Основным отличием устройств данного класса от остальных источников является способ модуляции пучка – круговая развертка пучка релятивистских электронов. В докладе рассмотрены особенности работы прибора и представлены новые экспериментальные результаты.

УСТРОЙСТВО МАГНИКОНА

Схематическое устройство магникона показано на Рис.1. Прибор состоит из источника электронов, ВЧ – системы, магнитной системы и коллектора. ВЧ – система содержит систему развертки для модуляции электронного пучка и выходной резонатор, в котором пучок преобразует свою энергию в электромагнитные колебания. Прибор работает в режиме удвоения частоты входного сигнала. Во всех резонаторах развертки возбуждается TM110 мода с круговой поляризацией на частоте 3.5 ГГц. В выходном резонаторе модулированный пучок возбуждает TM210 моду с частотой 7 ГГц. Угловая частота вращения этой моды совпадает с частотой входного сигнала. Все резонаторы расположены внутри соленоида, обеспечивающего продольное магнитное поле необходимого профиля.

Данная конструкция является результатом численного моделирования и экспериментального исследования различных вариантов прибора (см. [4, 8]). Расчеты динамики пучка и оптимизация элементов магникона (электронная пушка, ВЧ–резонаторы, магнитная система) проводились специальными программами SAM и SuperLANS [5, 6]. Использовались также программы для расчета установившегося и переходного режима работы магникона [7,8].

Рисунок 1: Схематическое устройство магникона: 1 – источник электронов, 2 – шибер, 3 – входной резонатор, 4, 5 – пассивные резонаторы развертки, 6 – выходной резонатор, 7 – волноводы (2), 8 – соленоид, 9 – коллектор.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИКОНА И ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В предыдущих испытаниях прибора было установлено, что ограничения его параметров связаны с плохим согласованием оптики электронного источника с магнитной системой магникона, а также с искажением ВЧ-поля в выходном резонаторе [4].

Плохое согласование оптики пушки с магнитной системой приводило к сильным пульсациям поперечного размера электронного пучка. Для устранения этой причины в 1996 мы модернизировали электронную пушку. Испытания показали, что пульсации уменьшились, а максимальный измеренный диаметр пучка в рабочем диапазоне сопровождающего магнитного поля уменьшился с 4 мм до величины менее 3 мм.

К моменту испытаний новой пушки было также установлено, что при тренировке прибора самовозбуждение в выходном резонаторе последовательно появлялось и после некоторого времени исчезало на различных частотах [5]. Причем частоты самовозбуждения не совпадали с гармониками входного сигнала. Одной из возможных причин этого явления мог быть плохой вакуум.

Резонаторы ВЧ системы магникона соединены друг с другом посредством индиевых уплотнений, что позволяет производить оперативную замену отдельных частей, но препятствует возможности прогрева резонаторов до высоких температур. Результатом является значительное время тренировки резонаторов. В описываемых экспериментах ВЧ резонаторы предварительно прогревались, а затем производилась быстрая сборка магникона в целом. Кроме того, волноводный тракт, образующий вместе с нагрузкам и выходным резонатором единый вакуумный объем (керамическое окно отсутствует), был снабжен дополнительной системой откачки. Дальнейшие эксперименты показали, что эти меры сократили время тренировки прибора и устранили самовозбуждение. Достигнутые к настоящему времени параметры магникона перечислены ниже в таблице. Для сравнения там же приведены расчетные значения.

| Параметры магникона | получено | расчет |
| --- | --- | --- |
| Рабочая частота, ГГц | 7.002 | 7.000 |
| Входная частота, ГГц | 3.501 | 3.500 |
| Выходная мощность, МВт | 46 | 55 |
| Усиление, дБ | 62 | 55 |
| КПД, % | 49 | 56 |
| Длительность импульса, мкс | 1.0 | 1.3 |
| Напряжение пучка, кВ | 405 | 420 |
| Ток пучка, А | 230 | 240 |
| Частота повторения, с-1 | 3 | 5 |

На осциллограммах, представленных на Рис.2, кривые соответствуют: U – напряжение пучка, DC – сигнал с входного резонатора,GC – сигнал с первого пассивного резонатора, PC – сигнал с последнего резонатора развертки, OUTC – выходной сигнал. Калибровка пиковой выходной мощности проводилась путем калориметрических измерений среднего уровня ВЧ мощности.

Рисунок 3 иллюстрирует измеренные зависимости эффективности и выходной мощности от: величины входного сигнала, входной частоты, величины магнитного поля сопровождения и мощности электронного пучка (2 – расчетная кривая).

Рисунок 2: Осциллограммы.

Рисунок 3: Экспериментальные кривые.

Сильная зависимость выходной мощности от мощности пучка, а, значит, и от напряжения пучка (диодная пушка) объясняет сокращение длительности импульса выходного сигнала. Численное моделирование показывает, что для данной формы импульса напряжения на электронной пушке, длительность выходного сигнала не может превышать 1.3 мкс на уровне половинной мощности.

Таким образом, измеренная эффективность прибора составляет 89%, а длительность импульса – 70% от проектных значений. Основной причиной отличия полученного результата от расчетного является продольная и азимутальная нерегулярность ВЧ-полей в выходном резонаторе ввиду наличия отверстий связи с волноводами [9]. Азимутальная нерегулярность ведет к различию нагруженных добротностей ортогональных TM210 мод, суперпозиция которых определяет распределение ВЧ-полей в выходном резонаторе.

Проведенные численные расчеты показывают, что различие между нагруженными добротностями также снижает длительность сигнала при работе прибора в режиме, близком к оптимальному [10].

Для компенсации азимутального возмущения, вызванного окнами связи, в данном эксперименте использовался выходной резонатор с двумя компенсирующими отверстиями (Рис.4a(2)). Однако, как показало 2D-моделирование, этого недостаточно. Решение проблемы заключается в увеличении числа отверстий-компенсаторов, как показано на Рис.4b. Однако, численное моделирование и макетные испытания показали, что увеличение числа отверстий приводит к значительному продольному искажению распределения ВЧ-полей (Рис.5b). Для данной конструкции магникона такое искажение распределения полей приводит к заметному снижению эффективности. Для устранения этого эффекта в выходном резонаторе, который в настоящее время изготовлен и установлен в магникон, сделаны компенсирующие проточки вблизи верхнего и нижнего торцов (Рис.5c). Проточки однородны вдоль азимута и не вызывают азимутальной нерегулярности.

a)                                   b)

Рисунок 4: Устройство выходного резонатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последней серии экспериментов на 7 ГГц магниконе-удвоителе была достигнута выходная пиковая мощность 46 МВт при 49% КПД, что составляет 89% от расчетных значений. Полученные результаты позволяют рассматривать магникон в качестве возможного источника для применения в линейных коллайдерах. Улучшенный вариант выходного резонатора изготовлен и установлен в магникон. Прибор находится в стадии запуска и мы надеемся в ближайшее время получить проектные параметры.

Рисунок 5: Карта полей и продольное распределение электрического поля в выходном резонаторе: a) без боковых отверстий; b) с окнами связи и “отверстиями-компенсаторами” (1); c) с дополнительными компенсирующими проточками вблизи верхнего и нижнего торцов (2).

ЛИТЕРАТУРА

- G.I. Budker et al., Particle Accelerators том 10, 1979, стр. 41–59.

- M.M. Karliner et al., NIM-A, том A 269, No. 3, 1988, стр. 459–473.

- O.A. Nezhevenko, в IEEE Trans. of Plasma Science том. 22, No. 5, Октябрь 1994, стр. 756–772.

- E.V. Kozyrev et al., в Proc. of the Third Workshop on Pulsed RF Sources for Linear Colliders, стр. 234–242, 1996.

- E.V. Kozyrev et al, Particle Accelerators том 55, 1996, стр. 55–64.

- B. Fomel, M. Tiunov, and V. Yakovlev, в  Proc. XIII Int. Conf. on High-Energy Acc., том 1, 1987, стр. 353--355.

- D. Myakishev and V. Yakovlev, in  Proc.of Part. Acc. Conf., Dallas, 1995.

- V. Yakovlev et al., в Proc. of Part. Acc. Conf., Dallas, 1995.

- E.V. Kozyrev et al., в Proc. of 7th Adv. Acc. Concepts Workshop, Lake Tahoe, California, Октябрь 12–18, 1996, (to be published).

E.V. Kozyrev et al., “7 Ghz Pulsed Magnicon: Study and New Results” в Proc. of Part. Accel. Conf. (PAC’97), 1997, (to be published).

Работа поддержана РФФИ в 1997 г.