УСКОРЯЮЩАЯ СЕКЦИЯ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОНОВ ЛУ-10-20

Тельнов А.В., Шориков И.В., Девяткин И.В., Завьялов Н.В., Иньков В.И.,

Ситников Н.П., Хохлов Ю.А.

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики

Щедрин И.С.

Московский инженерно-физический институт

# Введение

В настоящее время наблюдается интенсивное внедрение радиационных технологий в такие области, как стерилизация изделий медицинского назначения, дезинсекция зерна, консервация пищи, обработка сельскохозяйственной продукции и т.д.

Ведется обширный поиск новых технологий, позволяющих получать материалы с новыми физико-химическими и механическими свойствами, использование которых в обычных процессах улучшает производство и обеспечивает существенный  экономический эффект.

Источник излучения в радиационных процессах выбирают с учетом целого ряда факторов. Однако при облучении крупногабаритных изделий и материалов с большими массовыми толщинами предпочтение отдается пучкам ускоренных электронов со средней мощностью до десятков кВт и энергией не выше 10 МэВ, что обеспечивает высокую производительность технологического процесса и отсутствие наведенной радиоактивности.

В настоящее время, этим условиям более всего соответствуют линейные резонансные ускорители электронов на бегущей волне. Они сравнительно просты в эксплуатации и экономически выгодны для использования в массовом производстве.

# Линейный ускоритель электронов ЛУ-10-20

Линейный ускоритель ЛУ-10-20 РФЯЦ-ВНИИЭФ [1] разработан на базе СВЧ-генератора магнетронного типа. Для получения высокой средней мощности электронного пучка ЛУ-10-20 был использован магнетрон с параметрами:

- импульсная СВЧ-мощность		    6 МВт;

- средняя СВЧ-мощность		    25 кВт;

- несущая частота				    1818 МГц;

- диапазон перестройки частоты	    ±10 МГц.

Электроны инжектируются диодной 50 кВ пушкой в ускоряющую секцию (УС), которая технологически разделена на две подсекции и два трансформатора типа волны (ТТВ) с общим контуром водяного охлаждения. В УС электронный пучок фокусируется соленоидами, которые создают продольное аксиально-симметричное магнитное поле в 0,1 Тл.

Два магниторазрядных насоса типа "НОРД" поддерживают во время работы вакуум в ускоряющей системе на уровне 10-5 Па.

При эксплуатации ускорителя ЛУ-10-20 были получены следующие основные параметры:

- номинальная энергия			 7...9 МэВ;

- мощность электронного пучка	 10...12 кВт;

- длительность импульса тока		 2...5 мкс;

- частота следования импульсов тока 1...1000 Гц;

- диаметр электронного пучка		 20 мм;

- угол расходимости электронного

пучка					10-3 рад;

- максимальная потребляемая

мощность					150 кВт.

# Ускоряющая секция

УС создана на основе круглого диафрагмированного волновода (КДВ) с переменной геометрией, работающего на бегущей волне Е01 и виде колебаний 2/3 [2]. Данная структура обеспечивает высокий темп ускорения, отличается технологичностью изготовления и устойчивой работой в широком диапазоне частот.

Первоначальный расчет геометрии ячеек КДВ  и динамики проводился в МУЛ МИФИ. Было выбрано два варианта УС на бегущей волне с видом колебаний 2/3 различающихся, в основном, законом изменения параметра нагружения а/ в выходной части секции. В первом варианте параметр нагружения в конце секции уменьшался до 0,064, а во втором до 0,0835. В обоих случаях длина секции составляла около 1,7 метров. Изготовленные ячейки с a/=0,064 показали, что частотная полоса УС не будет превышать 500 кГц на рабочей частоте, а также расчетное время заполнения секции составило 1,3 мкс. Такие параметры не подходят для устойчивой работы магнетрона. Поэтому за основной принят второй вариант, который позволил расширить рабочую полосу ускорителя до 1 МГц, но при этом средняя энергия ускоренных электронов на выходе уменьшилась до 8 МэВ в режиме нагрузки током Iимп=0,5 А, а расчетное время заполнения сократилось до 0,53 мкс. Параметр нагружения в выбранной УС плавно изменяется от 0,144 в начале секции до 0,0835 в конце.

Дальнейший расчет динамики электронов и уточнение размеров чашек при настройке проводился с использованием программы DINEX, созданной на основе электронных таблиц MS Excel на персональном компьютере типа PC АТ. В программе реализован алгоритм расчета электродинамических характеристик (ЭДХ) секции и динамики электронов, совмещающий экспериментально полученные справочные данные  с численными методами. Экспериментальные данные, взятые из справочника /2/ и дополненные собственными результатами измерений в области малых значений a/объединены в электронную базу данных, используемую для вычислений ЭДХ ускоряющей секции. Получено удовлетворительное совпадение результатов расчета с экспериментальными данными (Ерасч=8,2 МэВ и Еэксп=7,8 МэВ).

Ускоряющая секция состоит из 37 чашек, входного и выходного ТТВ изготовленных из бескислородной меди. Внутренние поверхности чашек обрабатывали алмазными резцами с чистотой на уровне (9...10) класса, а влияющие на резонансную частоту размеры выдержаны с точностью ±5 мкм для большинства чашек, которая обеспечивает точность настройки около ±50 кГц, т.е. с относительной погрешностью 5,5*10-5. Чашки попарно настраивали на рабочую частоту 1818,7 МГц, которую находили с помощью резонансного макета состоящего из двух чашек, получашки и кольца (рис. 1).

Рис. 1. Резонансный макет

Рис. 3. Распределение напряженностей  прямой и

обратной волн и набег фаз в ускоряющей секции.

Схема измерительного стенда для снятия распределения электрического поля в исследуемой структуре и резонансный макет показаны на рис. 2.

Тип колебаний, распределение напряжен-ности  электрического поля и добротности в КДВ определяли методом малых возмущений с помощью пробного тела. По полученным экспериментальным данным были определены высокочастотные характеристики волновода (дисперсионные характеристики, фазовая и групповая скорости, параметры напряженности ускоряющего и отклоняющего полей и т.д.), необходимые для анализа работы ускорителя в целом и определения параметров электронного пучка.

Рис. 2. Функциональная схема измерительного

стенда.

После настройки чашек, методом поглощающей нагрузки были согласованы входной ТТВ и КДВ. Предварительные размеры ТТВ определяли из [2], дальнейшее уточнение размеров до согласования с к.с.в.н.< 1,1 достигали экспериментально, путем последовательного изменения основных параметров ТТВ. Для его настройки был собран стенд состоящий из начальная части секции (семь чашек) и самого ТТВ. Выходной ТТВ настраивали в сборе со всей секцией по   анализу   полосовой   характеристики  и распределению прямой (ускоряющей) и обратной (отраженной) волн для разных частот полосы пропускания, которые находили разложением значений полученных методом "пробного тела" по методике описанной в [3].  Все измерения проводили с генератором РГ4-04, который давал максимальную мощность 500 мВт при стабильности в 2,5*10-4 в 15 минутный интервал.

Распределения электрических полей в ускоряющей структуре и сдвиг фазы поля по ячейкам на малой мощности приведены на рис. 3.

# Заключение

Во ВНИИ экспериментальной физики создан линейный ускоритель электронов ЛУ-10-20 с ускоряющей секцией на бегущей волне с переменной геометрией и видом колебаний 2/3, который представляет собой надежный и эффективный инструмент для применения в радиационных технологиях.

Разработано программное обеспечение, которое позволяет рассчитать ускоряющую структуру на бегущей волне. В настоящее время набор программ дополняется расчетами поперечной динамики и ЭДХ аксиально-симметричных резонансных структур методом конечных разностей.

Отработаны методики настройки при которых получаются удовлетворительные СВЧ- характеристики элементов секции в выбранном

частотном диапазоне. Вывод на номинальные параметры и эксплуатация ЛУ-10-20, показали, что он устойчиво работает от магнетрона с ферритовой развязкой в номинальном режиме и сравнительно прост в управлении, а ускоряющая секция с рабочей частотой 1818,7 МГц перспективна для создания промышленных радиационных установок с мощностью электронного пучка свыше 10 кВт.

Требования к точности и качеству изготовления ускоряющих ячеек могут быть выполнены на обычных металлообрабатывающих станках с использованием алмазных резцов.

ЛИТЕРАТУРA

- Zavyalov N.V., Khokhlov Yu.A., Telnov A.V. et al. Electron Linear Accelerator LU-10-20// XVIII International Linac Conference, Compendium of Scientific Linacs.- Geneva.- 26-30 aug.- 1996.- p.159.

- Диафрагмированные волноводы: Справочник / Вальднер О.А., Собенин  Н.П.,  Зверев Б.В., Щедрин И.С. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Nakamura M. Theory of Field Strenght Detrmination in RF Structures by Perturbation //Japanese Journal of Applied Physics. 1968. Vol. 7, No 2, P.146.