ОСОБЕННОСТИ КОРОТКОИМПУЛЬСНОГО ТЕСТОВОГО ИНЖЕКТОРА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ

В.В. Кушин, Н.А. Нестеров, С.В. Плотников, Д.Н. Селезнев

Институт теоретической и экспериментальной Физики , Москва, Россия

Е.П. Боголюбов, В.Т. Бобылев, Ю.К. Пресняков

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики, Москва, Россия

Рассмотрены особенности короткоимпульсно-го тестового инжектора на основе искровых ионных источников. Такой инжектор удобно использовать при тестовых испытаний высоко-частотных ускоряющих структур, например, при наладке ВЧ линейных ускорителей, особенно многоканальных, благодаря малой газовой нагрузке на вакуумную систему резонатора. Инжектор указанного типа способен формиро-вать микро- и наносекундные импульсы ионов различных элементов с выходной энергией до 150 кэВ, следующие с частотой повторения в де-сятки и даже сотни импульсов в секунду. В част-ности, в исследованных вариантах инжекторов протонов и дейтонов на выходе инжектора получены импульсные пучки с током до 30 мА при длительности импульса 1 мкс   и частоте повторения импульсов до 30 Гц.

Конструктивно искровой источник и блок высовольтное ускоряющее устройство размеща-ются в едином металлокерамическом корпусе диаметром 130 мм и длиной 180 мм. Такая конструкция инжектора позволяет закрепить его непосредственно на входном торцевом фланце ВЧ ускоряющей структуры.

Приведены результаты тестовых испытаний двух образцов инжектора (для протонов и дей-тонов), включая данные радиационных измере-ний.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в ряде технологически развитых стран растет интерес к использованию наносекундных импульсных пучков ускоренных ионов в приложениях, связанных, например, с решением проблем детектирования таможенных грузов на предмет распознания наркотических и взрывчатых веществ, а также других приложений с использованием ускорителей для ядер-нофизического анализа вторичных излучений с помощью ультракороткоимпульсных пучков нейтронов совместно с времяпролетной методи-кой (метод PFNA [1] ). В качестве инжектора к таким ускорителям могут использоваться, например, компактные инжекторы на основе искровых ионных источников.  С другой стороны, такие инжекторы могут широко использоваться в качестве тестового оборудования для отработки параметров ВЧ ускоряющих структур. Такие инжекторы весьма компактны, удобны в эксплуатации и обладают важным свойством незначительной газовой нагрузки на резонатор ВЧ ускоряющей структуры, например, многоканальной.

В качестве основного элемента инжектора используется вакуумная ускорительная трубка ТНТ147, обычно используемая в нейтронных генераторах серии ИНГ, разрабатываемых в ВНИИА. Получение ионов основано на десорбции при искровом разряде окклюдированного в металле дейтерия и его ионизации в развившейся из искрового разряда дуге. Рабочий импульс может быть получен путем формирования импульса ускоряющего напряжения нано-секундной длительности в сочетании с микро-секундным импульсом тока ионного источника. Вытягивание ионов производится из плазмы сгустков, генерируемых пушкой Бостика, при приложении электрического поля между анодом плазменной пушки и вытягивающим электродом. Срабатывание плазменной пушки происходит при разряде емкостного (или индукционного) накопителя энергии на промежуток анод-катод пушки.

ВАКУУМНЫЙ ИСКРОВОЙ ИСТОЧНИК

Искровой ионный источник основан на свой-стве некоторых металлов (Ti,Zr,Sc), нагретых в атмосфере водорода и его изотопов образовывать гидрид металла в результате экзотермической реакции. Этот процесс приводит к насыщению металлической шайбы водородом. Насыщенная металлическая шайба (катод) размеща-ется в корпусе источника (рис.1). Рядом с катодом размещен поджигающий электрод, который поставляет начальные электроны для разогрева катода до состояния, при котором с его поверх-ности происходит десорбция газа в объем источ-ника. Далее зажигается дуга в парах десорбиро-ванного газа между катодом и анодом источника, которая движется к открытому концу плазменной пушки, попадая в область действия высокого напряжения, в результате воздействия которого из плазмы вырываются ионы и ускоряются.

Рис.1. Схематическое изображение источника.

В качестве источника вытягивающего на-пряжения использован импульсный источник. Длительность импульса ионов строго соответст-вует длительности вытягивающего импульса, которую можно менять в широких пределах от нескольких наносекунд до десятков микросекунд. Кроме того, при использовании импульсного источника облегчается решение проблемы обеспечения его электрической прочности. Формирователь импульса вытягивающего напряжения построен по схеме с емкостным накопителем и импульсным повышающим трансформатором.  При этом на вторичной об-мотке трансформатора формируется высоко-вольтный импульс, который прикладывается к промежутку вытягивающий электрод-анод.

Инжектор содержит следующие функциональные блоки: ускорительный блок,    блок коммутации, блок питания схемы формирования импульса вытягивающего напряжения  и  блок питания плазменной пушки.

Ускорительный блок содержит

- искровой источник ионов, выполненный в металлокерамическом вакуумном корпусе,

- формирователь импульса вытягивающего напряжения,  в состав которого входят высоковольтный трансформатор,  накопительные конденсаторы  и высоковольтный  дроссель.

Конструктивно ускорительный блок выполнен   в металлическом цилиндрическом корпусе,  один  торец которого герметично закрыт  крышкой   с  высоковольтными вводами,    а второй торцевой  фланец служит для присоединения инжектора   к ускоряющей структуре.      Для юстировки блока  выходной фланец соединен с корпусом блока че- рез сильфон.

ИСПЫТАНИЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНЫХ ИНЖЕКТОРОВ

Проведены стендовые испытания коротко-импульсных инжекторов на основе искровых источников протонов и дейтонов. Конструкция обоих инжекторов была аналогичной, только при использовании протонного источника циркониевый катод насыщался водородом, а для получения пучка дейтонов -  дейтерием.

В исследуемых вариантах  инжектора  на их выходе были сформированы импульсные пучки        ионов с энергией, изменявшейся в диапазоне от 60 кэВ до 150 кэВ при длительности импульса около 1 мкс и частоте повторения импульсов до 30 Гц,

Проводились исследования выходного тока инжектора в зависимости от напряжения поджига дуги при различных напряжениях на аноде и частотах повторения импульса 1, 10 и 30 Гц.

На рис.2 приведена геометрия экспериментальных исследований параметров инжекторов.   .

Рис.2. Геометрия эксперимента.

Выходной диаметр апертуры инжектора составлял 60 мм. На расстоянии 100 мм от выходной апертуры инжектора был установлен коллиматор с диаметром апертуры 10 мм и протяженностью 15 мм, после которого на расстоянии 82 мм установлены 13 датчиков тока типа цилиндра Фарадея (ЦФ) диаметром 5 мм каждый, расположенные симметрично относите-льно оси в три слоя - центральный датчик на оси пучка и 2 периферийных слоя по 6 датчиков. Расстояние от оси пучка до осей датчиков первого слоя  составляло 16 мм,  второго слоя -  28 мм.

На рис.3 приведено семейство зависимостей выходного тока дейтонов, приходящих на центральный ЦФ, от величины напряжения поджига дуги при различных значениях вытягивающего напряжения инжектора.

Рис.3. Зависимость выходного тока дейтонов от напряжения поджига дуги при различных зна-чениях вытягивающего напряжения (I1=90кВ, I2=130 кВ, I3=135 кВ, I4=140 кВ)

Видно, что амплитуда тока изменяется в пределах от 10 мА до 20 мА и растет с повыше-нием вытягивающего напряжения.

На рис.4 приведена зависимость тока ускоренных протонов, приходящих на центральный ЦФ в протонном варианте инжектора.

Рис.4. Зависимость тока протонов от напряжения инжекции

Видно, что максимальная интенсивность тока соответствует энергии инжекции 130 кВ. Измерения параметров инжекторов производились при частоте повторения импульсов 1 Гц при рабочем вакууме 2×10-6 Тор. Заметим, что рис.3 и 4 приведены для среднестатистических значений регистрируемого тока дейтонов и протонов, поскольку стабильность амплитуды импульсов на этом этапе исследований была невысока и иногда составляла  до ± 100%.

При испытаниях инжектора наблюдалось центральное ядро диаметром около 20 мм, в котором заключалось более 60% суммарного тока. При повышении ускоряющего (вытягивающего) напряжения наметилась тенденция к увеличению выходного тока и диаметра ядра.  При работе при частоте следования импульсов 10  и 30 Гц источник работал в течение часа без заметных изменений в режимах работы.

Проведены измерения уровней нейтронного и гамма-излучений при частоте повторения импульсов 1, 10 и 30 Гц при различных значениях напряжения инжекций. Измерения проводились

как в непосредственной близости от инжекторов, так и на расстоянии 1 м при помощи дозиметрических приборов ДРГЗ-01 и МКС-01Р.

При работе инжектора протонов при напряжении инжекции 130 кВ и частоте повторения импульсов 1 Гц вблизи инжектора уровень нейтронного излучения составил 0,1 мбэр/час, уровень гамма-излучения 90 мбэр/час, а на расстоянии от инжектора 1 м - 0,04 мбэр/час и 0,5 мбэР/час соответственно. В случае дейтонного инжектора при напряжении инжекции 120 кВ и частоте повторения 1 Гц вблизи инжектора уровень нейтронного излучения составил 0,3 мбэр/час, уровень гамма-излучения 180 мбэр/час, а на расстоянии от инжектора 1 м - 0,06 мбэр/час и 0,7 мбэр/час соответственно. При повышении частоты повторения импульсов в обоих инжекторах наблюдалось соответствующее пропорциональное повышение уровней излучений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные испытания опытных образцов короткоимпульсных инжекторов протонов и дейтонов на основе искровых ионных источников показали, что такие инжекторы удобно использовать в качестве калибровочного оборудования при отработке параметров ВЧ ускоряющих структур, особенно многоканальных. Компактная конструкция таких инжекторов позволяет закреплять их непосредственно на входном фланце ускоряющей структуры, а также обойтись без их специальной вакуумной откачки, используя вакуумную систему ускоряющей структуры без ее существенной нагрузки. При условии соответствующего улучшения необходимой амплитудной и временнойй стабильности параметров работы таких инжекторов возможно их использование в специализированных установках, использующих короткие и ультракороткие импульсные пучки протонов, дейтонов и тяжелых ионов.

ЛИТЕРАТУРА

1.   B.J.Micklich et. all. Accelerator Requirements for Fast -Neutron Interrogation of Luggage and Cargo.- In Proc. of the 1995 Particle Accelerator Conference, Dallas, 1996 IEEE, vol.1,p.110-113.