Источник поляризованных ионов водорода

с накопительной ячейкой

А.С. Белов, С.К. Есин, Л.П. Нечаева, В.С. Кленов,  А.В. Турбабин,  Г.А. Васильев

Институт ядерных исследований РАН, Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ

Источник поляризованных ионов водорода разработан в ИЯИ РАН для линейного ускорителя мезонной фабрики. Он  работает по принципу атомного пучка и создает импульсный пучок  (длительность импульса 200 мкс) как положительных с током 6 мА, так и отрицательных  с током 1 мА, ионов водорода. Измеренная поляризация пучка составляет ~85%. Нормализованный      эмиттанс    источника    равен ~2 мм мрад  [1]

Поляризованные атомы водорода генерируются аппаратурой атомного пучка, которая состоит из импульсного диссоциатора молекулярного водорода с высокочастотным разрядом, двух шестиполюсных магнитов и блока ВЧ перехода в слабом магнитном поле. Когда атомы водорода проходят через неоднородное магнитное поле шестиполюсных магнитов происходит пространственное разделение атомов в разных спиновых состояниях и фокусировка атомов со спином 1/2. Пучки поляризованных атомов водорода и дейтериевая плазма, которая генерируется импульсным плазменным инжектором с дуговым разрядом с холодным катодом, инжектируются во встречных направлениях в область с продольным магнитным полем около 1.3 кГс, в которой поляризованные ионы водорода образуются путем реакции резонансной перезарядки между атомами водорода и ионами дейтерия в дейтериевой плазме.

При работе источника в режиме отрицательных поляризованных ионов водорода для получения отрицательных ионов дейтерия используется поверхностно-плазменный метод. Этот метод заключается в том, что плазменная струя, вытекающая из инжектора, взаимодействует с поверхностью специального конвертора, которая покрыта монослоем атомов цезия для уменьшения работы выхода поверхности и повышения генерации отрицательных ионов. Критерий качества пучка отрицательных поляризованных ионов водорода этого источника, равный произведению квадрата поляризации на ток пучка, превосходит таковой у других источников поляризованных ионов водорода. Для измерения поляризации пучка отрицательных ионов водорода разработан поляриметр низкой энергии с обдиркой ионов водорода на газовой мишени и использованием свойств атомов водорода в метастабильном состоянии. Как указано выше, поляризованные ионы создаются ионизацией поляризованных атомов. Поэтому ток поляризованных ионов, вытянутый из ионизатора, пропорционален плотности поляризованных атомов в атомном пучке. Эта плотность, достигнутая в свободном атомном пучке, не превышает  1012   ат/см3.

Расчеты показывают [2], что плотность пучка может быть увеличена в 2.7 раза при использовании  сверхпроводящих    обмоток,  позволяющих  получить магнитное поле в шестиполюсных магнитах 4.5 Т.

Другой способ увеличения атомной плотности связан с использованием накопления поляризованных атомов водорода в области ионизации источника поляризованных ионов. Эта идея не является новой.  W. Haeberli предлагал использовать накопительную ячейку для получения быстрых поляризованных атомов водорода [3]. Большой прогресс в технологии накопительных ячеек произошел за последние пять лет в связи с разработками газовых поляризованных мишеней для накопительных колец [4]. Для эксперимента HERMES при работе в непрерывном режиме  была получена мишень толщиной 0.75 1014 ат/см3. Это в пять раз больше толщины мишени, полученной в импульсном режиме на свободном пучке атомов водорода в плазменном перезарядном ионизаторе источника поляризованных ионов ИЯИ РАН, Москва. Поэтому мы можем надеяться, что использование накопительной ячейки в ионизаторе нашего источника приведет к увеличению интенсивности пучка поляризованных ионов. К сожалению, первые испытания накопительной ячейки, изготовленной из пирекса, показали, что потери поляризованных ионов в ячейке с диэлектрическими стенками и интенсивной плазмой достаточно велики. Однако W. Haeberli и J.S. Price [5] обнаружили, что если стенки ячейки покрыты алюминием, то  в сильном магнитном поле деполяризация атомов дейтерия оказывается достаточно малой.

В этой работе мы представляем результаты испытаний накопительной ячейки с алюминиевыми стенками в плазменном ионизаторе с резонансной перезарядкой.

Испытания накопительной ячейки в плазменном ионизаторе

Схематически  плазменный ионизатор с накопительной ячейкой представлен на рис. 1.

Соленоид ионизатора    Вытягивающая система

Разделительный

магнит

D+, e					    Ho

D+

H+

Накопительная ячейка

Рис. 1. Диаграмма ионизатора плазмы с накопительной ячейкой.

Диаметр ячейки, расположенной в соленоиде ионизатора, равен 15 мм,  длина ячейки - 250 мм. Температура ячейки во время испытаний поддерживалась равной 300 К. Поляризованные атомы водорода инжектировались в накопительную ячейку вдоль оси ячейки через один из ее открытых концов. Противоположный конец ячейки закрыт диафрагмой с центральным отверстием 3 мм в диаметре. В такой  геометрии пучок атомов удерживался  внутри ячейки главным образом около диафрагмы. Важно сделать диаметр отверстия диафрагмы достаточно малым, чтобы ограничить проводимость ячейки. Дейтериевая плазма инжектировалась в накопительную ячейку через это отверстие. Поляризованные протоны, образовавшиеся в ячейке,  вытягивались из нее в направлении, противоположном движению пучка атомов. Поляризованные протоны отделялись от ионов дейтерия в разделительном магните.

Для сравнения работы ионизатора с накопительной ячейкой  и без нее, со свободным атомным пучком, накопительная ячейка заменялась одиночной диафрагмой с центральным отверстием 3 мм в диаметре, таким же как в накопительной ячейке. Диафрагма устанавливалась в том же месте, где было расположено отверстие накопительной ячейки.

Импульс диссоциатора

Пучок атомов водорода

Импульс  источника плазмы

T

Поляризованные протоны

0	    1	   2	  3	  4	  5    T, мс

Рис. 2. Диаграмма импульсов:  генератора ВЧ диссоциатора, пучка атомов водорода, источника плазмы и тока поляризованных протонов.

Диссоциатор и источник плазмы работали в импульсном режиме. Это позволяло исследовать динамику изменения поляризации и интенсивности пучка поляризованных протонов, вытянутых из накопительной ячейки. На рис. 2 показаны  временные зависимости импульсов ВЧ генератора диссоциатора, инжектора плазмы, а также типичного импульса пучка атомов водорода, зарегистрированного в области ионизатора.

Длительность импульса из диссоциатора была 3 мс, длительность импульса плазмы 200 мкс. Время задержки между началом импульса из диссоциатора и началом импульса атомного пучка в ионизаторе составляет 0,8 мс. Эта задержка объясняется временем пролета атомов водорода, с наиболее вероятной скоростью 2 105 см/с,  расстояния (140 см) между диссоциатором и ионизатором и временем, необходимым на образования атомного пучка в диссоциаторе (около 0,1 мс) после возникновения ВЧ разряда.

Типичная величина импульса тока ионов дейтерия, полученная после разделения в магнитном поле, составляла 5 мА. Мы предполагаем, что можно транспортировать гораздо больший плазменный поток через накопительную ячейку даже с маленьким диаметром входного отверстия. Возможно наилучший способ сделать это - разместить плазменный источник и  накопительную ячейку  в одинаковом продольном магнитном поле. В нашем случае это не так. Наш плазменный источник размещен внутри соленоида ионизатора. Следовательно существует магнитное зеркало, образованное краевым полем соленоида,  которое будет отражать плазменные ионы, снижая эффективность инжекции плазмы в соленоид и накопительную ячейку.

Зависимость величины тока поляризованных протонов от времени накопления атомов водорода в ячейке (от увеличения толщины мишени) в сравнении с током поляризованных ионов, полученных без  накопительной ячейки, представлена на рис. 3. Ток, вытянутый из ионизатора, регистрировался после прохождения через разделительный магнит. Мы видим, что ток поляризованных протонов, вытянутый из системы с накопительной ячейкой, значительно больше, чем ток без накопительной ячейки.

Ток Н +, мА

1.0		С накопительной ячейкой

0.6

Без накопительной ячейки	Фон

0.2

0          1	           2	         3           4          5           6   Т, мс

Рис. 3. Зависимость величины тока поляризованных протонов от времени накопления атомов водорода в ячейке в сравнении с током поляризованных ионов, полученных без  накопительной ячейки.

Для количественного сравнения интенсивностей мы брали ток поляризованных ионов водорода без накопительной ячейки, который за  вычетом фонового тока (ток, полученный с выключенным ВЧ генератором) равен 110 мкА, и максимальный ток, полученный с накопительной ячейкой, который  за вычетом фона равен 995 мкА.  Таким образом интенсивность возросла благодаря накопительной ячейке в  9 раз.

Результаты измерения поляризации протонов в зависимости от времени накопления поляризованных атомов водорода в ячейке приведены на рис. 4.  Теоретический предел ядерной поляризации атомов водорода в магнитном поле нашего соленоида (0.96) показан штриховой линией. Скорректированные данные для поляризации без накопительной ячейки (на поляризацию протонов без накопительной ячейки сильно влияло разбавление тока поляризованных протонов неполяризованными протонами фона, который составлял 40 мкА) соответствуют в пределах точности теоретической поляризации в течении 1 мс после появления импульса атомного пучка.

Поляризация Н +

1.0

0.6

0.2

0           1          2	        3	      4	    5     	  6   Т, мс

Рис. 4. Поляризация протонов в зависимости от времени накопления.     - без накопительной ячейки,

-  с накопительной ячейкой,       - поляризация без накопительной ячейки с учетом разбавления неполяризованными протонами фона.

При наличии накопительной ячейки измеренная поляризация остается высокой в течении времени накопления 1-2 мс. Усреднение данных  для   этого   интервала  времени  дает  поляризацию 0.94 ± 0.03. При увеличении времени накопления деполяризация атомов внутри ячейки приводит к уменьшению поляризации. Наблюдаемое время релаксации составляет около 5 мс. Разбавление поляризованных протонов при наличии ячейки оказывается меньшим (всего 2% для интервала времени 1-2 мс) из-за более высокой интенсивности поляризованного  пучка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование накопительной ячейки с покрытыми алюминием стенками в ионизаторе  источника поляризованных ионов, работающего в импульсном режиме показало значительное увеличение интенсивности пучка и поляризации. Интенсивность пучка возрастает в 9 раз по сравнению с отсутствием ячейки. Измеренная поляризация протонов была равна 0.94 ± 0.03 в течении 1-2 мс с момента появления импульса атомов водорода. Деполяризация атомов водорода наступала в накопительной ячейке со временем релаксации около 5 мс.

Проведенные исследования указывают на перспективность применения импульсных источников поляризованных ионов водорода и дейтерия с накопительной ячейкой. В этом случае все основные параметры поляризованного пучка могут быть существенно улучшены, включая интенсивность, поляризацию (поскольку устраняется проблема разбавления пучка неполяризованным фоном), а также эмиттанс (благодаря меньшему диаметру ионного пучка).

ЛИТЕРАТУРА

- Belov  A.S., et. al., “ Study of  Polarized Hydrogen Ion Source with  Deuterium Plasma Ionizer”, in Proceedings  of the Eight International Symposium on Polarization Phenomena in Nuclear Physics, Bloomington, IN, USA, 1994, AIP Conf. Pros. 339, 1995, pp. 643-649.

- Belov A.S., “Colliding Beam Polarized Ion Sources”, in Proceedings of the International Workshop on Polarized Beams and Polarized Gas Targets, H. P. gen. Schieck and L. Sydow  eds., Cologne, Germany, 1995, pp. 208-217.

- Haeberli W., “ Sources of Polarized  Negative Ions”, in Proceedings of  Second  Intern. Symp. on  Polarization Phenomena in Nucleons, P. Huber and H. Schopper eds., Experientia  Supplement 12,

( Birkhauzer, Basel, Switzerland, 1966), p. 64.

- Stock F. et. al., “ The HERMES target source for

- polarized hydrogen and deuterium atoms”, in

- Proceedings of the International Workshop on

- Polarized Beams and Polarized Gas Targets, H. P.

- gen. Schiek and L. Sydov eds. Cologne, Germany,

- 1995, pp. 260-264.

- Price J.S. and  Haeberli W. , Nucl. Instr.  Meth.

A 326, 416-423 ( 1993).