ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ БИПЕРИОДИЧЕСКАЯ УСКОРЯЮЩАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УСКОРИТЕЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО РЕЖИМА

Н.П.Собенин, Д.В.Костин, Московский инженерно-физический институт,

В.И.Шведунов, А.Ф.Салахутдинов, Московский государственный университет

Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ

Для упрощения конструкции и уменьшения потерь тока пучка в линейном ускорителе электронов непрерывного режима (ЛУНР) предложено введение ВЧ фокусировки с использованием призматической бипериодической ускоряющей структуры (БУСП) обладающей свойством квадрупольной фокусировки. Показана возможность получения в такой структуре значительного коэффициента связи (до 15%) без существенного снижения эффективного шунтового сопротивления. На примере аксиально-симметричной структуры проанализирован характер поля, возбуждаемого в ячейках связи.

# 1. ОПТИМИЗАЦИЯ ВЧ ФОКУСИРОВКИ

# и шунтового сопротивлениЯ

Для упрощения конструкции компактного импульсного разрезного микроторона (РМ) на 70 МэВ нами была использована БУСП с горизонтальной фокусировкой [1].  Конструкция БУСП имеет два варианта геометрии пролетных

отверстий - круглые [2] и прямоугольные [3].  Изменяя размеры апертуры пролетного канала, увеличивая ее в горизонтальном или вертикальном направлении, а также изменяя размеры ячеек структуры, мы можем изменять знак и величину фокусирующего градиента от 0 до ~ 1000 м-2.

Рис. 1.  Нормированный фокусирующий градиент и шунтовое сопротивление в зависимости от a1/b1.

На Рис.1 показаны зависимости нормированных горизонтального (X) и вертикального (Y) фокусирующих градиентов, Gx и Gy, соответственно, а также эффективнго шунтового сопротивления rш.эф. для БУСП без щелей связи от отношения размеров поперечного сечения прямоугольной апертуры. Конструкция БУСП с обозначениями основных геометрических размеров показана на Рис.2. Нормированный фокусирующий градиент определяется как :

Gx(x,0)=¶2Ez1(x,0)/Ez1(0,0)¶x2, -2Gy(0,y)=¶2Ez1(0,y)/Ez1(0,0)¶y2, -2             (1)

Рис. 2.  БУСП с прямоугольными апертурой и щелями связи.

Для вида колебаний p/2 и фазовой скорости равной скорости света в свободном пространстве (b = 1) на частоте 2450 МГц, были получены значения -Gx и +Gy до ~1000 м-2 при большом значении A/B и квадратной или круглой (a1/b1 = 1) апертуре в вертикально вытянутой структуре. При A/B » 1 и большом значении a1/b1  фокусирующие градиенты имеют то же значение но с противоположным знаком.

# 2. ОПТИМИЗАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СВЯЗИ

Известно, что с увеличением коэффициента связи в бипериодической структуре эффективное шунтовое сопротивление падает [4]. На основе 3-х мерной численной оптимизации с использованием программы MAFIA версии 2.0 [5] для БУСП нами был получен коэффициент связи 5%, при этом эффективное шунтовое сопротивление уменьшилось на 6%. Дальнейшая оптимизация БУСП возможна за счет изменения конфигурации и размеров щелей связи.

В бипериодической структуре размеры и положение щелей связи по-разному влияют на коэффициент связи и на собственные частоты ускоряющей ячейки и ячейки связи [6]:

k=m0ZZ0l312NHrHrWWf,=f01+H,2W,m0rl312NZZ0   ZZ0=td+2p1+ln1+pt2d−1       (2)

где kc - коэффициент связи, fу,с - собственые частоты ускоряющих ячеек и ячеек связи, lщ длина щели связи,  rщ - координата центра щели, Z0  / Zщ - нормированное волновое сопротивление щели связи при ее представлении в виде полосковой линии, tщ и dщ толщина и ширина щели, N - число щелей в диафрагме, Hc(rщ),Hу(rщ)- амплитуда магнитного поля в ячейке связи и в ускоряющей ячейке вблизи щели связи, Wс , Wу - значения запасенной энергии в этих ячейках.

Так как собственная частота ячейки обратно пропорциональна ее объему и объем ускоряющей ячейки гораздо больше объема ячейки связи, то настроенная структура с большим коэффициентом связи будет иметь ячейку связи с очень малыми размерами (Ac,Bc). Для ячеек связи с малыми размерами и щелями связи, расположенными близко к оси структуры, вклад поверхностного тока в ячейке связи в интеграл потерь оказывается малым. Таким образом ВЧ потери и шунтовое сопротивление в такой структуре мало отличаются от тех же параметров для структуры без щелей связи.

Нами исследованы три варианта БУСП с большим коэффициентом связи. Первый из них, подходящий для использования в РМ показан на Рис.3(а). Это структура с прямоугольными отверстиями связи и прямоугольной апертурой пролетного канала.  Второй вариант, представленный на Рис.3(б), имеет круглую апертуру пролетного канала и прямоугольные щели свяи. В третьем варианте (Рис.3(в)) пролетные отверстия круглые и щели связи имеют форму дуг окружности.

(а)		(б)		(в)

Рис. 3.  Три варианта БУСП.

БУСП с круглым пролетным каналом предпочтительнее для ЛУНР, так как имеет большее значение шунтового сопротивления при одинаковых значениях фокусирующего градиента как у структуры с прямоугольной апертурой и a1/b1=1. Структура (б) имеет ячейки связи меньшего размера чем у структуры (в) и большее значение коэффициента связи при остальных ЭДХ примерно одинаковых.  В таб.I представлены и ЭДХ для трех типов структуры.

Распределение продольного электрического поля вдоль оси настроенной структуры (б), состоящей из двух ячеек связи, ускоряющей ячейки в центре и двух ускоряющих полуячеек на концах показано на Рис.4(а). На Рис.4(б) показана дисперсионная характеристика трех типов структуры

Таблица I.  Геометрические размеры и ЭДХ структур.

| Вариант | (а) | (б) |  | (в) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa.мм | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |
| Ac.мм | 68.00 | 36.00 |  | 130.00 |
| Ba.мм | 63.84 | 65.40 |  | 64.96 |
| Bc.мм | 44.00 | 36.00 |  | 50.70 |
| 2r1.мм | --- | 12.00 |  | 12.00 |
| a1.мм | 24.00 | --- |  | --- |
| b1.мм | 12.00 | --- |  | --- |
| D=lw/2.мм | 61.20 | 61.20 |  | 61.20 |
| La.мм | 44.00 | 44.00 |  | 44.00 |
| Lc.мм | 4.60 | 4.60 |  | 4.60 |
| T.мм | 6.30 | 6.30 |  | 6.30 |
| ldt.мм | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |
| tdt.мм | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |
| xs1.мм | 15.00 | 15.00 |  | 16.00 |
| ls1.мм | 36.00 | 35.00 |  | 32.00 |
| ds1.мм | 6.00 | 6.00 |  | 8.00 |
| ys2.мм | 21.00 | 15.00 |  | 16.00 |
| ls2.мм | 48.00 | 49.00 |  | 40.00 |
| ds2.мм | 6.00 | 6.00 |  | 8.00 |
| kc (%) | 15.1 |  | 15.2 | 13.2 |
| rш.эфф (МОм/м) | 40.4 |  | 48.9 | 48.8 |
| Gx (м-2) | +275 |  | -680 | -650 |
| Gy (м-2) | -275 |  | +680 | +650 |
| Q | 12,400 |  | 13,400 | 13,000 |

.

(а)		              (б)

Рис. 4. (а) Поле Ez вдоль оси БУСП и (б) ее дисперсионная характеристика.

# 3. ПОЛЕ ЯЧЕЕК СВЯЗИ

Для иллюстрации характера поля, возбуждаемого в ячейках связи, мы выполнили расчеты аксиально-симметричной структуры.  Структура имеет две щели связи на стенку.  В ускоряющей ячейке пары щелей на противоположных стенках ориентированы параллельно, в ячейках связи – повернуты на 900.  Расчеты проводились для системы, состоящей из двух ускоряющих полуячеек и расположенной между ними ячейке связи.  Частоты p/2 рабочего колебания и колебания связи рассчитывались заданием граничных условий, соответствующих электрической и магнитной стенкам на обоих концах структуры и настраивались на одинаковую величину за счет изменения геометрических размеров ячеек.

На Рис.5 показана геометрия структуры и распределение магнитного поля рабочего колебания в центре ячейки связи.  Подчеркнем, что это поле по своему характеру отличается от поля рабочего колебания, возбуждаемого в ячейках связи ненастроенной структуры.  Оно обеспечивает связь между ячейками, что не учитывается в упрощенных моделях, подобных модели связанных контуров с сосредоточенными параметрами.  Магнитное поле вблизи оси ячейки связи имеет квадрупольный характер.  Оно достигает максимума в момент пролета максимально ускоряемой частицы через центр ячейки связи и, таким образом, может сообщать частице заметный поперечный импульс.  Поверхностные токи, индуцированные этим полем, приводят к дополнительным высокочастотным потерям, которые могут составить ~10 % от общей величины потерь в структуре.

Рис.5.Геометрия структуры и распределение магнитного поля рабочего колебания в центре ячейки связи.

В таб.II представленны результаты для двух вариантов структуры с примерно равными коэффициентами связи, но различными эффективными шунтовыми сопротивлениями, что

обусловлено различием в размерах ячеек связи, размерах и положении щелей связи. Rc, Ra, и Rs – соответственно радиусы ячейки связи, ускоряющей ячейки и средней линии щели связи, pc – относительные высокочастотные потери в ячейке связи.

Первый вариант с расположенными ближе к оси щелями связи и с меньшим радиусом ячейки связи имеет большие коэффициент связи и эффективное шунтовое сопротивление и меньшие потери в ячейке связи.

Таблица II.  Два варианта аксиально-симметричной структуры.

| N | Rc, мм | Ra, мм | Rs, мм | La, мм | Lc, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.3 | 44.35 | 22.5 | 33.0 | 9 |
| 2 | 34.19 | 44.1 | 31.0 | 37.8 | 6 |
| N | kc, % | rш.эфф, МОм/м |  | pc, % |  |
| 1 | 12.5 | 73.9 |  | 7.8 |  |
| 2 | 12.0 | 66.7 |  | 12.4 |  |

Различие в потерях высокочастотной мощности в ячейках связи объясняет около половины различия в эффективных шунтовых сопротивлениях.  Подставляя параметры Таблицы II в формулу (2) и предполагая, что Wc~Rc2, Wa~Ra2, Hcs1´Has1» Hcs2´Has2, мы получаем отношение коэффициентов связи ~1.05 в хорошем согласии с результатами численных расчетов kc1/kc2»1.04

# ЛИТЕРАТУРА

- W.P. Trower, A.I. Karev, V.N. Melekhin, V.I. Shvedunov, и N.P. Sobenin, Nucl. Instrum. Meth. B99 (1995) 736.

- N.P. Sobenin, V.N. Kandrunin, A.I. Karev, V.N. Melekhin, V.I. Shvedunov, и W.P. Trower, in Proc. 1995 Particle Accelerator Conf., L. Gennari ed. (IEEE, Piscataway, 1996) v.1, p.1827.

- D.V. Kostin, V.N. Melekhin, V.I. Shvedunov, N.P. Sobenin, и W.P. Trower, in Applications of Accelerators in Research и Industry, 14th International Conf., J. Duggan, ed. (Am. Phys. Soc., Washington D.C., 1997) in press.

- L.V. Kravchuk и V.V. Paramonov, in Proc. 18th Intl. Linac Conf. (LINAC-96) 1996, v.1, p.490.

- R. Klatt, F. Krawczyk, W.R. Novender, C. Palm, и T. Weiland. in Proc. 1986 Linear Accelerator Conf., SLAC-303 p.276 (1986). A version  MAFIA code was obtained by V.S. from T.W in 1989.

- Н.П.Собенин и Б.В.Зверев, Электродинамические Характеристики Ускоряющих Резонаторов, (Москва, Энергоатомиздат, 1993) 220 стр.