# ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫВОДА ДИПОЛЬНОЙ МОДЫ ИЗ УСКОРЯЮЩЕЙ СЕКЦИИ ЛИНЕЙНОГО КОЛЛАЙДЕРА

В.Е.Калюжный, Д.В.Костин, М.В.Лалаян, О.С.Милованов, Н.П.Собенин, С.Н.Ярыгин

Московский инженерно- физический институт, Москва, Россия

Исследовались возможности использования входного трансформатора типа волны (ТТВ) секции линейного коллайдера S-диапазона (гибридного ТТВ), также как и одной из ячеек секции в качестве датчика положения пучка (ДПП). В обоих случаях необходимо было выведение мощности дипольных высших мод (ДМ) двух поляризаций без изменения частот рабочей и дипольной мод.

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследовались запертые моды в первых 30-ти ячейках круглого диафрагмированного волновода (КДВ)  SBLC с симметричным ТТВ, согласованным на рабочей частоте[1].  Первая из запертых мод  (f=4130 МГц) возбуждается в первых 5-ти ячейках, причем поле в ячейке ТТВ отсутствует. Последняя из запертых мод возбуждается во всей структуре из 30-ти ячеек в том числе и в ТТВ на частоте f=4161 МГц. Таким образом, частота ТТВ на ДМ отличается от этой частоты первой ячейки КДВ  SBLC и, предположительно, больше 4161 МГц. Изучение влияния частоты ТТВ на распределение поля на ДМ проводилось на структуре с ТТВ, имеющим возможность подстройки частоты [2]. С использованием подвижного короткозамыкателя (3 на Рис.1), настроечных штырей 1 и согласованных нагрузок 2 частота ТТВ была уменьшена на 30МГц , а величина добротности была уменьшена с 8000 до 2000-4000 в частотном диапазоне шириной 20 МГц.

Рис.1 Схема гибридного ТТВ

2. ГИБРИДНЫЙ ТТВ

Разность частот ТТВ на рабочей и дипольной модах в случае КДВ SBLC должна быть в диапазоне 1150-1230 МГц.  Проведено исследование влияния некоторых элементов (кольцевых проточек и выступов), вводимых внутрь исследуемого ТТВ, на значение его собственных частот методом резонатора-аналога, а также с использованием программы MAFIA 3.20 для ТТВ высотой dc=28.33мм при изменении других его размеров (2bc, 2a1, 2a2, t1, t2).  Размеры прямоугольных волноводов (ПВ) были выбраны следующими: A1=72мм, B1=28.3мм, A2=48мм, B2=24мм. Сначала ячейка ТТВ была подсоединена с обоих сторон к дрейфовым трубкам длиной lc=100мм и диаметром 31.02мм.  Расчеты проведены не только для бесконечного ПВ, но и для ПВ1 с подвижным поршнем-короткозамыкателем (п.п.) на одном конце каждого волновода. Частоты, рассчитанные методом резонатора-аналога и MAFIA для  ТТВ с 2bc=74мм, 2a1=34.8мм,  t1=8.5мм,  2a2=27мм,  t2=3.6мм, z=24мм и двумя кольцевыми выступами диаметром 45x55мм и высотой 2x2мм (1 на Рис.2) представлены в таб.1.  Изменение положения поршня (z) с 24 до 60мм привело к изменению частоты на 30МГц на волне E01 и на 60МГц на E11.

Рис.2. Поперечное сечение ячейки ТТВ с четырьмя ПВ

Таблица 1.  Частоты ( в МГц ) .

|  | Резонатор-Аналог | MAFIA |
| --- | --- | --- |
| E01 волна | 2885 | 2930 |
| E11 волна в ПВ1 | 4228 | 4250-4300 |
| E11 волна в ПВ2 | 4286 | 4270-4300 |

Таблица.2.  Частоты (в МГц)

|  | 2bc=72мм, h=2x2мм. | 2bc=72мм, h=3x3мм. | Df=f1-f2 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 2992 | 2940 | 52 |
| E11 в ПВ1 | 4367 | 4254 | 113 |
| E11 в ПВ2 | 4410 | 4297 | 113 |

Более существенное изменение частоты можно получить при изменении диаметра ячейки и высоты выступа (Таб.2). Очевидно, что влияние высоты кольцевого выступа h на значение рабочей частоты в два раза больше, чем на значение частот ДМ. Используя данное обстоятельство совместно с возможностью изменения размеров 2bc, a1, a2, t1 и t2 можно получить необходимые значения частот для ТТВ с 2-мя дрейфовыми трубками и с 4-мя ПВ. Эти результаты будут иными в случае замены одной из трубок дрейфа ячейками КДВ. Некоторые расчеты были проведены для ТТВ с 2bc=74мм, 2-мя кольцами 45x55мм с высотой h=2мм, 2a1=34.8мм, t1=8.5мм, 2a2=27мм, t2=3.6мм, z=24мм и 2-мя ячейками КДВ с 2b=82.664мм, 2a=30.68мм. При расчете с магнитной стенкой в плоскости симметрии  поле возбуждалось на  частотах 2945МГц и 2998МГц на волне E01 в КДВ и на волне H10 в ПВ1. В этом случае расчет также дал поля на частотах 4120МГц и 4153МГц на волне E11 в КДВ и на волне H10 в ПВ2. В случае электрической стенки расчет дал частоту 4140 МГц на волне E11 в КДВ и на волне H10 (H20) в ПВ1.  Электромагнитные поля были рассчитаны только на выше обозначенных частотах. На этих частотах сигнал был максимален, но возбуждение поля наблюдалось в более широком диапазоне. Таким образом, гибридный ТТВ с данными параметрами может быть использован в качестве ДПП.

Можно предложить другую схему вывода двух поляризаций гибридной волны с использованием ПВ1 подсоединенного к ТТВ для одной поляризазации и первой ячейки КДВ с ПВ2 для другой. В этом случае процесс настройки ТТВ на основной и гибридной модах более прост. В таб. 3 приведены результаты расчетов с использованием программы MAFIA для ТТВ с 2bc=76мм и только одним ПВ1, с 2-мя кольцами h=2x2мм, а также без них. Также был проведен расчет подобного ТТВ с 2-мя ячейками КДВ (ячейка №1 КДВ SBLC) , мощность в ПВ1 получена на частоте 4130-4140МГц.

Таблица.3.  Частоты (в МГц)

|  | с кольцом | без кольца |
| --- | --- | --- |
| E01 волна | 2915 | 2975 |
| E11 волна | 4410 | 4550 |

## 3. ЯЧейка  ДПП

Возможность настройки ячейки ДПП на основной и гибридной волнах была проверена на структуре с постоянным импедансом, имеющей размеры последней ячейки секции КДВ SBLC. Настройка ячейки на основной моде была достинута изменением диаметра ячейки а также посредством настроечных штырей, вставляемых в ячейку.  Изменение частоты ДМ было получено при введении в ячейку реактивной проводимости, с использованием ПВ с короткозамыкателем или рассогласованных нагрузок. Так как ПВ являются запредельными для основной моды, то их влиянием на частоты этой моды можно пренебречь. На Рис.3 показана эквивалентная схема макета, состоящего из нескольких ячеек.

Рис.3 Эквивалентная схема.

L,C,G являются параметрами схемы для некоторой волны, l - длина ПВ, Ga - проводимость нагрузки. Частоту n-й моды можно рассчитать, как :

fnf0n=1−sin4plλ2Qcos4plλ+1+G22G

где f0n собственная частота на n-й моде, Qвн внешняя добротность, определяемая связью ячейки на  n-й с ПВ с нагрузкой, G - коэффициент отражения от нагрузки.

Зависимость частоты от положения короткозамыкателя (l) была получена для структуры, состоящей из одной (0- вид колебаний), трех и шести ячеек (виды колебаний 0,p/3 и 2p/3). Размеры ячейки ДПП отличались от размеров последней ячейки, так как ячейка ДПП имеет две щели и ее размеры были скорректированы в процессе настройки.  Эксперименты проводились с ПВ с короткозамыкателями и с рассогласованной нагрузкой, имеющей коэффициент стоячей волны (КСВ) 5.6. Ячейка ДПП была настроена на рассчитанную частоту 0 вида колебаний с использованием четырех настроечных винтов ( 4 на Рис.4 ). Эксперименты показали, что с увеличением числа ячеек в исследуемом макете (в 6 раз)  изменение частоты уменьшается (в 6-7 раз).

Рис.4. Ячейка ДПП

Следующие эксперименты были проведены с макетом, в котором к исследуемой ячейке с одной стороны была подсоединена согласованная нагрузка и ПВ с короткозамыкателем с другой (см. Рис.4.). Согласованная нагрузка представляла собой ПВ поперечного сечения 37.5x5 мм с подвижным короткозамыкателем (1), подстроечными винтами (3) и коаксиальным переходом с подсоединенной поглощающей нагрузкой (2). КСВ этой нагрузки был менее 1.1 в частотном диапазоне 4130-4175 МГц. Посредством четырех подстроечных винтов в ячейке частота 0 вида колебаний в ней была подстроена до расчетного значения 2965МГц. В Таблице 4 представлены частоты гибридной ДМ (f1) , измеренные после настройки посредством подвижного короткозамыкателя, и их расчетные значения (f2) для структуры из 6-ти ячеек. На основании этих данных можно заключить, что с увеличением числа ячеек в резонансном макете с настроенной ячейкой ДПП измеренные частоты гибридной ДМ становятся ближе к расчетным. На макете из 6-ти ячеек был измерен на ДМ коэффициент передачи Kп из КДВ в ПВ. Ячейка, имевшая петлю связи и подстроечные винты, была настроена на  частоте вида колебаний 2p/3 с КСВ 1.05.  Коэффициент передачи оказался равным 3 dB.

Были проведены измерения распределения продольного электрического поля в этой структуре с ячейкой ДПП и без нее методом малых резонансных возмущений с использованием цилиндрического зонда радиусом 0.05 мм и длиной 12 мм. Зонд был смещен от оси структуры на 3мм. Формфактор зонда был равен 2.5x10-19м2/с×Ом, а коэффициент направленности - 16. Показано, что распределение продольного электрического поля зависит от длины резонансного макета, частоты и размера щелей.

Таблица 4.  Частоты и добротности на ДМ.

| Вид колебаний | f1, МГц | f2, МГц | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4597 | 4600 | 1840 |
| p/6 | 4580 | 4583 | 1650 |
| p/3 | 4546 | 4546 | 5600 |
| p/2 | 4507 | 4508 | 1500 |
| 2p/3 | 4580 | 4479 | 1000 |
| 5p/6 | 4462 | 4462 | 1600 |

Исследования начальной части КДВ SBLC, состоящей из 30 ячеек, были проведены с ячейкой ДПП вместо ячейки №15. Ячейка ДПП имела две пары узких щелей с размерами 2´15мм2, 2x25мм2 или 2x37мм2.  Эти щели служили для связи ячейки ДПП с ПВ. ПВ имели концевые нагрузки с КСВ менее чем 1.2 в исследуемом частотном диапазоне. Сначала ячейка ДПП была настроена в резонансном макете, состоявшем из ячеек №14, №15 и №16. Размер 2b ячейки ДПП меньше размера 2b исходной 15-й ячейки, так как необходимо компенсировать изменение частоты, вносимое четырьмя щелями с подсоединенными ПВ и нагрузками на основной моде. Измерение распределения радиальной компоненты электрического поля вдоль оси структуры было проведено методом малых возмущений с дисковым зондом диаметром 6мм и толщиной 0.3мм (зонд имел формфактор 6.05x10-19м2/с×Ом и коэффициент направленности 25).  Измерения проводились в диапазоне частот 4135-4171 МГц. Значение верхней частоты было выбрано из условия заполнения всех 30-ти ячеек мощностью на этой частоте. На Рис.5 можно видеть изменения радиальной компоненты электрического поля на оси КДВ для структры с ячейкой ДПП и без нее для трех вариантов размеров щелей. Продольная координата z положения первой ячейки на графиках - 1000мм. Анализ результатов эксперимента приводит к выводу, что ячейка ДПП влияет на структуру поля. Эти данные позволяют рассчитать поперечное шунтовое сопротивление в зависимости от длины структуры для разных частот и размеров щелей в сравнении со струтурой без ячейки ДПП. Необходимый размер щелей

связи ячейки ДПП должен быть выбран исходя из условия наименьшего влияния щелей на поперечное шунтовое сопротивление в диапазоне частот и в соответствии с необходимым значением коэффициента передачи между КДВ и ПВ.  Измеренная зависимость коэффициента передачи от длины щелей ( высота щелей 2мм) показана на Рис.6. Данные для каждого значения длины щели усреднены в диапазоне частот 4131-4171МГц.

Рис.5. Зависимость радиальной компоненты электрического поля на оси КДВ от номера ячейки.

Рис.6. Зависимость коэффициента передачи на ДМ от длины щели

## ЛИТЕРАТУРА

[1] V.E.Kaljuzhny, D.V.Kostin, O.S.Milovanov. and N.P.Sobenin in Proc. 5-th European Particle Accelerator Conf., Ch.Petit-Jean-Genaz ed. (World Scientific, Singapore,1996)  vol.3,p.2041.

[2] V.E.Kaljuzhny, D.V.Kostin, O.S.Milovanov, N.P.Sobenin, N.Holtkamp,and M.Dohlus, in Proc. 18-th Intl. Linac Conf. ( LINAC-96) 1996, vol.2,p.824.