К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ МОДУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЛУЭ

Демин В.С., Довбуш Л.С., Закутин В.В., Косой А.И., Кривчиков В.П., Тур Ю.Д.

НИК "Ускоритель" ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

Задача повышения средней мощности импульсных источников высоковольтного питания при сохранении высокого уровня надежности приобретает актуальность в случае ускорителей промышленного назначения. Это обусловлено строгим выполнением технологии процесса, связанного с облучением. Наименее надежным звеном линейного модулятора, используемого для питания источника СВЧ-мощности, является разрядная цепь, состоящая из формирующей линии (ФЛ), тиратронного коммутатора и первичной обмотки импульсного трансформатора. При увеличении средней мощности модулятора путем увеличения частоты повторения импульсов разрядные токи становятся чрезмерными, что резко снижает эксплуатационную надежность модулятора. В этом случае уменьшить токовые нагрузки на ФЛ и тиратрон можно параллельным включением ФЛ на нагрузку с индивидуальными коммутаторами на каждой [1] (рис.1). С другой стороны при повышении частоты повторения импульсов необходимо понижать напряжение заряда конденсаторов как fðf  , где fраб - новая рабочая частота, Гц; fном - паспортная рабочая частота, Гц. Однако, при этом мощность потерь в конденсаторах увеличивается. В настоящее время для формирующих линий могут использоваться имеющиеся в наличии конденсаторы ИМК-45-0,015 и ИМК-100-0,05 (см. таб.1).

Рис.1.

1- высоковольтный трансформатор-выпрямитель, 2 - зарядный дроссель, 3 - формирующая линия, 4 - импульсный трансформатор, 5 - клистрон, 6 - тиратрон, 7, 8 - усилители импульса запуска тиратрона, 9 - регулятор переменного тока, 10 - система запуска зарядного тиристора, 11 - зарядный тиристор.

Расчет модулятора показывает, что импульсный ток в первичной обмотке трансформатора должен составлять ~2 кА, что не является предельным для этих типов конденсаторов. С другой стороны, при параллельном включении формирующих линий ток в каждой из них будет составлять 1 кА. Таким образом, рабочий режим конденсаторов по току и напряжению обеспечивает и запас по току и напряжению. При увеличении частоты следования импульсов до 600 Гц полные потери в конденсаторах формирующей линии на конденсаторах ИМК-45-0,015 составляют 0,3 кВт, что в четыре раза меньше, чем в линии ИМК-100-0,05, которые составляют 1,2 кВт. При этом ФЛ на ИМК-45-0,015 содержит 8 ячеек, а формирующая линия на ИМК-100-0,05 - 4 ячейки, однако в каждой ячейке включены два конденсатора последовательно. С другой стороны, в тепловой режим ФЛ вносят большой вклад потери в активном сопротивлении катушек индуктивности. Несмотря на это, что режим работы формирующих линий несколько отличается (20%), проведенный анализ показывает, что тепловой режим линий можно поддерживать в рабочих пределах, используя водяное охлаждение.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип конденсатора | Uном. кВ | C мкФ | R, Ом | fгран. Гц | tgd | Lсобст. мкГн | Глубина разряда |
| ИМК-100-0,05 | 100 | 0,05 | 0,4 | 200 | 0,002 | 0,3 | 40% |
| ИМК-40-0,15 | 45 | 0,015 | 0,12 | 300 | 0,0015 | 0,1 | 100% |

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра, единица изм. | Индекс ТГИ-2500/35 |  | Идеал ТГИ-2500/50 |  | Исполин ТГИ-500/50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пасп. данные | раб. режим | пасп. данные | раб. режим | пасп. данные | раб. режим |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение накала, В | 6,3 | 6,3 | 6-6,6 | 6,3 | 6-6,6 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Ток накала, А | 50-60 | 55 | 76-94 | 85 | 178-202 | 190 |  |  |  |  |  |  |
| Напряж. анода прямое, кВ | 10-35 | 22,5 | 10-50 | 45 | 10-50 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Ток анода в импуль-се, А | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 5000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Ток анода средн., А | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Длит.импульса тока анода, мкс | 10 | 5 | 30 | 5 | 16 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Частота следования импульсов, Гц | 250 | 300 | 400 | 300 | 125 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждение | воздух 25 м3/час |  | вода 23 л/мин |  | вода 15 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактор мощности ВАГц | 1,81010 | 1,351010 | 51010 | 2,71010 | 3,1.1010 | 2,7.1010 |  |  |  |  |  |  |

Тиратрон в разрядной цепи должен иметь большой средний ток. Такому требованию удовлетворяют    мощные    тиратроны  типа ГИ1-500/35, ТГИ1-5000/50.

В таб. 2 приведены параметры этих тиратронов, которые показывают, что тиратроны ТГИ1-2500/50 и ТГИ1-5000/50 можно использовать по одному в каждой разрядной цепи, а ТГИ1-2500/35 необходимо использовать включая два тиратрона последовательно. Следует отметить, что использование тиратронов в мощных модуляторах ЛУЭ может ограничиваться видом охлаждения тиратронов. Поскольку тиратроны при рабочих напряжениях 40-50 кВ создают интенсивное рентгеновское излучение, применение  водяного охлаждения ограничивается радиационной стойкостью охлаждающей системы, коррозией и возможностью попадания воды на

высоковольтное оборудование. С другой стороны охлаждение воздухом требует применения отдельного вентилятора.

Таким образом возможно создание мощных в/в импульсных модуляторов для ЛУЭ на рассмотренных элементах разрядной цепи с частотой следования импульсов до 600 Гц и высоким уровнем экспериментальной надежности.

Авторы выражают благодарность Казарезову И.В. и Швецу В.А. за участие в обсуждении результатов работы.

Работа выполнена при поддержке УНТЦ, проект № 432.

ЛИТЕРАТУРА

1. Donaldson A.R., Cron I.C., Hanselman R.R. "The Second Generators 	 SLAC Modulator", 1986, Seventeenth Power Modulator Simposium,Seattle, Washington, June 23-25, 1986.