МОЩНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КЛИППЕРНЫЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ МОДУЛЯТОРОВ МОЩНОСТЬЮ СОТНИ МЕГАВАТТ

И.В. Казарезов

ИЯФ им. Будкера, Новосибирск, Россия

Описаны особенности и конструктивное исполнение высоковольтного полупроводнико-вого вентиля для импульсного модулятора, питающего клистрон 5045 (SLAC, США) [1] c импульсной мощностью 67 МВт. Рабочее напряжение вентиля 50 кВ, ток в аварийных режимах 6.7 кА, частота следования импульсов 50 Гц при длительности импульса 3.7 мкс по вершине. Рабочая длина вентиля 37 см. Вентиль успешно эксплуатируется вместе с модулятором в течение нескольких сот часов.

Клипперный диод (КД) используется в импульсных модуляторах для снятия напряжения обратного знака, появляющегося на конденсаторах формирующей линии (ФЛ) в случае пробоя по высокому напряжению, а также ограничения энергии, рассеиваемой в клистроне при его пробое. Работy КД в схеме импульсного модулятора можно пояснить на основе анализа упрощенной схемы модулятора для питания клистрона 5045 [2,3] на рабочую частоту 2876 МГц с импульсной мощность 67 МВт, приведенной на рис. 1.

Рис.1. Упрощенная схема модулятора.

Для упрощения анализа ФЛ, состоящая из двух параллельно включенных линий, приводится к одной линии, и все ячейки линии берутся одинаковыми.  ФЛ состоит из 13 ячеек, емкость ячейки Сяч = 0.054 мкФ, индуктивность Lяч = 0.75 мкГн.

Последовательно с диодом Dкл включен резистор R1, сопротивление которого равно волновому сопротивлению линии r=3.5 Ом и индуктивность Lкл, равная индуктивности подводов и диодной сборки.  Эквивалентная схема импульсного трансформатора (ИТ) представлена индуктивностью намагничивания Lm=0.36 мГн, индуктивностью рассеяния Ls=3.5 мкГн и паразитной емкостью Cп =45 нФ, тиратрон представлен управляемым вентилем D1. На рис. 2 приведены результаты компьютерного анализа схемы рис. 1 - кривые тока в нагрузке (1) и обратного напряжения (2) на тиратроне в номинальном режиме (а), при пробое в случае отсутствия клипперной цепи (b) и при наличии клиппера, как идеального (с), так и с паразитной индуктивностью (d) и с большим временем задержки тока в диоде (e).

При высоковольтном пробое в случае отсутствия или неудовлетворительного качества клипперной цепи (большая собственная индуктивность Lкл>10-6 Гн, большое время задержки прямого тока в диоде tз>1мкс) возможны пробои по обратному напряжению импульсных тиратронов, что существенно сокращает их срок эксплуатации [4]. Пробой в вакууме при отсутствия клипперной цепи создает дополнительные потери энергии в дуге, что вызывает эрозию электродов и ухудшение вакуума в клистроне, а следовательно, сокращает срок его службы.

Клипперная цепь выполняет в схеме еще и функции ограничения обратного напряжения на клистроне в рабочем режиме, когда после окончания импульса тока запасенная в Lm, энергия возвращается в ФЛ, перезаряжая ее. Из-за малой величины R1 время спада намагничивающего тока сильно затягивается. Для сокращения времени спада в цепь клипперного диода, включается сборка варисторов с рабочим напряжением порядка 600 В, достаточно высоким, чтобы быстро рассеять большую часть энергии, накопленной в Lm, и достаточно низким, чтобы не нарушать работу клиппера в аварийном режиме. В качестве клипперных диодов было предложено использовать составные вентили, собранные из бескорпусных полупроводниковых структур в компактные сборки. При этом их собственная индуктивность будет заведомо низкой, стоимость относительно небольшой. Очевидно преимущество их применения вместо сборки из 60 - 70 стандартных диодов или высоковольтных газоразрядных приборов. На базе полученных из ВЭИ им. Ленина бескорпусных вентильных структур от приборов ДЧЛ-320 был сконструирован, изготовлен и испытан клипперный диод на обратное напряжение около 60 кВ. Конструкция клипперного диода  представлена на рис. 3.

Составной вентиль собран из 63 отдельных бескорпусных пактную цилиндрическую сборку с наружным капролоновым изолятором (2), выполняющим функции стяжки. Постоянное усилие сжатия в пределах 500 кгС обеспечивается за счет тарельчатых пружин (3) с нормированным усилием затяжки. Структуры соединены между собой через прокладки из оловянной фольги и промежуточные электроды (4), выполненные из меди и покрытые никелем. Развитая поверхность электродов выполняет функции радиатора, его охлаждение производится через окна в теле изолятора. Изоляция структур от окружающей среды осуществляется с помощью тефлоновых уплотнителей (5). Охлаждение столба выполняется с помощью двух встроенных малогабаритных вентиляторов.

вентильных структур (1) в ком

Рис. 2. Кривые тока в нагрузке (1) и обратного напряжения на тиратроне (2) в номинальном режиме (a), при пробое без КД (b), с идеальным КД (с), КД с Lкд=5 мкГн, КД с временем задержки 1 мкс.

Рис. 3. Конструкция клипперного диода. 1 - вентильные структуры, 2 - изолятор, 3 - пружина, 4 - электрод, 5 - уплотнитель.

Все вентильные структуры (около 400 шт.) были подвергнуты предварительной разбраковке. Критерием отбраковки являлось значение обратного тока более 600 мкА при обратном напряжении 1 кВ.

Испытания показали, что структуры имеют большой разброс по напряжению лавины (от 700 В до 1.5 кВ) и по обратному току (от 4 до 1200 мкА при Uобр=1 кВ). Для обеспечения равномерного распределения обратного напряжения в столбе структуры подбирались в порядке нарастания обратного тока; дополнительно был введен резистивный делитель напряжения (параллельно каждой структуре присоединен резистор 3.3 МОм). КД был подвергнут серии испытаний: на полное обратное напряжение, по прямому току и в импульсном режиме. После каждого испытания проводились измерения обратного тока через структуры при напряжении 1 кВ. Никаких изменений параметров структур не было отмечено.

При испытании на полное обратное напряжение дополнительно измерялось распределение напряжения в столбе, оно соответствовало расчетному. При испытаниях по прямому току через диод пропускался ток величиной 15 А, при этом измерялась температура структур диода - испытания проводились при естественном охлаждении.

За один час максимальная температура структур не превысила 55оС. При испытаниях КД в импульсном режиме, ФЛ, заряженная до напряжения 30 кВ, разряжалась на сопротивление, установленное последовательно с КД в прямом направлении. Длительность импульса составляла 7 мкс, частота повторений 1 Гц, амплитуда тока  Imax = 2450 A. Подключение столба к нагрузке не вызывало задержки импульса на нагрузке и каких - либо изменений его формы. В таком режиме было наработано несколько часов.

КД длительное время проработал в составе модулятора в номинальном режиме работы. Его работоспособность была успешно испытана в нескольких искусственно созданных аварийных ситуациях. Изготовлено 5 таких диодов; планируется их использование на всех четырех модуляторах инжекционного комплекса .

Конструирование КД осуществлено Н.И.Сапутиным; в разбраковке структур, сборке и испытаниях диода принимал участие Н.Н.Шмаков.

ЛИТЕРАТУРА

[1] DonaldsonA. R., Cron J. C., Hfnselman R. R., The second generation SLAC modulator. - Proceedings of the XVII Linear modulator simposium, Seatle, Washington, June 23 -25, 1986.

[2] Modulator for klystron 5045. / V.E. Akimov, N.S. Dikansky,  B.S. Estrin, et. al.- Proceedings of the 1995 Particle Accelerator Conference and International Conference on High Energy Accelerators. Dallas, USA. 1-5 May 1995, v.2, p.1263-1265.

[3] Модуляторы для питания мощных импульсных клистронов сантиметрового диапазона. В.Е. Акимов, П.А. Бак и др. Доклад на настоящей конференции.

[4] Фогельсон Т. Б., Бреусова Л. Н., Вагин Л. Н. Импульсные водородные тиратроны.- М.: Сов. радио, 1974, 203 с.