Исследование ускоряющих структур Н-типа, эффективных в области больших  b

Брызгалов Г.А., Николайчук Л.И., Хижняк Н.А.,

Институт плазменной электроники и новых методов ускорения ННЦ Харьковский физико-технический институт, Харьков, Украина

Использование Н-структур ограничивается уменьшением их эффективности с увеличением энергии ускоряемых  частиц. Rùпадает как1β2[1].

Проведенные нами исследования показали, что повышение эффективности Н-структур возможно за счет уменьшения паразитных емкостей ускоряющих электродов и суммирования полей в пролетном канале используя увеличение нагрузки резонатора.

В работе описана ускоряющая структура являющаяся дальнейшим развитием структур на волнах Н-типа ,позволяющая повысить их эффективность для относительных фазовых скоростей β>0.1. Схематическое изображение структуры приведено на рис. 1. В этой структуре ускоряющий канал вдоль оси цилиндрического резонатора образован последовательностью кольцевых ускоряющих электродов 3,4, закрепленных на двух парах плоских гребенчатых держателей 5,6. Между основными кольцевыми электродами 3. первой пары 5., соосно им размещены по одному дополнительные кольцевые электроды 4., смещенные вдоль оси от середины промежутка между основными электродами в одну сторону. Эти дополнительные электроды поочередно прикрепленны к второй паре гребенчатых держателей 6., расположенных в диаметральной плоскости, перпендикулярной к плоскости первой пары. Количество кольцевых электродов на каждом гребенчатом держателе одинаково. Все гребенчатые держатели прикреплены к стенкам резонатора с помощью теплопроводящих опор, высота которых равна 16 диаметра резонатора. Число опор гребенчатого держателя равно числу укрепленных на нем кольцевых электродов, и каждая опора, расположена в плоскости перпендикулярной оси резонатора, проходящей через кольцевые электроды.

Таким образом создаются условия для беспрепятственного пути для токов каждой пары гребенок по образующей стенке резонатора и одновременного распространения в резонаторе двух взаимно-перпендикулярных, линейно поляризованных в плоскости гребенчатых держателей волн. Связь между ними осуществляется по электрическому полю между кольцевыми электродами.

Смещение дополнительных кольцевых электродов вдоль оси от середины промежутка между основными кольцевыми электродами задает направление поля в дополнительных гребенчатых держателях. В больших зазорах электрические поля основной и дополнительной пар гребенчатых держателей совпадают синфазно и являются определяющими. Поля в меньших зазорах противофазны и взаимно компенсируют друг друга. Такой зазор становится эквивалентным трубке дрейфа.

Экспериментально были измерены характеристики регулярной  ускоряющей структуры на макете представляющем собой медный цилиндрический резонатор 1 диаметром 160 мм и длиной 184 мм, закрытый с двух сторон плоскими металлическими днищами 2 ,имеющими центральные пролетные отверстия диаметром 16 мм .Внутри цилиндрического резонатора размещены две пары плоских гребенчатых держателей 5,6 изготовленных из медного листа толщиной 1,5 мм. На каждом гребенчатом держателе размещено по четыре кольцевых ускоряющих электрода диаметром 20 мм, с внутренним  пролетным отверстием диаметром 16 мм и толщиной 2 мм. Кольцевые электроды  одной пары гребенчатых держателей смещены вдоль оси структуры относительно кольцевых электродов другой ,так ,что образуются зазоры между ними 15 и 2 мм. Гребенчатые держатели размещены на токопроводящих опорах высотой  20 мм, сечением 1 х 2 мм. Для возбуждения резонатора и  съема сигнала между гребенчатым держателем и днищем резонатора размещены петли связи, ориентированные таким образом, что магнитный поток охватывающий гребенчатый держатель пронизывает поперечное сечение петли. Резонансная частота такой структуры равнялась 525 Мгц, добротность 1800. Методом малого возмущающего тела измерено распределение электрического поля вдоль оси пролетного канала. Полученное распределение амплитуд поля  равномерное, за исключением крайних зазоров, образованных  крайними кольцевыми электродами и днищами резонатора, в которых амплитуда поля меньше. По результатам измерений шунтовое сопротивление составляет  600 МОм/м.

Рис. 1. Ускоряющая структура: 1-цилиндрический резонатор; 2-днища; 3,4-кольцевые ускоряющие электроды; 5,6-гребенчатые держатели.

Исследована однородная Н-структура  оригинальной конструкции. Такая  конструкция позволяет в области  относительно высоких β (структуры на средние энергии) получить Н- резонаторы с очень высоким шунтовым  сопротивлением . Тем самым  на повестку дня  ставится задача создания  линейных высокочастотных ускорителей работающих в непрерывном режиме.

ЛИТЕРАТУРА

- Мурин Б.П.  Линейные ускорители ионов. Т.2  Москва. Атомиздат. 1978г.