ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВОДОВ, НАГРУЖЕННЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ДИСКАМИ, КАК УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТЕНДОВ

Г.А.Брызгалов, В.Г.Папкович, Н.А.Хижняк

ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

Волноводы, нагруженные диэлектрическими дисками из однородного и изотропного диэлектрика: изучены достаточно хорошо [1-2]. Одной из особенностей этих волноводов состоит в том, что они достаточно глубоко модулируют волноведущие свойства различных замедляющих систем. Однако ряд особенностей по взаимодействию электронных пучков с медленными электромагнитными волнами в самой постановке задачи  требует другой подход к решению соответствующей электродинамической задачи. Действительно, если ограничиться линейной теорией, когда  вместо двух распространяющихся волн возникает четыре (две из них волны плотности заряда), то решение ищется в виде волн с соответствующими фазовыми множителями и задача не претерпевает принципиальных изменений. В нелинейной теории ситуация изменяется существенно, поскольку нарастание волн происходит с некоторого начального значения и сама задача приобретает смысл задачи Коши, когда существенная роль отводится начальным условиям [3].

В настоящей работе исследуются волны, распространяющиеся в волноводе с изотропным или анизотропным диэлектриком, которые имеют место в пространственно-временном континиуме с выделенной начальной особенностью. 	Рассматривается цилиндрический волновод радиуса  R,  заполненный диэлектриком, тензор диэлектрической проницаемости которого имеет диагональный вид

e=er000er000ez		  (1)

В переменных  r, j, z, t  полагаем, что радиальная зависимость аксиально-симметричной волны (не зависящей от j) определяется функцией Бесселя нулевого порядка, т.е.

(2)

Тогда зависимость поля Ez  от переменных z и t определяется уравнением

¶2Ez¶z2−ezc2¶2Ez¶t2−erezk2Ez=0.   	(3)

Если предположить зависимость вида , из (3) находим известные решения типа гармонических колебаний частотой w и дисперсионное уравнение этих колебаний в виде

k3=erez(ezw2c2−k2).			(4)

Однако уравнение (3) имеет решения и другой структуры (4). Чтобы учесть структуру поля в нулевой момент времени t=0, перейдем от переменных z и t к новым переменным u и v соотношениями

z=uchv; 				(5)

т.е.

u=z2−c2t2ez; 	(6)

При t=0 v=0, uºz и в волноводе вдоль его оси может быть задана структура поля, которая в дальнейшем перемещается вдоль оси z. Точка u=0 остается при этом особой.

Переходя от переменных z и t к переменным u и v преобразуем уравнение (3) к виду

¶2Ez¶u2+1u¶Ez¶u−1u2¶2Ez¶u2−erezk2Ez=0.           (7)

которое также является уравнением с разделяющимися переменными.

Если же сигнал задан в точке z=0, то целесообразно использовать замену переменных

z=ushv;				(8)

т.е.

,		(9)

Тогда при z=0 v=0 и u=ct/ ,, т.е. сигнал задан как функция времени при z=0. И в этом случае точка u=0 является особой. Легко видеть, что особой является точка, где c/ = z, т.к. это вершина светового конуса v = c/, переменные (5) определяют процессы над этим световым конусом, тогда как переменные (8)  определяют процессы в пределах этого светового конуса. При e>1 физически реальными являются процессы как первого, так и второго типа.

Переходя от переменных z и t к переменным u и v, уравнение (3) снова преобразуется к дифференциальному уравнению второго порядка в частных производных с разделяющимися переменными

¶2Ez¶u2+1u¶Ez¶u−1u2¶2Ez¶u2+erezk2Ez=0.	(10)

Сопоставляя уравнения (7) и (10) видим, что распространение сигналов, определяемых соотношениями (5) и (8) характеризуются особенностями. Если допустить, что

¶Ez¶u2=m2Ez,

то тогда

Ez=E0Jm	.      (11)

Таким образом, если при z=0 волновод возбуждается сигналом

Ez=E0J0,

то при произвольных z < ct/ форма этого сигнала будет описываться соотношением  (11).

Аналогично видно, что в условиях

z >

Ez=E0

и если разумно исключить точку особенности u=0, можно исследовать распространение сигнала в форме уединенного импульса. Такой сигнал может быть только в условиях, определяемых соотношениями (5).

В плазмоподобных  слоистых средах возможны ситуации, когда в определенной области частот (er/ez)<0, и тогда при скоростях распространения сигнала больших, чем c/, имеют место периодические изменения напряженности поля вдоль оси системы.

ЛИТЕРАТУРА

- Файнберг Я.Б., Хижняк  Н.А. Искусственно анизотропные среды. ЖТФ. 1955. Т. 25. Вып.4. С.711-719.

- Хижняк  Н.А Теория волноводов, нагруженных диэлектрическими дисками. Радиотехника и электроника. 1960. Т. 5. № 3. С.413-421.

- Репалов Н.С., Хижняк Н.А. Распространение модулированных пучков в диэлектрических средах. Радиотехника и электроника. 1965. Т. 10. № 2. С.334-340.

- Nikitskiy S.,Tretyakov O.,Yemelyanov K. An Arbitrary Signal Propagation in Waveguides. Proc.of the VIth Intern.Conf.on Mathem.Mrthods in Electromagnetic Theory (MMET’97),Lviv, Ukraine, 1996, P.260-263.