Термоэмиссионная высокочастотная электронная пушка с высокой частотой повторения импульсов тока

В.В. Митроченко

Национальный научный центр “Харьковский физико-технический институт”

Харьков, Украина

Как известно, применение ВЧ пушек упрощает конструкцию инжекторной части резонансных линейных ускорителей электронов, обеспечивая при этом высокое качество пучка. В связи с этим представляет интерес использование ВЧ пушек в качестве инжекторов ускорителей широкого применения. Целью данной работы был поиск такого распределения осевого электрического поля в резонаторной системе ВЧ пушки с термокатодом, которое обеспечило бы снижение эффекта обратной бомбардировки и приемлемые значения  фазового и энергетического спектров электронов для непосредственной инжекции пучка в ускоряющую секцию с фазовой скоростью, равной скорости света. Электроны, бомбардирующие катод термоэмиссионных ВЧ пушек вызывают как изменение температуры катода в течение импульса, так и увеличение средней его температуры, если время релаксации температуры превышает период следования импульсов. Поддержание средней температуры катода на постоянном уровне обеспечивается уменьшением мощности накала. Импульсная мощность обратных электронов однорезонаторной пушки составляет около 100 кВт [1], а эта величина в двухрезонаторной пушке ускорителя ЛИК [2] составляет около 50 кВт. Очевидно, что средняя мощность обратных электронов не должна превосходить мощности накала катода, которая, как правило, составляет порядка 15 - 30 Вт. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что снижение мощности обратных электронов, как правило, происходит благодаря уменьшению их энергии. Глубина проникновения электронов в вещество катода при этом уменьшается, что приводит к уменьшению объема вещества, в котором выделяется тепло. Это приводит к тому, что увеличение температуры катода за время импульса может даже возрастать, при снижении мощности обратных электронов. Этот факт необходимо учитывать при разработке термоэлектронной ВЧ пушки с малой скважностью.

Поиск подходящего распределения поля базировался на нескольких принципах, следующих из опыта разработки ВЧ пушек с термокатодом. Во первых, напряженность электрического поля на оси при которой электроны приобретают энергию »1 МэВ на ячейке является скорее высокой принимая во внимание силы объемного заряда, характерного для ВЧ пушек с термокатодом. Поэтому, чтобы обеспечить набор энергии около 1 МэВ резонаторная система должна состоять из нескольких резонаторов. Во вторых, длина первого резонатора и напряженность поля в нем должны обеспечивать доставку значительного количества эмитированных с катода электронов на вход второго резонатора. Второй резонатор не должен вносить существенного вклада в энергию электронов, обеспечивая группировку частиц. В третьих, основной набор энергии должен происходить в последующих резонаторах. Такое построение ВЧ пушки позволяет существенно снизить мощность обратных электронов и обеспечить группировку пучка, достаточную для инжекции в ускоряющую секцию с фазовой скоростью, равной скорости света.

Моделирование резонаторной системы и динамики пучка проводилось при помощи программ SUPERFISH [3], PARMELA [4], а также простой программы edint, позволявшей моделировать двумерную динамику электронов в ВЧ пушках с учетом изменения эмиссии с катода под воздействием электрического поля по закону Ричардсона-Дешмана с учетом эффекта Шоттки. Последняя применялась для определения мощности обратных электронов, попадающих на кольцевой катод. При моделировании с использованием программы PARMELA готовился специальный файл с начальным массивом частиц, составленным с учетом изменение эмиссии с катода вследствие эффекта Шоттки.

В результате целенаправленных поисков было найдено распределение электрического поля, которое представлено на рис. 1.

Рис. 1

Резонаторная система состоит из трех ускоряющих резонаторов, поля в соседних ускоряющих резонаторах противофазные.

Моделирование динамики электронов, эмитированных с поверхности LaB6 катода диаметром 5 мм при максимальной напряженности поля на оси Еz max = 30 МВ/м дало следующие результаты. Максимальная энергия электронов на выходе Wmax =908 кэВ при средней энергии Wav = 760 кэВ. Выхода пушки достигает 51% электронов, эмитированных катодом. Семьдесят процентов частиц выходного пучка занимают интервал фаз Dj = 43° при относительной ширине энергетического спектра DW/Wav = 35%. Среднеквадратичный нормализованный эмиттанс пучка en rms составляет  21 ммрад. При выходном токе 0,51 А мощность обратных электронов составляет Pback = 21 кВт при их средней энергии 49 кэВ.

На рис. 2 приведены фазовый и энергетический спектры выходного пучка, а на рис. 3 распределения частиц на плоскостях фаза- энергия и х - x'. Из приведенных данных и рисунков видно, что пучок на выходе пушки является сгруппированным, что позволяет инжектировать его непосредственно в ускоряющую секцию с vф = c. При скважности 1000 (300 Гц, 3,3 мкс) средняя мощность обратных электронов будет 21 Вт, что составит, по видимому, значительную часть мощности накала катода. Существует опыт работы термоэлектронных ВЧ пушек с большой частотой повторения импульсов при полностью выключенном накале [5,6]. Однако в обоих случаях эмиссия катода в установившемся режиме была чрезмерной. Во избежание этого эффекта была промоделирована динамика электронов, эмитированных с кольцевого катода. Было показано, что при использовании катода с наружным радиусом 2,5 мм и внутренним радиусом 1 мм мощность электронов, попадающих на поверхность катода составляет 13 кВт. Несмотря на то, что при этом  эмиттанс увеличивается в 1,5 раза он остается достаточно малым по сравнению с эмиттансом пучка на выходе многих инжекторов с обычными источниками электронов. Применение кольцевого катода позволяет подобрать необходимое значение тока на выходе пушки для обеспечения требуемого режима ее работы при малой скважности импульсов.

Рис. 2

Рис. 3

Для ориентировочной оценки изменения температуры катода за время импульса использовалась простая модель. Предполагалось, что  обратные электроны имеют равномерное распределение по поверхности катода, а их энергия равна средней энергии. Предполагалось, также, что мощность обратных электронов рассеивается в слое с глубиной, равной длине экстраполированного пробега электронов с этой энергией в веществе катода l. Распространение тепла за время импульса не учитывалось. В этом случае изменение температуры поверхности катода за время импульса t и будет  равно:

DT=PbacktcpV,

где cp - теплоемкость вещества катода, S - площадь, r - плотность нагреваемого вещества.

Для сплошного и кольцевого катодов DT составит 44 и 34 град. соответственно. Такое изменение температуры катодов приведет к увеличению тока эмиссии на 70 и 40% соответственно. Для стабилизации долговременного режима работы пушки необходимо выбрать коэффициент связи резонаторной системы с волноводным трактом таким образом, чтобы при номинальном токе резонаторная система была слегка недосвязанной. Тогда изменение тока эмиссии катода будет вызывать противоположное изменение поля в резонаторах и, как следствие, компенсацию изменения эмиссии. К сожалению, моделирование с применением PARMELA не позволяет учесть эффекты, связанные с нагрузкой током. Ответ на этот вопрос может дать исследование экспериментального образца пушки. Оценки нагрузочной характеристики пушки все же были проведены на основе баланса мощностей. Описанный ниже метод предполагает выполнение следующих условий: в резонаторной системе с током существует установившийся режим; при изменении тока пучка изменяется только амплитуда ускоряющего поля; пространственное распределение поля не изменяется. Если эмиссионная способность катода слабо изменяется за время высокочастотного импульса, то описанные выше условия могут быть реализованы на практике путем изменения настройки резонаторной системы для каждого значения тока пучка.

При наличии пучка баланс мощностей можно записать следующим образом: ò0=Pð+ò1−ä2, где Р0, Ррас, Рп - мощность генератора, мощность рассеиваемая в стенках для создания поля и мощность передаваемая электронам соответственно, ä=ò+òð1−β0ò+òð1+β0- модуль коэффициента отражения резонаторной системы, b0 - коэффициент связи резонаторной системы без пучка с волноводом. На основании моделирования динамики электронов для различных Ez max при фиксированном токе эмиссии катода была построена зависимость Pп как функция выходного тока и напряженности поля. Зависимость Ррас от

Ez max определялась из результатов расчетов резонаторной системы. Результирующая напряженность поля находилась из решения уравнения баланса мощностей численными методами для заданного тока при заданных Р0 и b0. Результаты расчетов приведены на рис. 4.

Рис. 4

Исходя из результатов моделирования можно надеяться на получение 0,5 мА среднего тока на выходе пушки, так как при частоте повторения импульсов 300 Гц и длительности импульсов тока 3,3 мкс (скважность 1000) величина средней мощности, выделяемой в катоде будет все еще меньше характерной мощности накала такого катода. Значения ширины энергетического спектра пучка и фазовой протяженности сгустков электронов на выходе пушки позволяют инжектировать его непосредственно в ускоряющую секцию с фазовой скоростью равной скорости света.

Автор считает своим приятным долгом выразить признательность Н.И. Айзацкому и В.А. Кушниру за полезное обсуждение и интерес к работе, а также группе АОТ-1 LANL, US за предоставленную возможность использовать программы SUPERFISH и PARMELA.

Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины, проект 2.5.1/39.

Литература

[1] C.B. McKee and John M.J. // NIM, A304(1991), p. 386--391.

[2] V.A. Kushnir, V.V. Mitrochenko // Proc. of the fifth European Particle Accelerator Conference, Sitges (Barcelona), 1996, vol. 2, pp. 1414-1416.

[3] J.H. Billen, L.M. Young // Proceedings of the 1993 Particle Accelerator Conference, Vol.2. of 5. 790 -- 792 (1993).

[4] K.R. Crandal, L. Young // LANL report, LAUR-90-1766 (1990), 57

[5] V.A. Kushnir, V.V. Mitrochenko, Wang-Gang, // Proc. of the 14 Conference on charge Particle Accelerators, Protvino, Russia, 1994  v.3, p. 97-102.

[6] J.N. Weaver, R.D. Genin, P. Golceff et. al. // Proceedings of the 1993 Particle Accelerator Conference, p. 3018 -- 3020 (1993).