# РЕЛЯТИВИСТСКИЙ МАГНЕТРОН С СИММЕТРИЧНЫМ ПИТАНИЕМ

А.В. Агафонов,  Е.Г. Крастелев
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

С целью увеличения эффективности релятивистских магнетронов предложена новая схема симметричного питания и методы локализации электронного потока в области взаимодействия. По результатам опубликованных экспериментальных исследований эффективность релятивистских магнетронов составляет 10 ¾ 30%, что существенно ниже эффективности классических магнетронов, превышающей в ряде случаев 70%. Одной из существенных причин, влияющих на эффективность релятивистских магнетронов, является схема питания магнетрона с одной стороны, типичная для  подобных экспериментов. В такой схеме возникает дрейф электронов в аксиальном направлении с генерацией паразитного пучка, не участвующего в обмене энергией с волнами, поперечные скорости электронов трансформируются в продольные. Предложена схема специального модулятора, обеспечивающего симметричное питание релятивистских магнетронов и отличающегося компактностью и надежностью работы при высокой частоте следования импульсов и приведены результаты численных расчетов по PIC коду КАРАТ нескольких вариантов формирования электронного потока в области взаимодействия магнетронов с одно- и двусторонним питанием.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 96-02-19215а.

I. ВВЕДЕНИЕ

Высокий КПД обычных магнетронов был достигнут в результате интенсивных экспериментальных и теоретических исследований, направленных на оптимизацию всех основных его узлов. Разработки же релятивистских магнетронов, несмотря на почти 20-летнюю историю, фактически не вышли из начальной стадии развития. Подавляющее большинство опубликованных в печати работ носит прежде всего характер демонстрации самой возможности создания релятивистских магнетронов экстремально высокой мощности [1], [2], [3]. Показательно, что работы эти выполнены не на специализированных установках, а на существовавших в лабораториях сильноточных ускорителях. Собственно магнетронный генератор тем или иным способом приспосабливался к существующим элементам конструкции диода ускорителя, а для согласования с ним использовались такие ухищрения как дополнительные диодные промежутки, в результате чего сам магнетрон выглядит уже неким чужеродным довеском во всей этой конструкции. Тем не менее, полученные в экспериментах на сильноточных ускорителях беспрецедентные уровни мощности СВЧ-излучения ¾ от сотен мегаватт до нескольких гигаватт, привлекают пристальное внимание многих потенциальных потребителей и служат хорошим основанием для продолжения и развития работ по релятивистским магнетронам.

Возможность реализации изложенной выше идеи двухстороннего питания релятивистского магнетрона не вызывает принципиальных возражений ¾ надо только подвести импульсы высокого напряжения к катоду с двух сторон. Oднако ее техническое воплощение не столь просто. Более того, для большинства существующих лабораторных сильноточных ускорителей оно и не представляется возможным, ибо они просто не годятся для этого. Рассчитанные на генерацию электронных или ионных пучков, они имеют односторонний ввод мощности (ускоряющего напряжения) в диод, оставляя другую сторону открытой для пучка.

II. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Предложенная выше идея симметричного питания магнетрона достаточно прозрачна. Следует отметить, что те или иные попытки симметризации потока в области взаимодействия предпринимались как раз с целью увеличения эффективности преобразования энергии пучка в энергию ВЧ-поля (магнитные пробки, которые должны были обеспечить запирание пучка в области взаимодействия, либо профилирование электродов, которые формировали электростатические зеркала на границах области взаимодействия). Однако, запирание пучка без симметризации питания магнетрона не позволяло получить желаемый результат.

Расчеты динамики формирования пучка проведены по 2,5-мерному электромагнитному коду КАРАТ [4] для азимутально симметричных систем.

Рис.1 иллюстрирует два возможных метода локализации электронного потока в пределах некоторой области взаимодействия при симметричном питании. На верхнем рисунке показана конфигурация электронного потока при наличии магнитных пробок с максимальным значением поля 11 кГс справа и слева от эмиттирующей вставки, на нижнем рисунке для формирования ограниченного потока использованы электростатические зеркала, формируемые искривленными электродами. В обоих случаях в пределах области взаимодействия магнитное поле составляет 8 кГс, максимальное напряжение на диоде 500 кВ, длительность нарастания напряжения до максимального значения 2 нс, максимальный ток с эмиттирующей вставки 10 кА. Сравнение характеристик потоков внутри диодов с магнитными и электростатическими пробками показывает, что последняя схема может быть предпочтительнее для использования в релятивистских магнетронах.

Рис.1. Формирование электронных потоков в простых коаксиальных диодах с эмиттирующей вставкой и с симметричным питанием посредством магнитных пробок (вверху) и электростатических зеркал (внизу).

III. ИНДУКЦИОННЫЙ ДРАЙВЕР РЕЛЯТИВИСТСКОГО МАГНЕТРОНА

Принципиальная схема драйвера с условным изображением одного из возможных вариантов магнетрона показана на рис.2. Драйвер состоит из двух одинаковых секций линейного индукционного ускорителя (ЛИУ) (области 1 и 2 на рис.2), установленных с обеих сторон магнетрона (область 3) и обьединенных с ним общим центральным электродом ¾ сумматором напряжений. Oба конца этого электрода соединены с заземленными фланцами на концах секций ЛИУ, а середина его выполняет роль катода магнетрона. В пределах каждой из секций центральный электрод суммирует напряжения, развиваемые отдельными индукторами, входящими в состав секции. Это напряжение ступенчато возрастает от нуля у заземленных торцов до максимального, равного сумме напряжении всех индукторов одной секции, действующего только на выходе секции, т.е. в области магнетрона. В случае использования одинаковых секций, имеющих одинаковое число индукторов, которые запитываются от одного общего генератора импульсов или попарно от нескольких, суммируемые напряжения будут равны, как и равны потоки энергии, втекающие в магнетрон слева и справа.

Рис.2. Схематическое изображение драйвера, обеспечивающего симметричное питание интегрированного в конструкцию релятивистского магнетрона.

Собственно магнетронный генератор, схематично изображенный на рис.2, состоит из центрального электрода ¾ катода, роль которого может выполнять наиболее напряженный участок посередине штока-сумматора или установленный на нем специальный электрод заданного диаметра или изготовленный из другого материала, коаксиального с ним анодного резонаторного блока и устройства вывода ВЧ-мощности. Вывод мощности осуществляется с помощью нескольких радиально расположенных волноводов через щели в резонаторах анодного блока и установленные сразу за ними короткие согласующие секции ¾ трансформаторы импедансов [3], [5].

K достоинствам схемы относятся высокая эффективность передачи энергии от генератора в нагрузку, отсутствие изолятора на полное напряжение, возможность использования сравнительно невысоких напряжений отдельных индукторов и, соответственно, генераторов импульсов.

IV. МОДУЛЬНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА.

Желание создать легко модифицируемую лабораторную установку предопределило выбор сравнительно невысокого напряжения на отдельных индукторах ¾ до 50 кВ. Это позволяет использовать гибкие стандартные радиочастотные кабели для подвода питания к индукторам и конструктивно разбить установку на несколько функциональных модулей. В зависимости от задач проводимых экспериментов число модулей-индукторов в секциях ЛИУ, а также тип и параметры генератора импульсов могут быть изменены.

Основные параметры лабораторной модульной установки:

- амплитуда импульсов напряжения на нагрузке 25-50 Oм ¾ 250 кВ;

- длительность импульсов напряжения   ¾ 80 нс;

- напряжение возбуждения индукторов  ¾ 50 кВ;

- число индукторов в одной секции ¾ 5.

Kонструкция секции ЛИУ схематично показана на рис.3. Oна состоит из пяти одинаковых модулей-индукторов, короткой переходной секции, которая непосредственно примыкает к области магнетрона, и торцевого узла крепления и юстировки центрального штока-сумматора. Полная длина секции составляет 750 мм. Диаметр центрального электрода-сумматора 40 ¾ 60 мм.

Рис.3. Секция линейного индукционного ускорителя с сумматором напряжения.

Kонструкция и размеры индукторов выбраны, исходя из использования в каждом из них доступных высококачественных сердечников из аморфного металла с межслойной полимерной изоляцией.

В качестве источников импульсного питания секций ЛИУ на первом этапе будет использован один из имеющихся генераторов с коаксиальной формирующей линией с водяной изоляцией и газовым коммутатором (Z = 4¾5 Oм), незначительно модифицированный для работы на низком напряжении и дополненный выходной секцией ¾ коллектором для подсоединения кабелей и индуктивной развязкой для ввода напряжения перемагничивания сердечников.

Впоследствии планируется использовать специально разработанный компактный генератор импульсов, способный работать в периодическом режиме с частотой повторения импульсов до нескольких Гц.

Kонструкция этого генератора основана на использовании новых быстрых конденсаторов-формирователей квазипрямоугольных импульсов наносекундной длительности, содержащих все необходимые элементы систем формирования. Из производимых промышленностью были выбраны формирователи со следующими параметрами:

- зарядное напряжение ¾ 80 кВ;

- импеданc ¾ 1,7 Oм;

- длительность выходного импульса ¾ 80 нс;

- суммарная емкость ¾ 28 нФ.

По сравнению с традиционными для сильноточных наносекундных генераторов решениями применение быстрых конденсаторов-формирователей позволяет упростить схему генератора и значительно уменьшить его размеры. Tакой подход был успешно опробован в работе [6] при создании компактного генератора наносекундных импульсов на напряжение до 400 кВ.

Литература

- W. Manheimer. High-power microwaves for defense and accelerator applications. AIP Conference Proc. N 249. The physics of particle accelerators. (Eds. M. Month, M. Dienes). AIP, 1992. v. 2, pp. 1795-1838.

- J. Benford, J.S. Levine, S.K. Lam, B.D. Harteneck, D. Price, M.J. Willey. Relativistic magnetrons and klystrons at long pulse duration. Proc. 10th International conference on high-power particle beams, "BEAMS-94", San Diego, USA, 1994. v. 1, pp. 272-275.

- J. Benford, H. Sze, D. Bromley, B. Harteneck. Progress on relativistic magnetron. Proc. of the 6th Intern. Conf. on High-Power Particle Beams, Japan, 1986, v. 2, 577-580.

- P.V. Kotetashwily, P.V. Rybak, V.P. Tarakanov. KARAT ¾ a means for a computer experiment in electrodynamics, Institute of General Physics, Moscow, Russia, Preprint no. 44, 1991.

- J. Benford, B. Harteneck, H. Sze, W. Woo, R.R. Smith. Phase locking of relativistic magnetrons. Proc. of the 7th Intern. Conf. on High-Power Particle Beams, "BEAMS-88", Germany, 1988, v. 2, 1359-1364.

V.V. Bulan, E.V. Grabovsky, A.N. Gribov, V.G. Lujnov. The nanosecond generator RG-1 with near-rectangular pulse. Proc. of the 11-th Intern. Conf. on High Power Particle Beams, "BEAMS-96", Prague, Czech Republic, 1996, v. 2, pp. 942-945.

Проблема несимметричного подвода энергии очень остра для целого ряда исследований, в частности, УТС. В последнем случае ее решение было найдено в виде... симметричных многомодульных установок со сведением энергии в симметричные диодные структуры тем или иным методом. Но, увы, для магнетрона такое решение не подходит.