ПОЛУЧЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ В МАГНЕТРОННОЙ ПУШКЕ С ВТОРИЧНОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ В РЕЖИМЕ АВТОЗАПУСКА

Довбня А.Н., Гладких П.И., Закутин В.В.,Митроченко В.В., Решетняк М.Г.,

Ромасько В.П., Тур Ю.Д., ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

Красноголовец М.А., ХТУРЭ, Харьков, Украина

Проблема повышения импульсной и средней мощности многих ВЧ источников, увеличения их долговечности тесно связана с разработкой электронных пушек с ненакаливаемым катодом [1-4]. Как известно, магнетронные пушки, в которых используются холодный вторичноэмиссионный металлический катод, характеризуются большим временем жизни ~ 100000 часов [2] и высокой плотностью ~50 А/см2 [4] эмиссии электронов с катода, относительной простотой конструкции и могут быть использованы для этих целей. Несмотря на все эти преимущества имеется недостаточное количество как экспериментальных, так и теоретических работ по объяснению некоторых эффектов, связанных с генерацией пучка. Одним из слабоизученных является, в частности, вопрос об условиях накопления пространственного заряда [5]. Кроме того, существуют различные гипотезы о причинах появления начального тока в магнетронных пушках с холодным катодом. Теории не могут объяснить протекание значительного тока, большую энергию электронов вблизи катода, повышенный шум пространственного заряда в магнетронном диоде в закритическом режиме [6,7]. Это требует проведения как теоретических, так и экспериментальных исследований физических процессов, протекающих в магнеторнных пушках при H>Hкр. Данная работа посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию физических процессов и получению прямолинейных электронных пучков в магнетронных пушках с вторичноэмиссионным катодом.

Экспериментальные исследования параметров пучка проводилось на экспериментальной установке (рис. 1) содержащей:

- высоковольтный импульсный модулятор 1 (амплитуда напряжения 5 - 200 кВ, длительность импульса 2 - 10 мкс, частота следования импульсов 10 - 50 Гц);

- фокусирующий соленоид 2 с напряженностью магнитного поля до 2000 Э с неоднородностью в продольном направлении ~±8%;

- вакуумную камеру с вторичноэмиссионной пушкой коаксиального типа с центральным медным катодом 3 и трубчатым анодом 4 из нержавеющей стали, давление в камере поддерживается магнитноразрядным насосом на уровне £10-6 Торр;

- систему индикации - датчики тока и напряжения и цилиндр Фарадея 5 с калориметрическим измерителем мощности на расстоянии 70 мм от среза анода.

Рис. 1 - Схема экспериментальной установки

Пушка питается от модулятора, формирующего прямоугольный импульс напряжения с амплитудой выброса в начальной части импульса, которая изменялась от 25 кВ до 200 кВ. Импульс отрицательной полярности подается на катод пушки ,а ее анод заземлен. Затравочные процессы на катоде обеспечиваются спадом выброса на импульсе. При этом отпадает необходимость использования внешнего высоковольтного генератора [4]. Длительность спада составляла ~1 мкс (см. рис. 2), что позволяло осуществлять процесс размножения и накопления электронов в слое вблизи катода.

Рис. 2 - Осциллограммы импульсов напряжения на катоде (кривая 1 - соответствует холостому ходу модулятора, кривая 2 - в режиме генерации пучка) и тока пучка (кривая 3) с цилиндра Фарадея.

Были изучены параметры электронного пучка в зависимости от геометрических размеров пушки в пределах изменения диаметра от 3 до 40 мм, диаметра анода от 10 до 140 мм, длины электродов от 40 до 140 мм.

Эксперименты показали важную роль тренировки катода. В первое время после генерации тока пучка наблюдались выбросы на токе с цилиндра Фарадея аналогично [4], связанные с десорбцией газа с поверхности катода и уходе легких фракций. По мере тренировки выбросы смещались к концу импульса, а затем полностью исчезали, так как ушли более тяжелые фракции и ток коллектора практически не изменялся.

Исследования показали, что запуск пушки происходит только на спаде импульса напряжения. Типичные осциллограмм импульсов напряжения на катоде и тока пучка с цилиндра Фарадея приведены на рис. 2. Видно, что спад импульса напряжения состоит из двух временных фаз - медленной (сотни наносекунд), соответствующей холостому ходу модулятора (кривая 1) и быстрой (единицы и десятки наносекунд - кривая 2) - во время которой происходит генерация пучка. Во  время медленной фазы происходит автоэмиссия, набор энергии электронами и бомбардировка катода. Во время быстрой фазы происходит формирование пространственного заряда. При этом за счет резкого увеличения тока происходит "подсадка" импульса напряжения модулятора, что в свою очередь увеличивает крутизну спада напряжения и, как следствие, увеличение энергии электронов, бомбардирующих катод. Число электронов возле катода еще больше увеличивается, пока не достигнет некоторого критического значения, при котором электронный слой начинает экранировать катод, вызывая провисание потенциала в промежутке анод-катод и уменьшение электрического поля на катоде. Коллективное движение электронов в процессе их размножения может явиться причиной развития колебаний пространственного заряда при достижении им определенной минимальной плотности на стационарной стадии. Электроны могут отбирать от высокочастотных колебаний пространственного заряда значительную энергию, достаточную для возникновения вторичной электронной эмиссии с коэффициентом d>1 [6].

Минимальная крутизна, необходимая для устойчивого запуска вторичной эмиссии составляет ~20 кВ/мкс. При увеличении крутизны спада до ~50 кВ/мкс амплитуда тока пучка изменяется слабо при изменении длительности импульса от 2 до 10 мкс. Сравнение величины тока модулятора с током, регистрируемым цилиндром Фарадея показывает, что они практически совпадают.

Исследована зависимость тока пучка на коллектор от амплитуды импульса на катоде. В процессе измерений, при каждом заданном значении напряжения, магнитное поле подбиралось таким, чтобы амплитуда тока пучка была максимальной. Из полученных результатов следует, что ток пучка подчиняется закону "3/2" (рис. 3) и согласуется с результатами, полученными при работе пушки с внешним запуском. Плотность тока пучка составляла ~50 А/см2 (диаметр катода 5 мм, диаметр анода - 26 мм). Аналогичные зависимости получены для магнетронных пушек с диаметром катодов 16 мм и 40 мм и диаметрами анодов 50 мм и 78 мм соответственно. Пучки в поперечном сечении имели вид колец с внутренним диаметром примерно равным диаметру катода с толщиной "стенки" ~2 мм.

Рис. 3 - Зависимость тока пучка от напряжения на катоде.

Исследован диапазон работы пушки при заданном значении магнитного поля в зависимости от амплитуды напряжения на катоде. Показано, что при постоянном магнитном поле формирование электронного пучка сохраняется при изменении амплитуды напряжения на ~10% от оптимального значения. Внутриимпульсная нестабильность импульса напряжения приводит к срыву вторичноэмиссионного процесса (рис. 4а). Использование этого эффекта в наших экспериментах позволило достичь полной амплитудной модуляции тока пучка с частотой ~1 МГц (рис. 4б). Это достигалось путем формирования вершины импульса напряжения с синусоидальной модуляцией и получением на выходе пушки сгустков электронов, расположенных по времени в тех местах, где напряжение имеет спад.

Также была исследована зависимость  величины тока магнетронной пушки от поперечных размеров электродов. В частности, на рис. 5 показан ток пучка, как функция диаметра. Результаты получены при напряжении 24 кВ для межэлектродного зазора коаксиальной пушки 5 мм и 20 мм (кривые 1 и 2 соответственно). Анализ этих зависимостей дает возможность утверждать, что ток пучка возрастает обратно пропорционально логарифму отношения диаметров анода к катода, что согласуется с зависимостью, полученной для классических магнетронов [6].

Проведем теоретический анализ развития вторичноэмиссионных процессов в одночастичном приближении. Показано, что в спадающем электрическом поле электроны после 5 -10 соударений приобретают энергию, больше чем

а

б

Рис. 4 - Осциллограммы тока пучка и напряжения на катоде, полученные при работе магнетронных пушек: а - Æ катода - 5 мм, Æ анода 26 мм и Н~1800 Э;

б - Æ катода - 40 мм, Æ анода 78 мм и Н~700 Э.

Рис. 5 - Зависимость тока пучка от диаметра катода

100 эВ, в процессе последующих соударений 15 -20% электронов приобретают энергию >250 эВ достаточную для осуществления вторичноэмиссионного размножения. Под действием продольной компоненты электрического поля электроны дрейфуют к выходу пушки. Проведенные расчеты удовлетворительно согласуются с качественным анализом процесса работы магнетронной пушки (диаметр катода 5 мм, диаметр анода - 26 мм).

Было рассчитано краевое электрическое поле магнетронной пушки для указанных выше размеров. Из расчетов следует, что на срезе анода энергия электронов пучка составляет 27 - 32 кэВ, что согласуется с измерениями энергии частиц пучка в эксперименте. В этих экспериментах  приложенное напряжение составляло 40 кВ, а внутренний диаметр пучка - 5,5 мм,  наружный диаметр - 9 мм.

Проведенные исследования показали, что магнетронные пушки с вторичноэмиссионным металлическим катодом позволяют получать устойчивые, стабильные пучки с высокой плотностью тока и могут быть использованы, как источники электронов для ускорителей и мощных СВЧ- генераторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ломакин В.М., Панченко Л.В. О самовозбуж-дении импульсного магнетрона при малых значениях начальной эмиссии катода. (Холодное самовозбуждение). "Электронная техника", сер. 1, "Электроника СВЧ", 1970, вып. 2, стр. 33-42.

2. Skowron J.F. The Continuous - Cathode (Emitting-Sole) Crossed-Field-Amplifier. Proc. of the IEEE 1973, v.61, #3, p. 69-101.

3. Черенщиков С.А. О запуске магнетрона с холодным катодом на спаде импульса напряжения "Электронная техника", сер. 1, "Электроника СВЧ", 1973, вып. 6, стр. 20 - 28.

4. Dovbnya A.N., Zakutin V.V., Zhiglo V.F., et al., Experimental Invistigation of a Cold-Cathode Magnetron Gun. Proc. of the Fifth EPAC 10-14 June 1996, Vol. 2, p. 1508-1509.

5. Чурюмов Г.И. Особенности вторичной электронной эмиссии в магнетронных усилителях с холодным катодом. Радиоэлектроника, 1997, №7, стр. 77-80.

6. Соминский Г.Г., Терехин Д.К., Фридрихов С.А.   Вольтамперная характеристика магнетронного генератора с вторичноэмиссионным катодом. ЖТФ, 1964, ХХХIV вып. 9, стр. 1666 - 1676.

7. Sims J.D., Cabor C. J. Electronics, 1956, v. 1, p. 449.