ОТПАЯННАЯ МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Королев А.Н., Симонов К. Г.

ГНПП “Исток”, г.Фрязино, Московская обл., Россия

Новый перспективный класс приборов - отпаянная электронная пушка модульной конструкции выводит мощный электронный пучок в атмосферу или иную газовую среду.

Прибор впервые создан в ГНПП “Исток” (г.Фрязино, Московской обл.), конструкция его оригинальна.

Разработка электронных отпаянных пушек была стимулирована перспективами применения электронных пучков в промышленности, медицине, лазерной технике и других областях.

Электронная отпаянная пушка модульной конструкции представляет собой разновидность ускорителя прямого действия, который откачан и загерметизирован, и в дальнейшем эксплуатируется без использования вакуумных насосов. Вывод электронного пучка производится через тонкую титановую фольгу, причем облучение изделия производится сразу по достаточно большой площади без применения устройств развертки пучка.

Электронная отпаянная пушка модульной конструкции, в отличие от других электронных пушек, компактна, долговечна, не требует системы вакуумной откачки, имеет малое время подготовки к эксплуатации, обеспечивает взаимозаменяемость и хорошую повторяемость характеристик. Она дает возможность получить большое поле облучения путем компоновки необходимого числа пушек, расположенных вплотную одна к другой.

При разработке электронной отпаянной пушки модульной конструкции пришлось решить ряд сложных научных и технологических проблем, главными из которых являлись проблема создания герметичного и надежного выпускного окна с минимальной толщиной фольги, проблема разработки электронно-оптической системы с хорошим распределением пучка по выпускному окну, проблема создания высокоэффективных и надежных катодов, а также технология сборки пушки с обеспечением очень высокого вакуума, требуемого для долговечности катодов [1].

Пушка содержит следующие элементы:

- корпус, имеющий прямоугольную форму с размерами 400´230´114 мм;

- высоковольтный изолятор, выполненый из керамики и имеющий коническую форму;

- катодная ножка, содержащая 2 катода с подогревателями и формирующими электродами;

- выпускное фольговое окно, предназначенное для выпуска электронного пучка в атмосферу. выпускное окно охлаждается водой, протекающей по канавкам, которые расположены по контуру окна, а также по середине;

- миниатюрный электроразрядный насос. При работе пушки насос поддерживает в ней высокий вакуум 10-6Па.

Разработка надежного и технологичного выпускного окна является одной из основных проблем создания электронной отпаянной пушки. В выпускном окне необходимо использовать как можно более тонкую фольгу, изготовленную из материала с малым удельным весом. Наилучшим образом удовлетворяет требованиям пушки, включая механические, вакуумные и тепловые, фольга из титана толщиной 30 мкм.

Выпускное окно содержит две опорных медных решетки квадратной формы, имеющих большое количество отверстий для пропускания электронного пучка. Титановая фольга, закрывающая отверстия, приварена к решеткам. Бортики служат для присоединения выпускного окна к корпусу пушки. Так как на фольге выделяется большая мощность, то для обеспечения длительной работы пушки необходим эффективный теплоотвод от фольги. Проблеме теплоустойчивости выпускного окна уделено первостепенное внимание - разработана специальная методика расчета и выполнено большое количество экспериментальных исследований по оптимизации теплового режима.

Технология изготовления вакуумно-плотных окон с тонкой фольгой основана на диффузионной сварке фольги с решеткой. Сварка осуществляется в вакуумной печи при высокой температуре с использованием специальных приспособлений, принцип действия которых основан на разности коэффициентов линейного расширения материалов. Оптимальные значения температуры сварки 810°С и времени выдержки при этой температуре 45 мин. определены экспериментально.

При разработке электронно-оптической системы решены проблемы формирования электронного пучка, который должен быть быстро расходящимся, иметь равномерное распределение плотности тока по площади выпускного окна и, по возможности, - по площади катода. Для выполнеия этих требований используются катоды с плоской эмиттирующей поверхностью и формирующие электроды специальной формы, которая подбирается путем теоретической оптимизации на ЭВМ.

В результате проведенных теоретических и экспериментальных работ разработана серия электронных отпаянных пушек. Параметры одной из пушек импульсного действия, имеющей большую среднюю мощность выведенного пучка, приведены в табл.1.

Таблица 1. Параметры электронной отпаянной пушки с болшой средней мощностью.

| Средняя мощность выведенного пучка | 400 Вт |
| --- | --- |
| Размеры выпускного окна | 200´100 мм |
| Фольга выпускного окна | 30 мкм Ti |
| Максимальная энергия электронов | 160 кэВ |
| Максимальная мощность поверхностной дозы | 300 кГр/сек |
| Ток на выходе | 10 А |
| Длительность импульса | 5 мкс |
| Частота следования импульсов | 50 имп/сек |
| Масса электронной пушки | 20 кг |

На основе этой электронной отпаянной пушки была создана экспериментальная установка с целью проведения испытаний различных изделий и материалов и разработки процессов электронно-лучевой технологии. Для расширения экспериментальных возможностей предусмотрена регулировка в широких пределах ряда основных параметров: энергии электронов, частоты следования импульсов, длительности импульса, напряжения и тока накала электронной пушки.

Электронная отпаянная пушка размещена в радиационно-защищенном помещении, стены которого покрыты свинцовыми листами толщиной 10 мм. Пушка расположена вертикально, так, что электронный пучок падает на испытываемые образцы сверху вниз. Изолятор электронной пушки находится в баке с трансформаторным маслом. Высоковольтный импульсный трансформатор, имеющий выходное напряжение до 250 кВ, обеспечивает питание электронной пушки, которое осуществляется с помощью высоковольтного кабеля.

На экспериментальной установке было проведено большое количество испытаний влияния поверхностного облучения пучком электронов низкой энергии на физические характеристики материалов.

Удовлетворительные результаты получены при облучении изделий из полиэтилена и поливинихлорида - существенно повышена их прочность. На установке отработан также режим стерилизации изделий.

Как результат этой работы разработан и создан в Московском радиотехническом институте (МРТИ) РАН на основе электронной отпаянной пушки ГНПП “Исток” головной промышленный образец малогабаритной установки.

Установка является экологически чистой, она имеет собственную радиационную защиту и автономную систему водяного охлаждения, поэтому она может быть размещена в любом клиническом или лабораторном помещении. Установка является весьма малогабаритной - она размещена в одном радиоэлектронном шкафе. Установка имеет современный дизайн и автоматизированное управление с помощью персонального компьютера.

Облучение изделий в установке производится в закрытой камере. Пучок ускоренных электронов, выведенный в атмосферу, распределен по площади зоны облучения. он имеет структуру коротких интенсивных импульсов. Установка может работать в трех режимах: одиночный импульс пучка, непрерывное следование импульсов, серии импульсов с паузами (пакетно-импульсный режим). Энергия электронов, частота следования импульсов, длительность облучения и пауз регулируются в широких пределах. Основные параметры установки приведены в табл.2.

Таблица 2. Основные параметры установки - головного промышленного образца.

| Энергия ускоренных электронов (регулируемая) | 100 ... 180 кэВ |
| --- | --- |
| Максимальная мощность выведенного пучка | 150 Вт |
| Длительность импульса | 2 мкс |
| Частота следования импульсов (регулируемая) | 5 ... 300 имп/сек |
| Размеры зоны облучения | 200´100 мм |
| Максимальная мощность поверхностной дозы | 75 кГр/сек |
| Максимальная потребляемая от сети мощность | 2 кВт |
| Размеры установки (не считая компьютера) | 0,7´0,6´2 м |
| Общая масса | 700 кг |

В заключение отметим, что электронная отпаянная пушка модульной конструкции отмечена высшими наградами на Всемирном салоне изобретений, научных исследований и промышленных инноваций “Брюссель-Эврика-94”: Золотой медалью с отличием и специальным призом жюри.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Симонов К.Г. Электронные отпаянные пушки. - М.: Радио и связь, 1985 - 128с.