О возможности замены термоэлектронных пушек в мощных клистронных усилителях на магнетронные пушки, работающие в режиме вторичной эмиссии

Г.М Иванов, Л.А. Махненко, А.Н. Опанасенко, С.А. Черенщиков

ННЦ Харьковский физико-технический институт, Харьков, Украина

В настоящее время все линейные ускорители электронов и ускорительные комплексы ННЦ ХФТИ, традиционного со времен СССР центра линейных резонансных ускорителей электронов, используют в качестве источников СВЧ импульсные клистронные усилители. Применяемые в них клистроны имеют ресурс работы много меньший, чем большинство остальных элементов ускорителя и подлежат периодической замене.

При соблюдении технологии изготовления и эксплуатации причиной отказа в конце срока службы является выработка ресурса катода. Как показал многолетний опыт эксплуатации клистронов на ЛУЭ-300, это чаще всего выражается в потере эмиссии катода (40 % ) или частых пробоях в ваккуумной полости (32%). Причина этих явлений лежит в испарении с поверхности катода активирующего компонента. После очистки  элементы конструкции клистрона сохраняют свою работоспособность и могут отработать еще несколько паспортных сроков службы.

Рассматривается возможность восстановления отработавших ресурс клистронов. Традиционный процесс такой реставрации состоит в расточке катодной ножки, ее удалении, химической очистке вакуумной полости, замене катода в катодной ножке на аналогичный новый и заварке катодной ножки в клистрон. Дальнейшая вакуумная обработка будет аналогична обработке вновь изготовленного клистрона. Такая обработка включает длительный высокотемпературный (400 С) прогрев под откачкой. Вместе с тем такой восстановленный клистрон из-за частичной выработки ресурса остальных элементов будет иметь среднестатистический срок службы меньший, чем вновь изготовленный, несмотря на значительные затраты на подготовку восстановительного производства.

Если же новый катод будет иметь срок службы много больший, чем традиционный термоэмиссионный, то срок службы клистрона может быть многократно увеличен. Прототип подобной пушки предложен и осуществлен у нас в институте [1-3] при разработке сильноточных линейных ускорителей. Здесь мы имеем в виду магнетронную пушку во вторичноэмиссионном (мультипакторном) режиме [1]. Из-за стойкости чистых металлов при низких (комнатных) температурах к интенсивному электронному облучению [4] она может иметь срок службы на порядок больший, чем традиционная термоэмиссионная. Использование магнетронной пушки с металлическим катодом, кроме значительного увеличения срока службы, позволит существенно упростить и удешевить сам процесс восстановления клистрона. Катод такой пушки стоек к отравлению и напуску атмосферного воздуха, что упрощает процесс откачки и в перспективе позволяет иметь общую с ускорителем вакуумную систему. Последнее повышает надежность и упрощает изготовление и эксплуатацию ускорителя за счет исключения окон вывода СВЧ.

Доклад посвящен восстановлению на базе вторичноэмиссионной магнетронной пушки (ВЭМИП) мощного клистрона типа КИУ-12АМ. Параметры клистрона представлены в табл.1.

Таблица 1

| Рабочая частота | 2797 МГц |
| --- | --- |
| Номинальная мощность | 20 МВт |
| Рабочее напряжение | до 300 кВ |
| Микропервеанс пушки | 1.22 |
| Микропервеанс в конце срока службы | 1.015 |
| Энергетический разброс | 0,1 эВ |
| Диаметр пролетного канала | 30 мм |
| Длина пролетного канала | 400 мм |
| Длительность импульса | 2 мкс |
| Частота посылок | 50 Гц |
| Магнитное поле | 1 кГс |
| Внешний диаметр | 225 мм |
| Срок службы | 3000 ч |

В  табл.2 приведены достигнутые на стендах параметры магнетронных пушек в режиме вторичной эмиссии, дополненные прогнозируемыми (*).

Таблица 2.

| Напряжение | 150 кВ | [2,6] |
| --- | --- | --- |
| Микропервеанс | 0.76 | [1] |
| Длительность импульса | 3000 мкс | [2,6] |
| Частота посылок | 50 Гц | [2,6] |
| Средняя мощность рассеяния на катоде | от 20 до 80 Вт | [7}* |
| Энергетический разброс | не более 200 эВ | [8}* |
| Срок службы | 100 000 час | [9]* |

Из сопоставления таблиц видно, что по ряду параметров макетные образцы близки к пушке клистрона. В магнетронной пушке со вторичной эмиссией мы можем выделить два параметра по которым ее применимость может ставиться под сомнение. Это несколько меньший первеанс и больший разброс электронов по  энергии в пучке.

Вопрос о получении необходимого тока пучка будем решать, аппроксимируя экспериментальные данные методом масштабного моделирования  согласно  соотношению из [2]

(1)

Запишем обобщенное соотношения отсечки как:

(2)

Здесь в классическое соотношение отсечки в цилиндрическом магнетроне [10] введен коэффициент отсечки h т. к. в реальном случае для запирания тока на анод и обеспечения устойчивой работы магнетрона со вторичной эмиссией [7] и соответствующей пушки требуется большее магнитное поле, учитываемое этим коэффициентом. Понятно, что в классическом случае h=1. Для обеспечения максимального тока при изменениях параметров пушки магнитное поле должно изменятся согласно этому соотношению, так как при дальнейшем повышении напряжения из-за частичного перехвата тока анодом ток будет меньше, чем по соотношению (1), а затем начинается нестабильность и срыв тока. Подставляя последнее выражение в соотношение (1) получим, что максимальный ток меняется с напряжением по закону "трех вторых" при x=Da/Dc. :

(3)	(3)

Из выражения (3) следует простая зависимость максимального первеанса пушки от двух параметров: коэффициента отсечки h и отношения диаметра анода к диаметру катода x.

(4)

Таким образом с помощью метода масштабного моделирования нам удалось получить зависимость (4) максимального первеанса магнетронной пушки со вторичноэмиссионным цилиндрическим катодом от отношения диаметров электродов.

Проведем количественный анализ возможной величины максимального первеанса магнетронной пушки. В качестве исходной модели пушки для определения константы С1, зависящей от эмиссионных свойств катода, нами выбран вариант наиболее полно экспериментально исследованной пушки [1] со следующими параметрами: U=48 кВ, I=8 А, B=1.35 кГс, Da=42 мм, Dc=5 мм, h=1.89.  Подставив необходимые параметры в соотношения (1), находим значение С1=2.6510-5 [ммГсА/В2], для медного катода. На рис. 1 представлены зависимости максимального микропервеанса пушки от отношения диаметров анод-катод для фиксированных значений "коэффициента отсечки". Величина h=1.89 соответствует реальному режиму работы пушки в длинноимпульсном режиме [1]. Ее сравнительно большая величина может быть связана с особенностями схемы включения. Приведена для сравнения пунктиром зависимость для коэффициента отсечки h=1.2 при котором уже практически отсутствует перехват тока анодом в магнетроне со вторичной эмиссией [7].

Рис. 1

На графике максимального первеанса проведены горизонтальные линии соответствующие номинальному микропервеансу 1.22 клистрона КИУ-12 АМ и его допустимому значению в конце срока службы 1.015 (пунктиром). При пересечении сплошной линии с соответствующими графиками мы получим отношения диаметров электродов.. По полученным значениям отношений диаметров ниже на рис. 2 построены зависимости необходимого магнитного поля от диаметра катода для малых x (слева) и для больших x от диаметра анода (справа) соответственно сплошными линиями для h=1.89 и пунктиром для h=1.2. Здесь следует заметить, что возможность устойчивой работы пушки при меньших значениях параметра отсечки (более высоких напряжениях) достоверно не установлена.

Рис. 2

Из сравнения графиков видно, что для больших x магнитное поле меньше, но при этом из-за уменьшения диаметра катода возрастут тепловые нагрузки на его поверхности из-за увеличения плотности тока.

Минимальные магнитные поля можно оценивать отдельно для случаев малых и больших x.  Для малых x рост диаметра катода приводит к росту диаметра пучка и ограничен диаметром пролетного канала, а для больших x размер анода ограничен внутренним  диаметром соленоида. Для более точных оценок следует учитывать увеличение диаметра пучка по сравнению с диаметром катода. Это также можно сделать на основе метода масштабного моделирования, но требует более сложных расчетов. Следует отметить, что возможна работа клистрона в режиме пониженного первеанса, предусмотренная техническими условиями, изображенная пунктирной горизонталью. Наконец применение материала катода с большими величинами коэффициента вторичной эмиссии, чем у меди, также позволит продвинуться вперед в решении задачи снижения величины необходимого магнитного поля.

Возможен и другой путь снижения энергозатрат на создание необходимого магнитного поля - уменьшение внутреннего диаметра фокусирующего соленоида. Этот путь наиболее приемлем при малых x.

Выше мы коснулись вопроса об энергозатратах, влияющих на полный к. п. д. клистрона. В случае применения вторичноэмиссионных магнетронных пушек можно достигнуть его повышения за счет экономии энергии идущей на накал. Кроме того, в трубчатом пучке с меньшим первеансом уменьшается кулоновское расталкивание, что способствует получению более высокого электронного к. п. д.. Все это позволяет надеяться, что данный подход к восстановлению клистронов помимо вышеуказанных преимуществ будет способствовать получению не только прежнего, но и более высокого к. п. д.

Влияние энергетического разброса DW оценим путем сравнения разброса времени пролета Dt участка группирования s в фазовых единицах wDt с фазовым размером сгустка в выходном резонаторе Dj .Чтобы этим влиянием можно было пренебречь, необходимо выполнение неравенства:

wDt<<Dj	(5)

Для временного разброса Dt нетрудно получить соотношение аналогичное соответствующему в теории клистронов:

(6)

Подставляя соответствующие численнные значения, получаем Dt= с. Для нашей частоты это около 0.1 рад. Для фазового размера сгустка p/4, обеспечивающего более чем 80% эффективность взаимодействия [10] неравенство (5) хорошо выполняется. Иными словами энергетический разброс вторичноэмиссионной пушки не должен оказать существенного влияния на работу клистрона. Это подтверждается нормальным функционированием мощных клистронов с магнетронной пушкой на основе термокатода известное из литературы [5]. Работа мощных пушек этих клистронов также сопровождается обратной бомбардировкой и будет иметь примерно тот же энергетический разброс.

ЛИТЕРАТУРА

[1].Черенщиков С.А. //  Труды тринадцатого совещания по ускорителям заряженных частиц. ОИЯИ Дубна (13-15 октября 1992). Дубна, 1993. Т.2. С.142-144.

[2] Cherenshchikov S.A. et al. // AIP Conference Proceeding. 1994. Vol. 337. P.350-359.

[3] Cherenshchikov S.A. et al // Bulletin of the American Physical Socciety. 1995. Vol. 40. N 3. P.1166-1167.

[4] William C.Brown. //. Proceedinds IEEE Vol.62,N1,January,1974, p.12-25.

[5] И.В.Алямовский .// Электронные пучки и электронные пушки.  "Сов. радио" М.1966.

[6] Cherenshchikov S.A,  Ivanov G.M., Safronov B.G..// Abstracts of reports the Fourth European Particle Accelerator Conference, (London 1994)

[7] Вигдорчик И.М., Тимофеев В.П.. // ЖТФ №6,т.45,1975, с.1330-1331.

[8] Вигдорчик И.М., Вигдорчик В.И., Тимофеев В.П. // ЖТФ №12, т.47,1977, с.2535-2539.

[9] Skovron J.F. // Proc.IEEE.-1973.-Vol 61.-No.3. P.350-365.

[10] Лебедев И.В. // Техника и приборы сверхвысоких частот. Т.II Электровакуумные приборы СВЧ. М.:Высшая школа, 1972. 376 с.