ИСТОЧНИК ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ НОВОГО ТИПА ДЛЯ            ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ

П. А. Литвинов

Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы

Для различных направлений науки и техники требуется получение пучков отрицательных ионов [1]. Основные применения их обусловлены тем, что не имеется принципиальных физических ограничений для преобразования данного вида ионов, ускоренных до необходимой энергии и сформированных необходимым образом, в соответствующий пучок нейтральных частиц свободный от воздействия электрических и магнитных полей. Причем, эффективность такого преобразования в широком диапазоне энергий сохраняет высокое значение, а на фотонных мишенях достигает ~ 100% .

Среди создаваемых для ускорителей современных источников отрицательных ионов, работающих на различных механизмах ионо-образования, особенно актуальными являются источники, генерирующие отрицательные ионы в объёме плазмы ( для них характерен небольшой энергетический разброс), а также не использующие для интенсификации образования отрицательных ионов добавок в виде паров щелочных металлов, так как их попадание в ускоряющую структуру может привести к пробоям и, как следствие, выходу ускорителя из работоспособного состояния. Из других требований, которые определяют перспективность использования ионного источника в инжекторе ускорителя, необходимо выделить следующие: небольшой поток газа из эмиссионного отверстия в область ионно-оптического тракта инжектора, небольшой ток сопутствующих электронов, длительный ресурс, простота питания и управления.

В работе рассматриваются       принцип работы, конструкция и приведены некоторые характеристики усовершенствовной версии плазменного источника отрицательных   ионов нового типа [2], который во многом      удовлетворяет перечисленным выше требованиям. На сегодняшний день известно более       десятка имеющих различные сечения элементарных процессов, которые приводят к образованию отрицательных ионов в объёме газоразрядной плазмы. Наиболее эффективным из них является процесс диссоциативного присоединения термализованного электрона колебательно возбуждённой молекулой, протекающий через короткоживущее промежуточное состояние       отрицательного молекулярного иона, который распадается по нескольким возможным          каналам, в том числе и по каналу с образованием отрицательного иона:

es + X2(v*) ® X`2 ® X` + X                    (1) здесь символ v* показывает колебательное      возбуждение молекулы X2. Протекание этого процесса будет проходить по нужному каналу с большой вероятностью в том случае, когда энергия электрона будет £ 1 эВ, а энергия      колебательного уровня молекулы ³ 0,6 энергии её диссоциации.

Накачку колебательных возбуждений  молекул в газоразрядной плазме (без специальных  добавок  к  рабочему  газу)  можно,  в частности, производить за счёт процесса их столкновений с быстрыми электронами (ef). Такое столкновение будет сначала приводить молекулу в электронно возбуждённое состояние, которое, затем высвечиваясь, переводит её с большой вероятностью в высоковозбуждённое колебательное состояние:

ef + X2(v=0) ® e + X2* ® e + X2(v*) +hn      (2)     Энергия быстрого электрона в этом случае должна быть на уровне нескольких десятков эВ.

Таким образом, для эффективной работы источника отрицательных ионов на объёмных процессах генерации, необходима отдельная оптимизация условий для колебательного возбуждения молекул и для последующего образованием с их участием отрицательных ионов.

В рассматриваемом источнике, конструктивная схема которого схематично показана на рис.1, оптимизация этих условий реализована за счёт создания газоразрядной системы генерирующей две области плазмы: периферийную, с относительно большой фракцией быстрых электронов и приосевую с холодными электронами. Ионный источник работает следующим образом. При подаче импульса напряжения на электроды газоразрядной камеры (как показано на рис. 1), в скрещенных Е´В полях инверсного цилиндрического магнетрона, генерируется плазма трубчатой конфигурации. Коллимированная магнитным полем, она через кольцевую  щель распространяется до эмиссионного электрода 3. Для стабильного токопрохождения, вблизи торцевой части магнетрона, помещён промежуточный электрод 4, на который подаётся смещение несколько выше потенциала его анода. За счёт образования перед узкой кольцевой щелью двойного слоя, поставляющего  быстрые электроны в область локального повышения давления рабочего газа вытекающего из магнетрона, в периферийной плазме создаются необходимые условия для колебательного возбуждения молекул (процесс (2)). Приосевая плазма, формирующаяся в основном за счёт диффузного расширения поперёк магнитного поля трубчатой плазмы, будет содержать большей частью медленные электроны, так  как  фракция   быстрых  электронов    не     проникает в эту область из-за действия “магнитного фильтра” [3]. В результате этого, в приосевой плазме реализуются оптимальные условия  для  протекания    завершающей        стадии двухступенчатого процесса образования отрицательных ионов (процесс  (1)).

|  | ¬Рис.1. 1-катод, 2-анод газомагнетрона, 3-эмиссион. электрод, 4-промежуточ. электрод, 5-эл-магнит. клапан, 6-изоляц. прокладка. ток разряда, (А) Рис.2. Зависимость тока отрицательных ионов и тока сопутствующих электронов от Iр. |
| --- | --- |

Извлечение ионов из этого источника производится вдоль магнитного поля. Подавление электронной эмиссии происходит за счёт различной замагниченности электронов и отрицательных ионов. Замагниченные электроны сбрасываются на эмиссионный электрод  3, являющийся анодом источника. Отрицательные же ионы практически не испытывают влияния магнитного поля и при соблюдении условия li > d участвуют в эмиссии. Здесь li - длина свободного пробега отрицательного иона, d - расстояние от места его образования до эмиссионного отверстия.

Подача рабочего газа в объём газомагнетрона осуществляется импульсно с помощью электромагнитного клапана 5.

Как показала эксплуатация базовой конструкции источника с магнетронным трубчатым разрядом [2], получаемый ток пучка отрицательных ионов ~ 30 mA не является предельным для этого типа источника. Рост тока пучка ограничивался в основном двумя причинами. Во-первых, при увеличении разрядного тока, выше некоторого критического значения, происходило развитие неустойчивостей в трубчатой плазме и попадание в приосевую область плотной плазмы с быстрыми электронами, что приводило к уменьшению генерации отрицательных ионов и возрастанию их гибели. Во-вторых, специально поставленными экспериментами было выяснено,что в системе отбора и непосредственно вблизи неё происходит разрушение большого количества отрицательных ионов на молекулах нейтрального газа. Стало ясно, что для увеличения  эмиссионного тока  необходимо обеспечить: 1- стабильное горение трубчатой формы разряда при больших разрядных токах; 2 - газодинамическую картину течения газа в источнике таким образом, чтобы в момент достижения необходимой для поджига разряда величины импульсного давления в объёме газомагнетрона, плотность газа в ситеме отбора была минимально возможной. При этом надо стремиться, чтобы градиент давления вдоль полости между магнетроном и эмиссионным электродом удовлетворял бы следующим противоречивым требованиям: 1- получению большой концентрации колебательно возбуждённых молекул; 2- минимальной гибели отрицательных ионов на нейтральном газе при их движении к эмиссионному отверстию;  3-обеспечению (совместно с другими факторами) устойчивости трубчатой конфигурации периферийной плазмы.

Серия дополнительных экспериментов [4,5] по оптимизации работы генератора трубчатой плазмы и исследованию газодинамики течения рабочего газа в источнике  позволили сделать следующие выводы.  Повышение критического значения разрядного тока  Iр.кр., при котором происходит срыв трубчатой формы разряда, может быть достигнуто увеличением площади поверхности катода и использованием для его изготовления особо чистых тугоплавких материалов. Были исследованы катоды из Mo,  Nb, Ta и Zr одинаковой геометрии. Максимальное  значение  Iр.кр., минимальное распыление и минимальное содержание примесных ионов в пучке были получены при использовании катода изготовленного из Ta вакуумной плавки. Срыв трубчатого разряда наблюдался также при бóльших Iр.кр. в разрядных камерах, где величина радиальной составляющей магнитного поля Br в зазоре между магнетроном и эмиссионным электродом была меньшей.

Нестабильность трубчатой конфигурации плазмы,  при прочих равных условиях,         усиливается при увеличении длины l и         уменьшении ширины d кольцевого канала на выходе магнетрона. Эта нестабильность связана с недостатком ионов, поступающих из анодной части разряда в двойной электростатический слой, устойчиво существующий при Ii/Ie=const. Эксперименты, проведенные при различных вариациях l и d  показали, что разряд сохраняет трубчатую конфигурацию и стабильное токопрохождение при l =0,7 ¸ 1мм  и     d =0,8 ¸1,5мм. При l >1мм и d < 0,8мм разряд “запирается” в магнетроне (нарушается условие Ii/Ie =const). При d >1,5мм газодинамика течения газа в источнике изменяется таким образом, что временные промежутки между моментами достижения максимумов давления в объёме магнетрона (где происходит зажигание разряда) и в области перед эмиссионным отверстием t1 и, соответственно, в объёме магнетрона и в ускоряющем зазоре  t2 сокращаются в такой степени, что это приводит к существенному увеличению гибели отрицательных ионов на молекулах нейтрального газа.

Учитывая эти факторы, в рассматриваемом источнике значения l и d были выбраны 0,8мм и 1,2мм соответственно. В этом случае периферийная плазма имела устойчивую трубчатую конфигурацию вплоть до Iр.»170А при использовании танталового катода площадью ~15см2. Величина t1 при этих размерах кольцевого канала оказалась равной ~8×10-4с. В  конструкции этой версии источника применена полностью дифференциальная откачка его разрядной камеры. Благодаря этому, импульсное давление в ускоряющем зазоре определяется только лишь газом поступающим через эмиссионное отверстие. Основной же  поток не ионизированного рабочего газа выходит через Ш-образную магнитную систему и откачивается другим насосом.  Такая конструкция источника позволяет уменьшить гибель отрицательных ионов в ускоряющем зазоре и значительно облегчает задачу получения необходимого вакуума на входе в ускоритель.

Магнитная система описываемого источника выполнена на основе постоянных Sm-Co5 магнитов. Предварительно был изготовлен её макет, в котором за счёт увеличения площади заднего полюса и уменьшения межполюсного зазора (по сравнению с электромагнитной системой базовой конструкции источника [2]), а также варьирования геометрии поверхности в окрестности эмиссионного отверстия полюса 3, была достигнута конфигурация магнитного поля, где значение Br=0 сохраняется практически на всём протяжении  цилиндрической поверхности с радиусом равным радиусу анода магнетрона (предполагаемая граница раздела периферийной  и приосевой областей плазмы). Оптимизированная таким образом магнитная система была “вписана” в конструкцию источника.

На рис.2 приведены зависимости эмиссионного тока  H¾ ионов и тока сопутствующих электронов от  тока разряда. При их получении  экстрагирующее напряжение подстраивалось таким образом, чтобы сохранялось согласование по первеансу при увеличении плотности извлекаемого тока. При разрядном токе Iр.=160А и Uэкстр.»98кВ получен ионный ток 50мА с эмиссионной плотностью тока 0,22А/см2 и токе сопутствующих электронов  292 мА. Из зависимостей видно, что при разрядном токе >140А кривая ионного тока загибается, а кривая электронного - нарастает круче. Такое поведение кривых можно объяснить обратимым изменением намагниченности Sm-Co5 магнитов в результате теплового воздействия со стороны нагревающегося эмиссионного электрода, с которым они находятся в хорошем тепловом контакте, а также сильным локальным нагревом полюса 3 в окрестности эмиссионного отверстия, куда попадают электроны из трубчатого разряда. Это подтверждается видимыми в этом месте цветами побежалости.

Все выходные параметры, полученные на этом источнике, приведены ниже:

* ток ионного пучка                                 50мА

* отношение Ie/Ii                                            3¸5

* энергия пучка                                10¸100кэВ

* эмиссионная плотность тока      0,22А/см2

* содержание примесных ионов              ~3%

* длительность импульса                 до 10-3сек

* частота следования импульсов  до 10 сек-1

* импульсный поток газа через эмиссионное  отверстие                                4×10-1см3×тор/имп

* ресурс источника      (2¸3)×106  импульсов.

Как уже упоминалось, испытания источника проводились на водороде, но его конструкция позволяет получать пучки отрицательных ионов и других элементов в том числе и химически активных.

Настоящая работа выполнена при частичной финансовой поддержке  Украинского научно-технологического центра (проект № 109)

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ohara Y., Okumura Y.  Negative ion based neutral beam injectors. // Nucl. Fusion.  1992.   32.   N 9.   P. 1679-1684.

2. Litvinov P. A., Savchenco I. S. A new Plasma H¾ Ion Source.// Production and Neutralization of Negative Ions Beams, Seventh International Symposium. AIP conference Proceedings  380. Upton, New York. October 1995.   P. 272-280.

3. Holmes  A. J. T. Electron flow through transverse magnetic fields in magnetic multipole arc discharges. // Rev. Sci. Instrum. 1982.  53.  N 10.   P. 1517-1522.

4. Литвинов П. А.,  Савченко И. С.  Создание и исследование электроразрядного устройства для плазменной эмиссионной электроники.  I. Оптимизация характеристик генератора плазмы. // Тез. докл. научн.-техн. конф. “Техника и физика электронных систем и устройств.” Сум.ГУ, 1995. Ч.1. С.89-90.

5. Литвинов П. А.,  Савченко И. С.  Создание и исследование электроразрядного устройства для плазменной эмиссионной электроники.  II. Возможности локальной регулировки параметров плазмы в эмиссионной области устройства. // Там же. С. 91-92.