РАЗВЕРТКА ВЫВОДИМОГО ПУЧКА И ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ

В.Н.Борискин, А.Е.Толстой,В.А.Шендрик

ÍÈÊ”Óñêîðèòåëü” ÍÍÖ ÕÔÒÈ, Õàðüêîâ, Óêðàèíà

В последние годы в НИК " Ускоритель" ННЦ ХФТИ разработаны и введены в эксплуатацию технологические сильноточные ЛУЭ [1] с энергией до 10 и до 25 МэВ и с импульсным током до 1А.

РАЗВЕРТКА И ФОРМИРОВАНИЕ  ВЫВОДИМОГО ПУЧКА

Создание зоны облучения технологических объектов ускоренными электронами осуществляется магнитной системой сканирования [2], представляющей собой шихтованный электромагнит броневого типа с пространственно однородным магнитным полем и нормальными границами на входе и выходе пучка. Возбуждение магнита осуществляется генератором пилообразного двуполярного тока [6]. Система сканирования обеспечивает требуемую величину и равномерность развертки, а также измерение и оперативный контроль энергетических характеристик электронного пучка [4].

Основные характеристики пучка ускорителя и зоны облучения, определяющие выбор и конструкцию сканирующего устройства, приведены в таблице:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Энергия электронов | Е=8-25 МэВ |
| Диаметр пучка на входе в разворачивающее устройство | Æ » 1см ( см) |
| Угловая расходимость входного пучка | рад |
| Энергетическая дисперсия |  |
| Максимальный угол развертки пучка |  |
| Эффективная протяженнось поля магнита | см |
| Частота сканирования (регулируемая) | Гц |

Равномерность облучения поверхности протяженных объектов за выводным окном сканатора, наряду с характеристиками собственного исходного  пучка ускорителя, определяется, главным образом, конфигурацией и качеством магнитного поля разворачивающего магнита, а также формой и временными характеристиками кривой пилообразного тока возбуждения. 	Конструктивно магнитная система разворачивающего устройства представляет собой шихтованный электромагнит броневого типа с однородным полем и нормальными границами на входе и выходе пучка. Схематически пространство развертки от выхода ускоряющей секции до выводного окна с реальными границами краевого поля на входе и выходе магнитного зазора сканатора показано на рис. 1. Указанная геометрия,     послужившая   исходной   схемой  для

Рис.1. Пространство развертки и вывода пучка: 1- ось ускорителя; 2 и 6 - эффективные границы поля на входе и выходе разворачивающего магнита; 3 и 5 - границы полюсов (по железу); 7 -  плоскость контроля энергии; 8- щелевой  ЦФ.

матричного анализа влияния магнитного поля на плотность пучка в процессе развертки, определила  выбор магнитных цепей в ходе конструкторской разработки сканирующего устройства. Расчет магнитоэлектрических характеристик сканатора осуществлен с использованием разработанных в ХФТИ компьютерных программ MAGHAR и GRAS, а численное моделирование пространственного распределения магнитного поля во всей области внутри и вне сердечника выполнено с помощью программы POISSON. Сердечник магнитопровода заодно с полюсами рабочего зазора собран из штампованных изолированных  пластин стали Ст.10 толщиной 2 мм, что оказалось вполне приемлемо для предусмотренных частоты сканирования и технологии изготовления. Обмотка возбуждения состоит из двух катушек по 60 витков каждая, расположенных симметрично относительно рабочего зазора и намотанных медным проводом типа ПСД сечением 2.36х5.00 мм. Охлаждение - естественное.

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНОВ

Наряду с основной задачей, электромагнит выводного устройства может быть использован  для оперативного контроля  энергия электронов. В основу методики положена связь между полной энергией заряженной частицы  и "жесткостью" магнитного поля   с учетом релятивизма [3]:

(1)

где - скорость света,  и  - заряд и энергия покоя электрона,  - радиус траектории частицы в магнитном поле напряженностью . Несложное преобразование соотношения (1), с учетом размерностей и единиц измерения, позволяют получить формулу для интересующей нас кинетической энергии электрона:

(2)

где - в МэВ, - в Э,  - в см.

Видно, что для измерения   достаточно иметь значения двух величин: напряженности отклоняющего магнитного поля  и радиуса поворота электрона в этом поле . Однако, поскольку при работе  с ускоренным пучком непосредственное измерение указанных характеристик, особенно , связано с почти непреодолимыми трудностями, за основу приняты линейные и угловые параметры, которые заранее измеряются с высокой точностью и впоследствии остаются неизменными - эффективная длина отклоняющего магнитного поля  (с учетом полей рассеяния на входе и выходе магнита), геометрия пространства развертки (рис.1) и сила тока возбуждения разворачивающего электромагнита, получаемая из характеристики намагничивания возб..На рис.2  показана эта  зависимость для одного из таких магнитов. Обратив внимание на то, что для небольших углов отклонения пучка () имеет место соотношение

(3)

в итоге получаем практическую формулу для определения :

Рис.2. Характеристика намагничивания .

(4)

где  - постоянный коэффициент, учитывающий связь между  и  для конкретного магнита, определяемый в процессе стендовых исследований. Из рис.1 видно, что если на плоскости, удаленной от магнита на известное расстояние , каким-либо методом измерить величину отклонения пучка электронов от оси () при известном , можно определить . При этом

.                                          (5)

На технологических ЛУЭ  в НИК "Ускоритель" для оперативного контроля наиболее вероятной энергии электронов используются в основном две методики.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

На плоскости контроля энергии (рис.1) устанавливается отрезок стекла. В течение нескольких периодов сканирования стекло облучается пучком электронов при заданном значении , в результате чего на стекле образуется затемненный отпечаток следа пучка. Затем измеряется расстояние  и по заранее рассчитанным на основе  (4,5) графикам зависимости  определяется наиболее вероятная средняя энергия пучка электронов. Погрешность такого измерения 5-10% . Время контроля в данном случае - около получаса и соответственно такие же потери пучкового времени ЛУЭ.

ЭКСПРЕСС МЕТОД.

В работе [4] описана методика контроля энергии с помощью специального щелевого цилиндра Фарадея (ЦФ) и автоматизированной системы управления [5].Для каждого контролируемого диапазона  энергии, с учетом максимальной мощности  блока питания магнита развертки, выбирается расстояние цф (рис.1) так, чтобы при рабочем значении амплитуды пилообразного напряжения питания магнита  () в крайнем рабочем положении (раб) центра пучка   электроны  не попадали на ЦФ, а в крайнем контрольном положении  (макс ) центр пучка уходил за ЦФ. Затем на основании зависимости  вычисляется значение . Процесс контроля не требует отключения пучка и занимает несколько секунд.

Опыт эксплуатации показал, что  эта методика не позволяла контролировать энергию электронов в широком диапазоне энергий, так как при пилообразном напряжении  () ток в магните имеет вид синусоиды и соответственно зависимость  нелинейная. И только для узкого диапазона энергий, в пределах ±1 МэВ, для каждого диапазона можно было получать оценки  с погрешностью не хуже 5%. Кроме того, неоднородность на краях облучаемых объектов достигала  15%. С целью устранения этих недостатков были проведены работы [6] по усовершенствованию блока питания сканатора.  В результате получена строго пилообразная форма тока возбуждения магнита. Это дает основание считать, что  движение центра пучка для каждого импульса ЛУЭ  удовлетворяет условию

По команде оператора ускорителя система управления увеличивает амплитуду полуразмаха пилообразного тока питания магнита ()  с рабочего значения до максимального. Угол отклонения пучка   увеличивается  до макс . Измерительная система регистрирует ( рис.3) значения скан(t), импульсный ток пучка ЛУЭ и импульсный ток с цилиндра Фарадея цф. А также определяет частоту сканирования (скан) и частоту работы ЛУЭ (ЛУЭ). Затем программа фильтрации и разпознавания образов обрабатывает графики скан  , ЛУЭ ,  цф . Если центр пучка пересекал ЦФ, то вычисляются значения номеров импульсов n1, n2 (рис.3) и определяется количество импульсов  пучка, траектории которых попадают между  цф и макс

.                                                       (6)

Полное количество импульсов ЛУЭ за четверть периода сканирования

ЛУЭ / скан  .                                                                            (7)

макс=цф+.                                                      (8)

Путем несложных подстановок из формулы (4), учитывая соотношения (5,6,7 и 8) для условий раб <цф <макс  получаем формулу (9).

Рис.3. Видеограмма контроля энергии на ускорителе КУТ.

(9)

В настоящее время эта формула используется для определения наиболее вероятной среднея энергии электронов. В дальнейшем предполагается использовать данную методику для оценки энергетического спектра пучка.

ЛИТЕРАТУРА

1. A.N.Dovbnya et al. Electron Linacs Based Radiation Facilities of Ukrainian National Science Center “KIPT / Bulletin of the American Physical Society, May 1997, V.42, No.3, p.1391.”

2.А.Н.Довбня, А.И.Косой, А.Е.Толстой, В.А.Шендрик. Развертка и формирование выводимого пучка многоцелквых ускорителей электронов ХФТИ. ВАНТ.Серия: ЯФИ, 1997, Вып.1(28), с.114-121.

3.Дж.Ливингуд. Принципы работы циклических ускорителей. ИЛ,М., 1963.

4.В.Н.Борискин, А.Е.Толстой, В.Л.Уваров и др. Автоматизмрованный контроль энергии электронов технологических ЛУЭ.Сборнмк докладов ХIV совещания по ускоренным частицам, Протвино 1994, т.2, с.97-98.

5.V.N.Boriskin et al. Control system for a linear resonance accelerator of  intense  electron beams / Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res A 352 (1994) 61-62.

6.В.Н.Борискин, А.Н.Довбня, В.Л.Репринцев, В.И.Татанов. Сканирование пучка ЛУЭ с коррекцией поля облучения. ВАНТ.Серия: ЯФИ, 1997, Вып.1(28), с.141.