Секция 5. НОВЫЕ МЕТОДЫ УСКОРЕНИЯ, ИНДУКЦИОННЫЕ, СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ УСКОРИТЕЛИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ КИЛЬВАТЕРНЫХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ СГУСТКАМИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ

Файнберг Я.Б., Айзацкий Н.И., Балакирев В.А., Березин А.К., Довбня А.Н.,

Карась В.И., Киселев В.А., Кушнир В.А., Линник А.Ф., Митроченко В.В.,

Онищенко И.Н., Степин Д.Л., Толстолужский А.П.

Институт плазменной электроники и новых методов ускорения,

НИК "Ускоритель", ННЦ ХФТИ

ВВЕДЕНИЕ

Прохождение плотных электронных сгустков через плазму сопровождается возбуждением интенсивных кильватерных волн. Кильватерные поля в плазме могут применяться для ускорения заряженных частиц [1,2] в плазменных лазерах на свободных электронах [3,4], в плазменных линзах, которые предполагается использовать для фокусировки частиц сверхвысоких энергий [5]. Отдельные электронные сгустки и их последовательности (модулированные пучки) могут служить эффективным инструментом для возбуждения интенсивных плазменных волн в ионосфере при проведении активных экспериментов.

В настоящей работе проведены теоретические и экспериментальные исследования возбуждения кильватерных полей в плазме последовательностью сгустков релятивистских электронов. Разрабатывается диагностика кильватерных полей зондирующим низкоэнергетичным электронным пучком. Значительное внимание уделено возможности фокусировки сгустков в поперечном поле  возбуждаемых волн, на три-четыре порядка превышают фокусирующие градиенты традиционных магнитных систем. Физическая природа фокусировки сгустка релятивистских электронов, проходящего через плазму, обусловлена с одной стороны компенсацией объемного заряда сгустка, с другой - фокусирующее действие осуществляет радиальная компонента электрического поля возбуждаемой кильватерной волны. Привлекательность такого рода фокусировки особенно ощутима для будущих высокоэнергетичных коллайдеров, где требуется чрезвычайно малые размеры сгустка в точке встречи.

КИЛЬВАТЕРНОЕ ПОЛЕ В ПЛАЗМЕ

Рассмотрим сгусток с гауссовским продольным и поперечным профилями

T(t0)=exp(−t02tb2),R(r0)=exp(−r02sr2)	(1)

где tb=szc, sz,r - продольный и поперечный

размеры сгустков. Для компонент кильватерного электромагнитного поля такого сгустка в безграничной однородной плазме имеем следующие выражения [6]:

Ez=-(4I0/sr2wp)P||(h)Z||(t),		(2)

Er=-(4I0/sr2wp)(P(h)Z(t)−P||(h)T(t)), (3)

Hj=4I0/sr2wpβ0P(h)T(t) ,			(4)

W=4I0/sr2wp(P||(h)g02T(t)−P(h)Z(t)),	(5)

P||(h)=K0(h)0nI0(h0)exp(−h02hb2)hodho+I0(h)h¥K0(h0)exp(−h02hb2)hodho,		(6)

P(h)=K1(h)0nI0(h0)exp(−h02hb2)h0dh0−I1(h)h¥K0(h0)exp(−h02hb2)h0dh0, 	(7)

Z(t)=-¥texp(−t02tb2)cos(t−t0)dt0,	(8)

Z(t)=-¥texp(−t02tb2)sin(t−t0)dt0,	(9)

где hb=wprc, tb=wptb, t=wp(t−zV0), h=wprc, wp=wp1=wp2.

Исследуем полученные выражения в ряде предельных случаев. Рассмотрим структуру полей в приосевой области h <hb. В этой области выражения для функций P||, Pупрощаются и принимают вид:

P||(h)=1−F(s)I0(h), 			(10)

P(h)=1−F(s)I1(h), 			(11)

гдеF(s)=1+sexEi(−s),Ei(−s)=ettdt, s=hb24

Функция F(s) имеет следующие симптотические представления

F(s)=1−sin(1gs),s<<11s,s>1,g=1.78.

В приосевой области продольная компонента электрического поля убывает, а поперечная возрастает. Вне сгустка (h>hb) функции P||(h), P(h) описываются следующими приближенными выражениями

P||(h)=2sesK0(h), P(h)=2sesK1(h).

На больших расстояниях (h>1) продольная и поперечная компоненты электрического поля экспоненциально убывают и близки по значению.

На рис.1 изображены зависимости функций P||(h) (кривая 1) и P(h)(кривая 2) для различных значений безразмерного радиуса сгусткаhb.

Рис.1. Структура продольного и поперечного электрического поля в плазме ( кривая 1 - график функции P¦¦(h), кривая 2 - график функции P(h)) для различных значений безразмерного радиуса сгустка: а-hb=0.059; б-hb=0.6; с-hb=1.6

Видно, что функцияP||(h) монотонно убывает, а функция P(h)имеет максимум в области границы сгустка h~hb. В случае тонких сгустков hb<<1 в областиh£1 поперечная компонента электрического поля превышает продольную. Сгустки больших поперечных размеров hb>>1 возбуждают преимущественно продольную компоненту электрического поля P||(h)>P(h),h£1.

Рассмотрим кильватерное поле за сгустком t>tb. Вычислив интегралы Z||(t),Z(t), получим для компонент электрического поля следующие выражения:

EWz=-8I0sr2wpptb24e−tb24P||(h)cost,		(12)

EWr=-8I0sr2wpptb24e−tb24P(h)sint.		 (13)

На оси сгустка (h=0) выражение для продольной компоненты электрического поля имеет вид

EWr=-EWcost , EW=4I0srcmpA(s),		(14)

где функция

A(s)=-ses(1−m2)Ei(−s), m=szsr, 		(15)

описывает зависимость амплитуды кильватерной волны от плотности плазмы при заданных размерах сгустка. При малых значениях параметров s<1 , sm2<1 функция A(s) мала

A(s)»sln(1gs).

Мала она и в противоположном предельном случае s>1, sm2>1: A(s)=e−m2s.

Убывание амплитуды кильватерного поля в этом случае объясняется ухудшением когерентности возбуждения кильватерного поля. При фиксированных размерах сгустка с ростом плотности плазмы увеличивается число плазменных длин волн укладывающихся вдоль сгустка. Амплитуда кильватерной волны в этих условиях убывает. Можно показать, что функция A(s) имеет максимум. Таким образом для сгустка заданной конфигурации имеется оптимальная плотность плазмы, при которой амплитуда кильватерного поля максимальна. С увеличением длительности сгустка sz значение оптимальной плотности плазмы уменьшается.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Эксперименты по возбуждению кильватерных полей в плазме электронными сгустков проводились с плазмой плотностью от 1011 см-3 до 1013 см-3. Продольная неоднородность плотности плазмы на длине 50 см составляла не более 5%. Использовался пучок (получаемый в режиме термоэмиссии) с параметрами: длительность импульса тока 0,5-1 мкс, энергия электронов - 14 МэВ, ширина энергетического спектра- 4 %, протяженность электронных сгустков 10-12 мм; частота следования сгустковfm=2797 МГц импульсный ток пучка - 0,8-1,0 А, количество частиц в сгустке - (1,6-2)*109. Отличительной особенностью ускорителя, обусловленной использованием ВЧ-пушки и явлением ВЧ фокусировки в ускоряющей секции является малые поперечные размеры  и слабая расходимость пучка. Так радиус пучка в зоне взаимодействия с плазмой 0,75 мм, расходимость-1*10-3 рад. При этом плотность частиц в сгустке превышает 1011см -3.

Измерения тока пучка двойным цилиндром Фарадея, установленным на оси системы на расстоянии 1,5 м от середины области взаимодействия, дали возможность зафиксировать явление фокусировки последовательности сгустков релятивистских электронов при их прохождении через плазму. При плотностях плазмы np» 1011см-3 и np» 1012см-3  второй цилиндр Фарадея регистрировал увеличение тока на 15-20% при соответствующем уменьшении тока на первом цилиндре. При плотности плазмы np» 1013см-3 второй цилиндр Фарадея регистрировал увеличение тока почти в два раза.

Были измерены энергетические спектры электронов релятивистских сгустков, прошедших через область взаимодействия при плотности плазмы np» 1011см-3. На рис.2 показаны "мгновенные" энергетические спектры, полученные через каждые 100 нс, что соответствует пакету из 350 сгустков в каждом из приведенных спектров. Здесь же приведены спектры при отсутствии плазмы.

Рис. 2. «Мгновенные» энергетические спектры сгустков без плазмы (сплошные кривые) и прошедших через плазму (пунктирные кривые) для различных моментов времени.

Из рисунка следует, что заметного смещения энергетических спектров, свидетельствующих о торможении или ускорении электронов пучка в плазме не наблюдается. Учитывая, что точность измерения смещения спектров магнитным анализатор порядка 150 кэВ, можно заключить, что амплитуда возбуждаемых продольных кильватерных полей в плазме на длине l= 50 см не превышает 3 кВ/см. С другой стороны, как видно из рисунка, головные сгустки не претерпевают существенных изменений после прохождения через плазму: тогда как последующие сгустки, особенно для t= 300 нс, дают спектр с большой интенсивностью электронов и меньшей полушириной. Это свидетельствует о существенной фокусировке электронов в середине импульса тока, приводящих к большему числу электронов, попадающих в щель цилиндра Фарадея магнитного анализатора по сравнению с исходными сгустками.

Таким образом с помощью двух диагностических методов было обнаружено явление фокусировки последовательности сгустков релятивистских  электронов при их прохождении через плазму.

Была сконструирована аппаратура для измерения возбуждаемых кильватерных полей с предполагаемой напряженностью около 3кВ/см с помощью зондирующего электронного пучка с энергией 10 кэВ, током 10-50 мA и диаметром 2 мм. На базе длиной L=11cм регистрируется смещение пучка в 1 см. Такая геометрия может быть смоделирована используя две отклоняющие пластины, запитываемые импульсным напряжением. Рассеяние зондирующего пучка в плазме за счет упругих соударений несущественно. В самом деле, длина свободного пробега электронов пучка данной энергии больше области взаимодействия L<< le=Vene=100см, ne - частота соударений. В качестве системы, регистрирующей отклонение зондирующего пучка, использовался усилитель на микроканальных пластинах (МКП). Он состоит из трех прямоугольных пластин размером  20 ´30мм и  толщиной 1мм, с отверстиями диаметром  15 мкм и шагом структуры (расстояние между отверстиями) 17.4 мкм. К плоскости токопереноса пластин приложено напряжение в 3 кВ. За третьей пластиной расположен коллектор. Сигнал с коллектора поступает на осциллограф через усилитель. Степень усиления равна 104-106 в зависимости от числа электронов, попавших в каждое отверстие первой пластины. Усилитель вакуумно разделен, поскольку давление в камере усилителя не должно превосходить 10-6 торр. Перед первой пластиной усилителя установлен медный коллектор диаметром 10 мм, который регистрирует ток зондирующего пучка. Отклоненные возбуждаемым кильватерным полем электроны зондирующего пучка попадают на первую пластину и после усиления тока регистрируются главным коллектором. Используя секционированный коллектор измеряется величина смещения зондирующего пучка, из которого, согласно проведенным расчетам, может быть определена напряженность возбуждаемого кильватерного поля

ЛИТЕРАТУРА

- Файнберг Я.Б. // Физика плазмы. 1987. Т.13. С.605

- P.Chen, J.M. Dawson, R. Huff, T. Katsouleas // Phys. Rev. Lett.,1985,  V. 54, p.692.

- Балакирев В.А., Мирошниченко В.И., Файнберг Я.Б. // Физика плазмы. 1986. Т.12. С.983.

- C.Joshi, T. Katsouleas, J.M. Dawson et al// IEEE Trans. J. Quant. Electr. 1987. QE -23. No23. p.1571.

- P.Chen, J.Su, T. Katsouleas, S. Wilks, J.M. Dawson //IEEE Trans. Plasma Phys. 1987. V.PS-15. No 2. P.218.

- Балакирев В.А., Файнберг Я.Б., Березин А.К. и др. // Письма в ЖТФ. 1996, Т.22, №17, С.31-35.