ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВЧ-ПОЛЕЙ УСКОРЯЮЩИХ СТРУКТУР ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ

НА ЭФФЕКТЕ ДОППЛЕРА

В.И. Бутенко, Д.В. Горожанин, Б.И. Иванов, И.Н. Онищенко, В.П. Прищепов, И.Ф. Харченко, В.М. Хоружий

ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

Для возбуждения ВЧ-полей в ускоряющих структурах линейных ускорителей ионов предложен и описан в [1, 2] способ, использующий механизм генерации полей мощным электронным пучком на эффекте Допплера. Для повышения КПД ускоряющие секции, возбуждаемые на аномальном эффекте Допплера (АЭД), чередуются с секциями, возбуждаемыми на нормальном эффекте Допплера (НЭД). Ускоритель, основанный на реализации данного способа, является ускорителем гибридного типа, сочетающим преимущества классических ускорителей (отработанная система допусков, высокая электрическая прочность), и коллективных ускорителей (одновременная радиальная и фазовая устойчивость, большие ускоряемые токи, высокий темп ускорения). Кроме того, фазовая скорость волны в структуре может задаваться в широких пределах, что дает определенные преимущества, в частности, при ускорении нерелятивистских ионов.

Важным моментом в такой схеме является решение вопроса обеспечения эффективного возбуждения нужной неустойчивости на начальном участке ускорителя. Для повышения эффективности перспективным представляется реализация условий генерации ВЧ- колебаний в структуре при т.н. «двойном» резонансе, когда на заданной частоте одновременно выполняются резонансные условия, например, для АЭД (w=kz1V0-wH) и НЭД (w=kz2V0+wH), w - циклическая частота, kz - волновое число, V0 - скорость электронного пучка, wH - электронная циклотронная частота. Как показано теоретически для случая пространственно-периодической структуры [3], при этом существенно возрастает коэффициент усиления ВЧ-колебаний и, соответственно, отбор кинетической энергии пучка электронов. Так, при однократном резонансе коэффициент усиления определяется выражением G1=Imdkz~F11/2, при двукратном резонансе -G2=Imdkz~F21/3, где F2»F1<1, F - функция параметров пучка и структуры; следовательно, G2>G1.

В настоящей работе эти случаи исследованы экспериментально на модели спирального резонатора, позволяющей осуществить резонансные условия одновременно на АЭД и НЭД благодаря виду дисперсионной характеристики азимутально-несимметричных волн спиральной структуры. (Возбуждение волн такого типа электронным пучком на АЭД экспериментально и теоретически исследовалось в [4,5]).

Рис. 1.

Схема эксперимента приведена на рис. 1 (1 - источник ускоряющего напряжения, 2 - резонатор, 3 - к ВЧ измерительным узлам, 4 - коллектор пучка). Пучок электронов (энергия до 50 кэВ, ток до 1 А), фокусируемый внешним магнитным полем (напряженность до 1 кЭ), инжектировался вдоль оси системы в замедляющую структуру, представляющую собой отрезок спирали, помещенный в многомодовый цилиндрический резонатор. Параметры эксперимента выбирались такими, чтобы для заданной частоты и фазовой скорости азимутально-несимметричной волны спирали обеспечить выполнение резонансных условий на АЭД. (Известно, что в случае прямолинейного потока заряженных частиц в системе может развиваться неустойчивость, обусловленная АЭД, даже в отсутствие предварительной «раскрутки» частиц пучка [6]).

Как показано в данном эксперименте (см. рис. 2), наиболее эффективное возбуждение ВЧ-колебаний имело место в довольно узком диапазоне по параметру V0/V, где Vф - фазовая скорость замедленной волны структуры. С учетом цели работы и для количественного объяснения данного факта были проведены «холодные» измерения дисперсионной характеристики структуры, результаты которых свидетельствуют о том, что на частоте генерируемых пучком ВЧ-колебаний происходит вырождение по трем характерным для данной структуры волновым числам. Измеренная методом возмущений картина продольного распределения электрического поля в структуре Ez2 сравнивалась с картиной поля, полученной на  компьютере подбором коэффициентов (см. рис. 3). При этом  поле представлялось выражением:

Ez2=A1sin2pλ1z+A2sin2pλ2z+A3sin2pλ3z2,

где A - «весовой» коэффициент волноводной и двух несимметричных спиральных мод, l - соответствующая длина волны (резонансные условия генерации на АЭД и НЭД выполнялись для несимметричной моды спирали, соответственно, с l1, и l2). Графически этот случай изображен на рис. 4, где приведены дисперсионные характеристики: волноводной моды (1); несимметричной волны спирали (2); циклотронных волн пучка (3, 4), область пересечения которых с кривой 2 соответствует резонансным условиям генерации на НЭД и АЭД; 5 - асимптотическая прямая w=kzc/eý, eý»2 - эффективная диэлектрическая проницаемость, с - скорость света.

При определенных значениях l и A измеренная и смоделированная картина полей Ez2 практически совпадают (расхождение <10%). Из расчетов следует, что в эксперименте реализован случай, когда происходит завязка аномально- и нормальнодопплеровских ветвей в системе пучок-структура, т.е., одновременно выполняются резонансные условия для АЭД и НЭД, что приводит к оптимальному по параметру V0/V1 (или w/wH) условию возбуждения ВЧ-колебаний.

Рис. 2

Физический смысл увеличения КПД преобразования кинетической энергии пучка в энергию поля ВЧ-колебаний для случая одновременного резонанса на АЭД и НЭД состоит в следующем.Прямолинейный пучок электронов возбуждает в структуре ВЧ-колебания в условиях резонанса на АЭД; сопутствующим процессом является увеличение поперечной (азимутальной) энергии электронов пучка в согласии с теорией этого явления [7]. Одновременно с этим энергия, запасенная в поперечном движении электронов, преобразуется в энергию ВЧ-поля на НЭД.

Рис. 3

Таким образом, в эксперименте реализован случай двойного резонанса на АЭД и НЭД. При этом наблюдается увеличение мощности возбуждаемых в структуре ВЧ-колебаний и, соответственно, потерь энергии электронного пучка, что создает перспективу для использования данного механизма в линейных ускорителях ионов гибридного типа [1,2].

Рис. 4

Работа выполнена в рамках грантов № UA1000, № UA1200 Международного научного фонда и Правительственного фонда Украины.

ЛИТЕРАТУРА

- Иванов Б.И., Онищенко И.Н. Авт. свид. СССР № 1343569, приоритет от 10.10.83, Бюллет. откр. и изобр., 1987, № 37, с. 247.

- Ivanov B.I. e.a. Paper on the 6-th Advanced Accelerator Concepts Workshop, USA, 1994; AIP Conf. Proc. V.335. p.429-450. N.Y. 1995.

- Блиох Ю.П. и др. ВАНТ, сер. Техника физического эксперимента, 1984, в. 2(19), с. 69.

- Горожанин Д.В. и др. Изв. ВУЗов, Радиофизика, 1984, т. 27, № 7, с. 880.

- Иванов Б.И., Горожанин Д.В. ЖЭТФ, 1990, т. 98, в. 3(9), с. 1018.

- Железняков В.В. Изв. ВУЗов, Радиофизика, 1959, т. 2, № 1, с. 14.

- Гинзбург В.Л., Франк И.М. ДАН СССР, 1947, т.56, № 6, с. 583.