НАХОЖДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ТОКА ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ПУЧКА В ЛИНЕЙНОМ ОНДУЛЯТОРНОМ УСКОРИТЕЛЕ ИОНОВ

Э.С. Масунов, С.М. Полозов, А.С. Рошаль

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), Москва, Россия.

1. ВВЕДЕНИЕ

Ранее в работе [1] было предложено использовать компактные линейные высокочастотные ускорители в системе нейтральной инжекции (СНИ) для экспериментального термоядерного реактора - ИТЭР, где используются быстрые нейтральные атомы дейтерия с энергией 1,3 МэВ для нагрева и поддержания стационарного тока в плазме токамака. Из всех типов ВЧ ускорителей на энергии 1-2 МэВ для СНИ подходят лишь  сильноточные ускорители с ленточными  пучками. Использование в инжекторе ИТЭР ускорителей с ленточными пучками перспективно по следующим причинам:

- При заданном токе пучка удается снизить погонную плотность тока ионных источников, что облегчает формирование пучка перед инжекцией в ускоритель.

- Малое влияние пространственного заряда при большом поперечном сечении пучка дает возможность получить ускоренные пучки высокого качества.

- Ленточные пучки позволяют естественным образом совместить ускоряющий канал с источником отрицательных ионов, имеющим щелевые отверстия.

В хорошо изученых и успешно работающих в настоящее время ВЧ ускорителях с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ), нельзя ускорять ленточные пучки из-за ограниченности апертуры фокусирующего канала. Поэтому в данной pаботе предлагается использовать линейный ондулятоный ускоритель (ЛОУ), где ускоpение pеализуется в комбинационном поле волны, возникающей пpи сложении попеpечного ВЧ поля и поля плоского ондулятоpа. В ондулятоpном ускоpителе ленточный пучок имеет малую толщину и большую шиpину. Сохранение толщины ленточного пучка обеспечивается совместным воздействием на частицы пучка поперечного высокочастотного поля и поля ондулятора. Фокусировку частиц в другом  поперечном  направлении (вдоль ширины ленты) предлагается обеспечить путем  изменения формы и размера поперечных стержней, чтобы получить соответствующие поперечные градиенты полей. Дефокусирующее действие поля пространственного заряда вычисляется с учетом эффектов экранировки. Рассматриваемая задача имеет важное практическое значение, так как позволяет оценить предельную интенсивность пучка в предложенном варианте ускорителя.

2. ВЫБОР ПОЛЕЙ И АНАЛИЗ ПОПЕРЕЧНОЙ ФОКУСИРОВКИ ПУЧКА

Расчет динамики ленточных ионных пучков в ЛОУ с плоским поперечным электростатическим ондулятором, где электрические поля являлись функциями только от одной поперечной координаты, был подробно изложен в работе [2]. Обычно при рассмотрении динамики ленточных пучков изучается фокусировка в направлении, перпендикулярном плоскости ленты, и основной задачей является сохранение толщины ленты. Между тем, при учете поля пространственного заряда важно обеспечить фокусировку частиц и в другом поперечном направлении: вдоль ширины ленты. Выберем декартову систему координат с осью x, расположенной в плоскости ленты, и осью y, перпендикулярно ей; пучок движется в направление продольной оси z. Рассмотрим простейший случай, когда форма стержней выпукла (поперечное поле E нарастает от центра). Потенциал электрического поля, создаваемого периодической последовательностью разноименно заряженных электродов, можно записать в виде ряда Фурье по z

Uo=-n=1¥Fo,ncosh(nkxx)sinh(nkyy)cosnkzz,  (1)

где kx, ky -поперечные волновые числа, kz=2pD -продольное волновое число, D - период ондулятора, kx2+ ky2=kz2.

Для создания ВЧ-поля можно использовать те же электроды, что и для электростатического поля, т.е. конструктивно совместить ВЧ-систему и ондулятор. При этом на верхний ряд электродов подается потенциал +Uv, на нижний −Uv.В результате ВЧ поле можно представитьв виде ряда, аналогичного (1). Теперь суммирование проводится только по четным гармоникам, включая n=0 :

Uv=-(Fv,0+n=1¥Fv,2n(x,y)cos(2nkzz))sinwt (2)

Вычисляя все три компоненты электрического поля ондулятора Eo и высокочастотного поля Ev и подставляя их в уравнение движения, после усpеднения по быстрым осциляциям, как это сделано в [1], получаем уравнение движения в ЛОУ в гладком приближении

d2Rdt2=-14ÑRUeff,		(3)

где R=2prλ, t=wt, Ueff - эффективная потенциальная функция, зависящая от амплитуды гармоник ВЧ-поля и поля ондулятора, а также от медленной фазы y=2pdzD−wtв поле комбинационной волны. В простейшем случае, когда в (1) из всей суммы по n учитывается только первая основная гармоника, а в (2) основная нулевая гармоника, выражение для Ueff принимает вид

Ueff=14a0x2cosh(2kxx)sinh2(kyy)+a0y2cosh2(kxx)∗*cosh(2kyy)−2av,0a0,ycosh(kxx)cosh(ky)sinj(4)

Здесь a0=eEo,1λ2pmc2,av,0=eEv,0λ2pmc2 -безразмерные амплитуды основных гармоник поля ондулятора и ВЧ-поля. Подставляя (4) в уравнение (3), получим систему из трех уравнений для определения продольной z и поперечных x, y координат частиц. Простейший анализ этой системы для приосевых частиц (kxx<<1, kyy<<1) показывает, что одновременную фокусировку по x и y можно получить при условии, что a0y>av,0sinj. Причем частота колебаний по y

Ωy2=c2ky2(a0x2+a0y22)+ky2kx2Ωx2 	(5)

будет всегда больше частоты колебаний по x - Wx.

Чтобы учесть кулоновскую дефокусировку частиц, в правую часть уравнения (3) следует включить поле пространственного заряда пучка и решение системы из трех уравнений искать самосогласованным образом.

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ПУЧКА

Математическое моделирование самосогласованной динамики ионного пучка выполнялось методом частиц в двумерном приближении, полученном в предположении, что все ионы движутся в продольном направлении со скоростью синхронной частицы vs(z). В силу симметрии задачи достаточно рассматривать область x³0, y³0. Верхняя граница щели описывается уравнением

ch(kxx)sh(kyy)=sh(kya)(0≤x≤b)(6)

где 2a, 2b - толщина и ширина щели соответственно. В уравнении (6) поперечные волновые числа kx,ky - медленно меняющиеся функции z, связанные равенством

kx2+ky2=w2vs2(z)(8)		(7)

(w - рабочая частота). Отношение kykx=const считается параметром системы.

Ионный пучок изображается частицами (“крупными частицами”). Решение выполнялось с постоянным шагом hz=0.001lzz(lz− по z (lz - длина системы). Уравнение движения синхронной частицы решалось методом Рунге-Кутта четвертого порядка.

Рис 1. Зависимость выходного тока пучка I от отношения kykx. (входной ток I0=1.22 A, длина системы lz=2.5 м).

Распределение создаваемой частицами плотности объемного заряда в узлах расчетной сетки, введенной в рассматриваемом поперечном сечении с криволинейной границей (6), находилось обычным способом “взвешивания по площадям” (метод “частицы в ячейке”, CIC) с учётом уменьшения плотности обратно пропорционально vs(z) вследствие ускорения частиц. Сеточный потенциал объемного заряда в этом же сечении вычислялся методом последовательной верхней релаксации (SOR), а электрическое поле - конечно-разностным дифференцированием найденного потенциала с погрешностью второго порядка. Уравнение поперечного движения частиц в самосогласованном электрическом поле решались методом “с перешагиванием” второго порядка погрешности.

Рис. 2. Токопрохождение в ондуляторном линейном ускорителе однозарядных ионов дейтерия с учетом экранирования поля собственного объемного заряда электродами щели (кривая 1) и без учета экранирования (кривая 2); kykx=25.

На рис. 1, 2 представлены некоторые результаты моделирования кинетики пучка однозарядных ионов дейтерия для случая, когда пучок имеет на выходе прямоугольное сечение толщиной 4 мм и шириной 20 см; начальная энергия ионов 150 кэВ, размеры щели a=4 мм, b=11 см; длина волны ускоряюще-фокусирующего поля l=1.5 м; амплитуда волны Ew=150 кВ/см, амплитуда поля ондулятора Ey=150 кВ/см. Рис. 1 получен для входного тока пучка I0=1.2 A. Как видно из этого рисунка, отношение kykx=25 является оптимальным, обеспечивающим минимальную потерю частиц на электродах щели. Выходная энергия ионов при этих

параметрах составляет 1.07 МэВ. Кривые рис. 2 получены для найденного оптимального значения kykx=25. Как следует из расчетов, пучок с током I0=1.4 A проходит через систему без потерь и даже при I0=1.8 A потери тока составляют менее 10% (кривая 1). Решающее влияние на токопрохождение оказывает экранирование электрического поля собственного пространственного заряда ионного пучка электродами щели. Этот вывод подтверждается результатами численного моделирования того же ондуляторного линейного ускорителя, но без учета экранировки кулоновского поля (кривая 2 на рис. 2). Как видно из рисунка, в отсутствие экранировки уже при токе пучка I0=0.4 A теряется 15% тока, а при токе I0=1.2 A потери тока достигают 55%. При этом тепловая мощность потерь превышает 5 Мвт. Преобладающая часть ионов, теряемых без учета  экранировки пучка уходит на торцевые стенки камеры, что объясняется существенным увеличением x-компоненты кулоновского поля в отсутствие экранировки. Отметим, что в приведенном численном анализе не учитывался разброс начальных фаз инжектируемых ионов и влияние продольной компоненты поля объемного заряда. Учет этих факторов возможен лишь в более полной трехмерной постановке задачи.

ЛИТЕPАТУPА

- Э.С. Масунов, В.Д. Данилов, А.А. Панасенков, "Концепция многощелевого ВЧ-ускоpителя отрицательных ионов дейтерия для инжектоpа ИТЭP", Труды XIV Совещания по ускорителям заряженных частиц, Пpотвино 1994, т.1, с.53

- Э.С. Масунов, А.П. Новиков, "Динамика ионных пучков в линеондутpоне с плоским электpостатическим ондулятоpом" М. 1990, Препринт МИФИ 055-90, 24 с.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, грант 95-02-05886-а.