## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ПЛАЗМЕННОЙ ЛИНЗЫ ДЛЯ ФОКУСИРОВКИ ПРОТОННОГО ПУЧКА С ЭНЕРГИЕЙ 5 МЭВ

В.А. Киселев, А.Ф. Линник, И.Н. Онищенко

ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

В настоящее время проводится широкое исследование фокусировки пучков заряженных частиц с помощью плазменных линз. Физическая природа фокусировки пучков релятивистских электронов, проходящих через плазму, обусловлена с одной стороны компенсацией объемного заряда пучка и последующим сжатием собственным магнитным полем, с другой - фокусирующее действие осуществляет радиальная компонента электрического поля возбуждаемой в плазме кильватерной волны [1-4]. Для фокусировки ионных пучков относительно небольшой энергии (КэВ диапазона) до настоящего времени используются плазмооптические линзы типа линзы Габора, описанные в работах [5-7].

Для фокусировки ионных пучков большой энергии (МэВ диапазона) нами предложена принципиально новая система, в основу которой положена плазма, налетающая на магнитный барьер, созданный обычной короткой катушкой. Для экспериментального исследования такой системы нами была создана установка, схема которой показана на рис. 1. Источником протонного пучка являлся резонансный ускоритель «Урал-5». Пучок имел следующие параметры: энергия W=5 МэВ, ток пучка в импульсе Ib £ 30 мА, длительность импульса e = 20 мкс, диаметр пучка на выходе ускорителя - 1 см. Пучок модулирован с частотой 148,7 МГц.

Рис. 1.	Схема установки

1 - инжектор протонов; 2 - начальная часть ускорителя (700 кэВ); 3 - основная часть ускорителя (5 МэВ); 4 - плазменная пушка; 5 - газовый клапан; 6 - рупорные антенны; 7 - камера откачки; 8 - цилиндр Фарадея; 9 - катушки магнитного поля; 10 - вводы ВЧ мощности; 11 - диамагнитный зонд.

Стенд плазменной линзы состоит из коаксиальной плазменной пушки с длиной электродов 40 см и диаметрами электродов 30 мм и 70 мм. Внутренний электрод пушки полый с отверстием 25 мм, через которое пучок протонов проходил в камеру плазменной линзы. Последняя представляла собой стеклянную трубу диаметром 10 см и длиной 1 м. На трубу одевалась катушка магнитного поля длиной 15 см и внутренним диаметром 150 мм, с помощью которой создавалось магнитное поле, регулируемое в пределах от 200 до 800 Гс. Пушка питалась через вакуумный разрядник от батареи конденсаторов емкостью 30 мкФ, заряжаемой до напряжения 10 кВ. Газ (водород) в межэлектродное пространство пушки напускался через внешний электрод с помощью импульсного электродинамического газового клапана.

Нами были проведены исследования параметров плазмы в зависимости от напряжения на электродах пушки, количества напускаемого газа и задержки между началом открывания вакуумного клапана и подачей напряжения на электроды пушки tз. Наиболее оптимальной получается плазма при задержке tз ~ 400 - 500 мкс и количества напускаемого газа V = 2-3 см3. В этом случае высокоионизированная (до 90%) плазма, свободная от турбулентных микрополей, с электронной температурой Te~1-3 эВ, определенной по относительному уширению водородных линий Hb и Hg, обусловленных эффектом Штарка. Первоначальная плотность такой плазмы np ~ 1016 см-3. Плазма распространяется вдоль трубы со скоростью v ~ 6×106 ¸ 107 см/с при изменении напряжения на электродах пушки от 5 кВ до 8 кВ.

Параметры плазмы при ее распространении вдоль трубы при наличии поля внутри катушки и без него при различных положения катушки относительно выхода пушки измерялись с помощью диамагнитных зондов, по отсечке зондирующих СВЧ сигналов с длинами волн l = 3 см и l = 0,8 см и с помощью двойного цилиндра Фарадея на выходе системы и пояса Роговского. При исследовании плотности плазмы по отсечке СВЧ сигналов зондирующие тракты от одного генератора разводились по обе стороны магнитной катушки плазменной линзы. Измерения показали, что без магнитного поля плотность плазмы как перед катушкой, так и после нее распадается за время ~ 100-200 мкс. Плотность ее уменьшается за это время от 1016 см-3 до 1011 см-3 (рис. 2). При наличии магнитного поля (H = 500 Э) характер изменения плотности плазмы существенно изменяется. Если перед катушкой характер изменения плотности плазмы остается прежним, то за катушкой время распада плазмы значительно увеличивается (до 300-500 мкс в зависимости от напряжения на электродах пушки).

Изменялся и характер сигнала диамагнитных зондов, помещенных перед катушкой и после нее. Если перед катушкой форма сигнала имела обычный однополярный вид с задним фронтом, соответствую-щим времени распада плазмы, и с амплитудой, увеличивающейся при увеличении напряжения на электродах пушки, то после катушки амплитуда сигнала уменьшалась, но при этом сигнал становился двуполярным (рис. 3).

Рис. 2.	Изменение плотности плазмы во времени перед катушкой магнитного поля (на расстоянии 35 см от выхода пушки) и после катушки.

´ - H = 0; L1 = 35 см; o - H = 500; L1 = 35 см; à - H = 0; L2 = 55 см; D - H = 500; L2 = 55 см; (Uп = 8 кВ)

Измерения плотности плазмы по радиусу трубы в различных ее сечениях зондирующим СВЧ сигналом с длиной волны l = 8 мм показали, что если перед катушкой запирание сигнала наблюдалось по всему диаметру трубы, то после катушки на расстоянии 10 см от нее запирание сигнала не наблюдалось на радиусе R = 4 см, а на расстоянии 20 см - на радиусе R ~ 3,5 см. Такие же результаты были получены при измерении поперечного сечения плазмы двойным цилиндром Фарадея (с диаметрами 1,6 см и 4 см).

На основе описанных выше экспериментов можно предположить следующий физический процесс, возникающий при прохождении плазмы через магнитное поле короткого соленоида. Поток плазмы, распространяющийся из плазменного источника, набегает на неоднородное магнитное поле. Параметры эксперимента таковы, что электроны плазменного потока являются замагниченными в поле катушки, в то время как ионы можно считать незамагниченными. Набегающие электроны навиваются на силовые линии магнитного поля и движутся вдоль них, смещаясь к оси катушки. В этом случае возникает отрицательное радиальное поляризационное электрическое поле, которое является фокусирующим для ионов.

На другом конце катушки замагниченные электроны плазменного потока, двигаясь вдоль силовых линий, смещаются от оси системы. При этом во втором случае поляризационное поле по абсолютной величине меньше поля в первом случае. Это с одной стороны определяет противоположный по знаку и разный по абсолютной велечине диамагнитный сигнал на противоположных концах катушки, а с другой - наличие фокусировки плазменного потока после прохождения магнитной катушки.

Рис. 3.	Осциллограммы сигнала диамагнитного зонда

а - в начале катушки; б - в конце катушки.

Проведены первые эксперименты по фокусировке протонного пучка с энергией 5 МэВ такой плазменной линзой. Измерения проводились с помощью цилиндра Фарадея (ЦФ) (закрытого от потока плазмы экраном с фольгой толщиной 12 мкм перед входом ЦФ) и с помощью люминесцентного экрана (также закрытого алюминиевой фольгой от свечения плазмы). Типичные осциллограммы тока пучка без плазмы и при наличии плазмы показаны на рис. 4. Здесь же приведена осциллограмма диамагнитного сигнала с зонда, расположенного под катушкой плазменной линзы. Цилиндр Фарадея диаметром 3 см располагался по оси на расстоянии 25 см от катушки. Видно, что значительное увеличение тока пучка протонов на ЦФ наблюдается, когда пучок проходит через цилиндр на спаде диамагнитного сигнала, когда плотность плазмы составляла np ~ 1014 см-3. При увеличении или уменьшении задержки между плазмой и пучком фокусирующее действие линзы уменьшалось.

На рис. 5 показаны фотографии размеров пучка на люминесцентном экране в зависимости от напряжения на электродах пушки. Экран находился на том же месте, что и ЦФ. Видно, что при напряжении на электродах пушки, равном 8 кВ, размеры пятна от протонного пучка уменьшаются на порядок (от 5 см до 5 мм).

Рис. 4.	Осциллограммы:

а - диамагнитный сигнал; б - ток пучка с плазменной линзой; в - ток пучка без линзы.

Наилучшая фокусировка пучка наблюдалась при напряженности поля внутри катушки H = 500 Э. При увеличении или уменьшении поля фокусирующее действие линзы уменьшалось. Отсюда можно ожидать вывод, что оптимальная фокусировка пучка происходит при определенном соотношении магнитного поля катушки и плотности плазмы.

Данная работа выполняется по проекту № 298 Украинского Научно - Технологического центра.

Рис. 5.	Результаты фотометрирования сфокусирован-ного пучка в зависимости от напряжения на электродах плазменной пушки.

а - Uп = 5 кВ; б - Uп = 7 кВ; в - Uп = 9 кВ (H = 500 Э).

## ЛИТЕРАТУРА

- Rosenzweig J.B., Ceine D.B., Coll B. Et all. Phys. Rev. Lett., 61, p. 98 (1988).

- Ogata A. Workshop on Laser Acceleration, Los-Angeles, February, 1991.

- Katsouleas T. Phys. Rev., A33, p. 2056 (1986).

- G. Hairapetian, N. Davis, C.E. Clayton et all. Phys. Rev. Lett.,  1994, v. 72, p. 2403.

- Gabor D. Proc. Roy. Soc. A., 1945, 183, p. 935.

- Морозов А.И. ДАН СССР, 1965, т. 163, № 6, с. 1363.

- Гончаров А.А., Проценко И.М. УФЖ, 1991, т. 36, № 11, с. 1720.