ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ ЛИУ-10М С ИНДУКТОРАМИ НА СТУПЕНЧАТЫХ ЛИНИЯХ

В.С. Босамыкин, В.С. Гордеев, В.Ф. Басманов, В.О. Филиппов,

Г.А. Мысков, А.П. Гридасов, А.С. Федоткин, В.В. Шевченко

Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ экспериментальной физики,

607190, Саров, Нижегородская область, Россия

ВВЕДЕНИЕ

В течение ряда лет в РФЯЦ-ВНИИЭФ развиваются сильноточные линейные индукционные ускорители (ЛИУ) с индукторами на линиях с распределенными параметрами, работающие в режиме одиночных импульсов. С 1977 года по 1991 год эксплуатировался первый образец таких ускорителей ЛИУ-10 с индукторами на радиальных линиях на энергию до 14 МэВ и ток до 40 кА при длительности импульса 20¸40 нс [1]. Накопленный опыт был реализован при создании ускорителя ЛИУ-30 на энергию до 40 МэВ и ток до 100 кА [2], который является более мощным и усовершенствованным вариантом ЛИУ-10.

Системы формирования высоковольтных импульсов большинства сильноточных ускорителей с длительностью от нескольких нс до сотен нс выполняются, как правило, на основе линий с распределенными параметрами. Энергия, накопленная в линии в течение сравнительно большого интервала времени, может быть полностью передана в согласованную нагрузку за минимально возможное время, равное удвоенному времени пробега электромагнитной волны по длине линии. Это обстоятельство обеспечивает формирование импульсов с максимальной электрической мощностью. Наиболее широко используются одиночные или двойные формирующие линии (ОФЛ или ДФЛ). В частности, индукторы ЛИУ-10 и ЛИУ-30 выполнены по схеме модифицированной ОФЛ. Недостатком таких схем является относительно невысокое выходное напряжение, равное в согласованном режиме для ДФЛ зарядному напряжению линии, а для ОФЛ - лишь половине этой величины.

Параллельно с созданием ЛИУ-30 анализировались пути модернизации ЛИУ-10. В результате разработаны новые схемы генераторов на ступенчатых формирующих линиях (СФЛ) [3 - 5], которые способны за счет волновых процессов обеспечить значительное, в несколько раз, повышение ускоряющего напряжения по сравнению с зарядным. К настоящему времени с использованием СФЛ созданы сильноточные ускорители электронов И-3000, СТРАУС, СТРАУС-2 и ЛИУ-10М [6]. Ниже приведено краткое описание наиболее мощного из них - ускорителя ЛИУ-10М (£25 МэВ, £50 кА, 20 нс) [7], введенного в эксплуатацию в конце 1994 года.

ОПИСАНИЕ УСКОРИТЕЛЯ

Ускоряющая система ЛИУ-10М (рис. 1) состоит из инжектора, 16 типовых ускорительных модулей и тракта транспортировки электронного пучка длиной 4 м с выводным устройством и мишенным узлом для генерации импульса тормозного излучения. Размеры ускоряющей системы без тракта транспортировки - 12´3,5´2,4(h) м3. Ускорение и транспортировка пучка осуществляется в импульсном магнитном поле 0,5 Т.

Рис. 1. Общий вид ускоряющей системы ЛИУ-10М

ИНЖЕКТОР

Инжектор, получивший также название СТРАУС-2 (ступенчатый трансформирующий ускоритель), предназначен для формирования кольцевого пучка электронов [6, 8]. Он выполнен на основе двойной СФЛ (ДСФЛ) из пяти отрезков однородных линий одинаковой электрической длины Т0=18 нс (рис.2,а), которые оптимизированы на режимы инжекции пучка электронов и генерацию тормозного излучения по соотношению импедансов Z1:Z2:Z3:Z4:Z5= 1,0:2,4:4,0:1,1:22,5. ДСФЛ работает следующим образом. В момент времени t=0, когда достигается максимальное зарядное напряжение V0 линий с импедансами Z1¸Z4, включается коммутатор К1. На выходе линии с импедансом Z5, начиная с момента времени 2Т0, формируются импульсы напряжения чередующейся полярности длительностью 2Т0. Первый импульс (2Т0¸4Т0) отсекается предымпульсным разрядником К2. Рабочим является второй импульс (4Т0¸6Т0). В идеальном случае выходное напряжение в режиме холостого хода должно превышать зарядное в 7,2 раза.

На рис. 2,б приведена схема высоковольтной части инжектора. ДСФЛ с водяной изоляцией коммутируется 20 равномерно распределенными по азимуту управляемыми газонаполненными разрядниками (6). Импедансы линий 1¸5 равны 0,8 Ом, 1,9 Ом, 3,2 Ом, 0,9 Ом и 18 Ом соответственно. Ускорительная трубка образована полиэтиленовой трубой (8) и секционированным изолятором (9), полость (10) между которыми заливается электролитом (водный раствор NaCl). Объем между ускорительной трубкой и полиэтиленовой диафрагмой (11) заполняется трансформаторным маслом. ДСФЛ подключена к ускорительной трубке через управляемый предымпульсный разрядник (7). Импульсное магнитное поле создается конусным (12) и анодным (13) соленоидами. Диаметр ДСФЛ - 1,2 м, длина с узлом ускорительной трубки и выходной камерой - 2,7 м. Электрическая емкость ДСФЛ, равная 60 нФ, заряжается за 0,51 мкс до £700 кВ двумя шестикаскадными генераторами Аркадьева - Маркса  (ГИН) с суммарной емкостью в ударе 130 нФ и энергозапасом до 24 кДж. Ускоритель СТРАУС-2 оказался достаточно удачным, и в настоящее время изготовлены и смонтированы еще две таких установки для генерации электронного и тормозного излучений.

Рис. 2. Принципиальная (а) и конструктивная (б) схема высоковольтной части инжектора

УСКОРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Основными узлами ускорительного модуля являются индуктор, генерирующий импульсы ускоряющего напряжения, и ГИН, обеспечивающий его импульсную зарядку [6]. Индуктор выполнен на основе ДСФЛ из четырех отрезков (рис. 3,а). При одинаковой электрической длине отрезков Т0 и соотношении импедансов Z1:Z2:Z3:Z4=1:3:6:2 на выходе ДСФЛ формируются импульсы напряжения длительностью 2Т0. Рабочим является второй импульс (3Т0¸5Т0). При работе на согласованную нагрузку ZН=8Z1 схема в идеальном  случае обладает 100%-ным к.п.д. Амплитуда первого импульса напряжения в режиме холостого хода составляет - 2V0, амплитуда второго импульса равна 4V0.

На рис. 3,б показана схема индуктора. Три отрезка коаксиальных линий с импедансами Z1=0,55 Ом, Z2=1,65 Ом, Z3=3,3 Ом (1¸3) уложены последовательно по радиусу, а четвертый (4) с импедансом Z4=1,1 Ом выполнен в виде радиальной линии. Внутренний объем ДСФЛ заполняется деионизованной водой. Ускорительная трубка образована  полиэтиленовой трубой (5), внутри которой установлен секционированный изолятор (6). На внутренней поверхности полиэтиленовой трубы в объеме электролита (7) уложен однозаходный соленоид (8), создающий в ускорительном тракте магнитное поле 0,5 Т. Диаметр индуктора - 1,1 м, осевой размер - 0,57 м, электрическая емкость - 42 нФ. Коммутация ДСФЛ осуществляется 20 искровыми разрядниками (9). Линия заряжается до £560 кВ за время 0,8 мкс пятикаскадным ГИН с энергозапасом 10 кДж и емкостью в ударе 80 нФ.

Рис. 3. Принципиальная (а) и конструктивная схема индуктора (б).

Ускорительный тракт образован 16 секционированными изоляторами индукторов с апертурой 200 мм и общей длиной 9,2 м. Отличительной особенностью данного ускорительного тракта является отсутствие труб дрейфа. Реализованная конструкция призвана обеспечить ускорение электронного пучка в электрических и магнитных полях с максимально возможной однородностью их распределения по оси установки. Это обусловило, в частности, отсутствие в конструкции индуктора толстостенных металлических деталей на диаметре меньше 480 мм.

СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

Одной из наиболее сложных систем ускорителя является высоковольтная система синхронизации (в.с.с.), обеспечивающая включение с наносекундной точностью по заданной временной программе нескольких сотен разрядников. Несмотря на существенное повышение энергии ускорения, число разрядников в формирующих линиях по сравнению с ЛИУ-10 сокращено на 20%, с 408 до 341, а число пусковых кабельных линий для этих разрядников уменьшено в 2,4 раза, с 408 до 171. Как и в ЛИУ-30 пусковой импульс к двум соседним разрядникам подается по одной кабельной линии. В результате появилась возможность сократить в 2 раза число основных генераторов в.с.с. Для повышения надежности введено дублирование пусковых цепей всех импульсных генераторов. Специально для инжектора разработан генератор импульсов синхронизации на основе СФЛ, формирующий пусковые сигналы для 20 разрядников его ДСФЛ и одновременно пусковой сигнал повышенной амплитуды для предымпульсного разрядника [7]. Уменьшение числа высоковольтных узлов позволило заметно повысить надежность и стабильность работы ускорителя.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На ускорителе проведено около 1300 рабочих включений. Электрические характеристики индуктора и инжектора близки к результатам численного моделирования. Амплитуда первого и второго импульсов напряжения индуктора на нагрузке 60 Ом составляет 1,2 и 2,0 МВ, длительность по основанию- 30 и 34 нс, на полувысоте - 22 нс. При сопротивлении нагрузки каждого индуктора 60 Ом и токе пучка 50 кА амплитуда ускоряющего напряжения составляет 1,6 МВ при темпе ускорения 2,8 МэВ/м (ЛИУ-10 и ЛИУ-30 ~1,7 МэВ/м). Форма импульсов диодного тока инжектора близка к трапецеидальной. Типичная длительность импульсов на уровнях 0,1, 0,5 и 0,9 от амплитудного значения составляет 57, 40 и 25 нс соответственно при длительности фронта 12 нс. Для тонкостенных цилиндрических катодов диаметром 80, 100, 120 и 140 мм при сопротивлении электролитической нагрузки 200 Ом в трубу дрейфа диаметром 200 мм инжектируется ток амплитудой 34, 39, 46 и 61 кА при граничной энергии электронов 3,00, 2,85, 2,65 и 2,30 МэВ соответственно.

Проведены исследования работы инжектора совместно с 4, 6, 8, 10 и 16 ускорительными модулями. Для каждого варианта проводилась оптимизация временной программы включения модулей и времени инжекции пучка, обеспечивающих получение максимальной дозы на расстоянии 1 м от мишени. Диаметр катода варьировался от 80 до 120 мм, что соответствовало изменению инжектируемого тока от 30 до 50 кА. При реализации оптимальной программы для указанного выше числа модулей доза на 1 м от мишени, толщина которой изменялась в соответствии с граничной энергией электронов, составила 90, 190, 320, 420 и 520 рад соответственно. При работе ускорителя в полном составе максимальная мощность дозы на 1 м составила 5·1010 рад/с при длительности импульса t05=15 нс. Доза превышает 50% от максимальной в пятне диаметром 0,55м. По мере увеличения числа модулей для обеспечения устойчивого режима транспортировки электронного пучка до мишени потребовалось постепенное уменьшение диаметра катода при соответствующем снижении инжектируемого тока. Для ускорителя полного состава пришлось уменьшить также энергию инжекции с 3 до 2 МэВ со снижением тока в ~1,5 раза до 30 кА. Согласно расчетам существует возможность повышения дозовых характеристик в 1,5¸2 раза при реализации устойчивого распространение до мишени пучка с током 40¸50 кА. В этом направлении ведутся как теоретические, так и экспериментальные исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные, полученные при создании ЛИУ-10М и ряда других установок, свидетельствуют о перспективности применения схем на основе СФЛ в высоковольтной и ускорительной технике. Новые схемные решения существенно расширяют возможности дальнейшего совершенствования мощных ускорителей и их импульсных систем. Они не обязательно оптимизируются только на эффективную передачу энергии; необходимые соотношения импедансов могут быть определены с целью оптимизации других характеристик ускорителей, например, получения максимальной мощности дозы тормозного излучения.

ЛИТЕРАТУРА

- Павловский А.И., Босамыкин В.С., Савченко В.А. и др. Мощный электронный ускоритель ЛИУ-10 // ДАН СССР. -1980. -т. 250, № 5. -с. 1118-1122.

- Pavlovskii A.I., Bossamykin V.S., Gerasimov A.I. et al. Linear accelerator with radial lines - LIA-30 // 9th Internat. Conf. on High-Power Particle Beams, BEAMS - 92, Washington, DC, 1992; V.1. PP. 273-278.

- Bossamykin V.S., Gordeev V.S., Pavlovskii A.I.. New schemes for high-voltage pulsed generators based on stepped transmission lines // Ibid, V. 1, PP. 511-516.

- Bossamykin V.S., Gordeev V.S. Stepped line conversion of pulsed voltage, current and electric power // 9th IEEE Internat. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, 1993; V.2.  PP. 918-921.

- V.S. Gordeev, V.S. Bossamykin. Schemes of high-power pulsed generators with inductive storages on stepped lines // 11-th Intern.Conf. on High Power Particle Beams, BEAMS-96, Prague, Czech Republic, 1996, pp. 938-941.

- Bossamykin V.S., Gordeev V.S., Pavlovskii A.I. et. al. Pulsed power electron accelerators with the forming systems based on stepped transmission lines // 9-th Intern. Conf. on High-Power Particle Beams, BEAMS-92, Washington, DC, 1992; V.1, PP.505-510.

- Bossamykin V.S., Gordeev V.S., Pavlovskii A.I. et. al. Linear induction accelerator LIA-10M //  9th  IEEE Internat. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, 1993. V.2. PP. 905-907.

- Bossamykin V.S., Gordeev V.S., Pavlovskii A.I. et. al. STRAUS-2 electron pulsed accelerator // 9th IEEE Internat. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, 1993. V.2. PP. 910-912.