АНАЛИЗ ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

В УСКОРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ЛИУ

В.С. Гордеев, Е.С. Михайлов

Российский Федеральный ядерный центр-

Всероссийский НИИ экспериментальной физики,

Саров, Нижегородская область, Россия

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении ряда лет в РФЯЦ-ВНИИЭФ развиваются линейные индукционные ускорители (ЛИУ), использующие в ускоряющей системе индукторы с водяной изоляцией на основе линий с распределенными параметрами. В режиме одиночных импульсов освоена энергия ускорения электронов до 40 МэВ при токе до 100 кА и длительности импульса 20¸40 нс. Одной из наиболее сложных задач при создании подобных установок является обеспечение высокой эффективности ускорения и транспортировки пучка. В реализованных установках во многих режимах работы наблюдается значительная деформация токового импульса по мере прохождения пучком ускоряющей системы с характерной длиной ~10 м. Это явление, обусловленное в значительной мере влиянием собственных электромагнитных полей пучка на его продольное движение, исследуется  в данной работе с использованием упрощенной расчетной модели.

- ВЫВОД УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Ускоряющая система ЛИУ представляет собой серию последовательно установленных ускорительных блоков (у. б.), обеспечивающих формирование импульсов ускоряющего напряжения. У. б. разных установок могут быть выполнены как в виде одного, так и нескольких индукторов и отличаются друг от друга конструкцией и конфигурацией ускорительного тракта (у. т.) [1¸3]. Пучок наращивает энергию по мере прохождения серии у. б., включаемых синхронно с приходом электронного потока.

Для проведения анализа особенностей ускорения и транспортировки сильноточных пучков в ЛИУ рассмотрим упрощенную модель. Ограничимся случаем тонкостенного трубчатого пучка радиусом rп, распространяющимся вдоль оси z в у. т. в бесконечно большом продольном магнитном поле. В дальнейшем под у. т. будем понимать приосевую область ускоряющей системы цилиндрической формы, радиус которой rтр равен внутреннему радиусу водяной изоляции индукторов. В эту область наряду с вакуумным каналом попадают изоляторы ускорительных трубок индукторов и, при наличии в конструкции, трубы дрейфа с магнитными соленоидами. Будем считать, что все рассматриваемые процессы и элементы конструкции обладают аксиальной симметрией. Ограничимся рамками квазистационарного приближения и будем пренебрегать изменением характеристик у. т. по оси z, приписывая ему усредненные погонные параметры. Для учета наличия в у. т. изоляторов и труб дрейфа разной геометрии будем полагать в расчетной модели, что объем между пучком и водяной изоляцией индукторов заполнен средой с диэлектрической и магнитной проницаемостью e(r) и m(r).

Для определения продольного электрического поля, действующего на частицы пучка, воспользуемся уравнениями Максвелла:

rotE→=−∂B→/∂ t,	rotH→=j→+¶D→/¶t,

После вычитания из частной производной по z от q-компоненты первого уравнения частной производной по времени от r-компоненты второго уравнения с учетом jr=0 находим [4]:

¶2Er/¶z2−mm0ee0¶2Er/¶t2=¶2Ez/¶r¶z.	(1)

Для нахождения Er (r³r) воспользуемся длинноволновым приближением [5, 6], когда r−1∂(rDr)/∂r>>∂Dz/∂z    и Dr=q/2πr,где q = q (z, t) погонный заряд пучка. С учетом закона сохранения заряда уравнение (1) преобразуется к виду

¶¶Er/¶z+(mm0/2pr)¶I/¶t⋅−¶Ez/¶r/¶z=0,

где I - ток пучка. Интегрируя уравнение по радиусу от r до rð и по z,  получаем:

Ez(z,t)==Ezð(z,t)−¶q/¶z+V0−2¶I/¶t/0, (2)

где C0, L0 - погонные емкость и индуктивность у. т. Величину V0=(L0C0)-0,5 можно рассматривать как эффективную скорость электромагнитной волны в у. т. Первая составляющая поля в уравнении (2) Ezтр–продольная составляющая напряженности электрического поля индукторов. Вторая составляющая связана с собственными полями пучка и определяется геометрией у. т. и параметрами токового импульса. Первое слагаемое этой составляющей описывает расталкивание частиц под действием сил пространственного заряда, а второе - процесс индукционного ускорения или торможения под действием собственного вихревого электрического поля.

Если предположить, что в любом поперечном сечении пучка частицы имеют одинаковую скорость V(z,t) и I=q×V, то с учетом закона сохранения заряда получаем

Ezп=Ezтр−L0∂I⋅1−V02/V2 /∂t1−eI/m0γ3C0V3, 	(3)

где e, m0- заряд и масса частицы, g -релятивистский фактор. Если все частицы пучка имеют одинаковую скорость V = Vп, то он должен распространяться в у. т. без деформации токового импульса (Ezпº0) при создании индукторами поля

Ezð(z,t)=L0⋅1−V02/V2⋅¶I/¶t

В отсутствии внешнего ускоряющего поля могут быть реализованы три режима. При V=V0 собственное поле пучка равно нулю и не должно влиять на его продольное движение. В случае V<V0 на фронте импульса под действием собственных полей осуществляется дополнительное ускорение из-за преобладания сил кулоновского расталкивания над индукционным торможением, а на срезе - торможение (импульс растягивается). В ЛИУ скорость электронов сразу же после инжектора близка к скорости света и, по крайней мере, для большинства частиц, реализуется условие V >V0. В этом случае на фронте должно происходить торможение электронов, а на срезе – ускорение (импульс сжимается). Отметим, что в действующих установках влияние собственных электромагнитных полей на продольное движение пучка сравнимо с действием внешнего ускоряющего поля. Например, в ЛИУ-10М при I0=40 кА, Vп»c, rп=70 мм и tфр=5 нс эффективное тормозящее поле составляет 1,2 МэВ/м при максимальном темпе ускорения 2,8 МэВ/м.

- О ВОЗМОЖНОСТИ УСКОРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА БЕЗ ДЕФОРМАЦИИ ТОКОВОГО ИМПУЛЬСА

Продемонстрируем теоретическую возможность ускорения без значительной деформации токового импульса. Пусть импульс ускоряющего напряжения на выходе индукторов и импульс инжектируемого тока имеют синусоидальную форму, причем ток отличен от нуля только в течение интервала времени длительностью tи

Uхх = U0 sin(pt/ tи), 	I = I0 sin(pt/ tи).

Для индукторов на основе однородных формирующих линий с выходным импедансом Z ускоряющее электрическое поле на выходе равно Ezтр=Uхх›−I⋅Zℓинд, где l - осевой размер индуктора. Для ультрарелятивистского пучка, когда скорость близка к c, достаточным условием отсутствия значительной деформации импульса тока является отсутствие в любом сечении у. т. тормозящего напряжения в течение всего времени прохождения пучка через данное сечение.

Полагая для рассматриваемого случая I » qc, с учетом закона сохранения заряда получаем

Ez(z,t)=U(z,t)−I(z,t)Zl−L01−V02c2¶I(z,t)¶t

Примем за нулевой момент времени момент прихода пучка к рассматриваемому сечению z. Ускоряющая полуволна напряжения появляется здесь с опережением на время t0. В этом случае уравнение (3) может быть записано в виде:

Ezп(z,t)=α⋅sin( πt/tи+β),

где α=[U0cos π t0/tи−I0⋅Z]2+[U0sin π t0/tи−ℓинд L0 I0π/tи×(1−V02/c2)]2−0.5(1/ℓинд),

β=ArctgU0sin πt0/tи−ℓиндL0I0π/tи 1−V02/c2U0cos πt0/tи−I0⋅Z.

Условие отсутствия в сечении z тормозящего поля в момент времени t (Ez(z,t)³0) в течение всей длительности импульса 0¸t означает необходимость включения индукторов с опережением  на время

t01=t/p⋅Arcsinp1−V02/c2⋅lL0I0/U0t .

Наибольшая эффективность передачи энергии реализуется при t0 = 0. При ускорении пучка в режиме t0 = t01, отобранная у индуктора энергия будет меньше. Скорость V0 для у. т. ЛИУ-10М значительно ниже c и зависит от радиуса пучка. На рис. 1 показаны зависимости отношения V0/c и времени t01 от радиуса пучка. При увеличении радиуса пучка от 5 до 95 мм величина V0/c уменьшается с 0,778 до 0,057, а t01 возрастает с 1,1 до 9,3 нс, что сравнимо с длительностью импульса (~20 нс). Относительная эффективность передачи энергии из индуктора в пучок в режиме t0=t01 при увеличении радиуса пучка снижается с 99,5 % до 42,9 % (рис. 2).

Таким образом, в каждом конкретном случае необходимо проводить расчетную и экспериментальную оптимизацию режима ускорения с целью определения компромиссного решения.

- СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Для моделирования движения электронного потока в у. т. ЛИУ создана программа, реализующая метод “крупных частиц”, с использованием которой рассмотрено распространение пучка в вакуумном тракте. В цилиндрической системе координат в предположении аксиальной симметрии решается самосогласованная система уравнений движения частиц и уравнений Максвелла [8,9]. Проведены расчеты полей, наводимых трубчатым пучком с радиусом r, распространяющимся вдоль оси z в бесконечно большом ведущем продольном магнитном поле. Расчетная геометрия тракта представляет собой цилиндр радиусом rð=235 мм и длиной 3000 мм, закрытый на торцах металлическими фольгами. Область ускорительного тракта с радиусом r³r1=100 заполняется диэлектриком с e=2,3, что соответствует случаю ЛИУ-10М.

В момент времени t=0, через один из торцов инжектируется релятивистский пучок с током

I(t)=0.5I01−cos πt/tфр,0≤t≤tфрI0,tфр<t<tфр+t00.5I01−cos πt−t0/tфр,tфр+t0≤t≤t0+2tфр.

Проведены расчеты продольной напряженности электрического поля пучка в точке наблюдения z=1500 мм, r=r=70 (V0=0,776c,  tфр=5 нс, t0=20 нс) для случаев V1=0.67c<V0, V2=V0 и V3=0.87c>V0. Для исключения деформации импульса величина I0 выбиралась достаточно малой (100 А). Из сравнения результатов численного и аналитического расчетов (рис.3) видно, что аналитическая модель качественно правильно описывает поведение пучка в у. т.

Рис. 1. Расчетная зависимость отношения V0/c и времени опережения включения индукторов t01 от радиуса пучка

Рис. 2. Расчетная зависимость относительной эффективности передачи энергии из индуктора в пучок  в режиме t0=t01 от радиуса пучка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С использованием упрощенной модели проанализировано влияние собственных электромагнитных полей на продольное движение трубчатого пучка электронов в ускорительном тракте ЛИУ. При отсутствии внешнего ускоряющего поля в зависимости от соотношения скорости пучка Vп и эффективной скорости V0 электромагнитной волны в тракте могут быть реализованы три режима. Для случая Vп=V0 влияние собственных полей на продольное движение электронов отсутствует. При Vп<V0 на фронте наблюдается ускорение, а на срезе – торможение. Вариант Vп>V0, который реализуется в действующих сильноточных ЛИУ, характеризуется торможением частиц на фронте и ускорением на срезе. Для устранения торможения на фронте и, как следствие, деформации токового импульса и снижения тока в протяженном ускорительном тракте необходимо формирование импульсов ускоряющего напряжения на выходе индукторов с опережением по отношению к времени прихода к ним электронного потока, что снижает эффективность передачи энергии в пучок. Эти эффекты должны учитываться при конструировании тракта, выборе диаметра пучка и оптимизации временной программы включения ускорительных модулей ЛИУ.

Рис. 3. Расчетная и  аналитическая (*) зависимости от времени продольной напряженности собственного электрического поля пучка для случаев V<V0 (а), V=V0 (б) и V>V0 (в).

ЛИТЕРАТУРА

- Павловский А.И., Босамыкин В.С., Савченко В.А., Клементьев А.П. и др. Мощный электронный ускоритель ЛИУ-10// ДАН СССР. -1980. -  т. 250. - с. 1118 - 1122.

- A.I. Pavlovskii, V.S. Bossamykin, A.I. Gerasimov et al. Linear accelerator with radial lines - LIA-30 // 9-th Internat. Conf. on High-Power Particle Beams, BEAMS-92, Washington, DC, 1992. –V. 1.- pp. 273-282.

- V.S. Bossamykin, V.S. Gordeev, A.I. Pavlovskii et. al. Linear induction accelerator LIA-10M// там же. - pp. 905-907.

- M. Friedman, J. Krall, Y.Y. Lan and V. Serlin. Externally modulated intense relativistic electron beams// J. Appl. Phys. -1988. - 64(7), - pp. 3353-3379.

- R.J. Briggs. Spase - charge waves on a relativistic unneutralized electron beam and collective ion acceleration// Phys. Fluids. - 1987. - vol. 62. - pp. 351-356.

- Y.Y. Lau. Some design considerations on using modulated intense annular electron beams for particle acceleration// J. Appl. Phys. -1987. -vol. 62. - pp. 351-356.

- Федосов А.И., Литвинов Е.А., Беломытцев С.Я., Бугаев С.П. К расчету характеристик электронного пучка, формируемого в диодах с магнитной изоляцией.// Изв. вузов СССР, Физика, № 10, 1977, с. 134 - 135. .

- Ю. А. Березин, В. А. Вшивков. Метод частиц в динамике разреженной плазмы. Новосибирск: Наука, 1980.-95с.

- А. Р. Майков, А. Д. Поезд и др. Применение консервативного конечно-разностного метода для моделирования сильноточных приборов СВЧ// ЖВМФ, т. 29, N 7, 1989.-с. 1000-1011.