ИССЛЕДОВАНИЕ УСКОРЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В ЛИНЕЙНОМ ИНДУКЦИОННОМ УСКОРИТЕЛЕ НА РАДИАЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ЛИУ-30

Босамыкин В.С., Вересов В.П., Герасимов А.И., Гордеев В.С., Грицына В.П., Гришин А.В., Горностай-Польский С.А., Аверченков В.Я., Лазарев С.А., Тарасов А.Д., Федоткин А.С.

Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ экспериментальной физики,

607190, Саров, Нижегородская область, Россия

Ускоритель ЛИУ-30 с энергией электронов £40 МэВ, током £100 кА и длительностью импульса ~25 нс имеет длину ~25 м. Трубчатый пучок электронов формируется, ускоряется и транспортируется в вакуумном тракте в продольном магнитном поле ~0,5 Тл. Представлены результаты экспериментальных исследований проводки пучка при изменении диаметра катода (100¸250 мм), энергии инжекции (2,5¸7 МэВ), амплитуды (50¸170 кА) и формы импульса инжектируемого тока, а также варьирования временной программы включения ускорительных блоков. Рассмотрены особенности распространения сильноточного пучка в протяженном ускорительном тракте. Приведены данные по ускорению в разные начальные моменты времени двух соосных трубчатых пучков.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (ВНИИЭФ РФЯЦ) на протяжении почти 30 лет разрабатываются сильноточные импульсные безжелезные линейные индукционные ускорители (ЛИУ). Первый ускоритель такого типа с "совмещенными" индукторами ЛИУ-2 (2 МэВ, 1¸25 кА, 30 нс) был создан в 1967г [1, 2]. По аналогичной документации был построен ускоритель в ИТЭФ (Москва) [3]. Мощный ускоритель ЛИУ-10 с индукторами на радиальных линиях с водяной изоляцией был введен в эксплуатацию в 1977г (14 МэВ, 50 кА, 20нс) [4]. Подобный ускоритель сооружен в НИИП (Лыткарино) [5]. В настоящее время вместо ЛИУ-10 разработан модернизированный вариант ЛИУ-10М с индукторами на ступенчатых линиях (25 МэВ, 50 кА, 25нс) [6]. Наиболее мощным является ускоритель ЛИУ-30 (40 МэВ, 100 кА, 25 нс), созданный в 1988 г. [7, 8]. При разработке безжелезных ЛИУ приходится решать ряд сложных проблем, в том числе исследовать и оптимизировать режимы ускорения сильноточного электронного пучка в протяженном ускорительном тракте.

Ускоряющая система ЛИУ-30 образована последовательно размещенными 4 инжекторными и 32 ускорительными блоками. Каждый блок состоит из 4 одинаковых индукторов на радиальных линиях (РЛ) с водяной изоляцией, имеющих общую ускорительную трубку. РЛ заряжаются за ~1 мкс до 500 кВ от внешних источников. Индукторы включаются по заданной временной программе посредством кольцевых коммутаторов тригатронного типа и формируют на электродах трубки импульсы напряжения чередующейся полярности. Для ускорения используется первый импульс напряжения, амплитуда которого в режиме холостого хода составляет 0,47 МВ при длительности импульса на полувысоте 27нс. В ускорительных трубках установлены соленоиды, по одному на каждые 2 индуктора. Соленоиды облицованы тонкостенными металлическими экранами и выполняют роль цилиндрических труб дрейфа.

Формирование, ускорение и транспортировка электронного пучка происходит в вакуумном (1,3·10-2 Па) тракте длиной 25 м в продольном магнитном поле ~0,5 Т. Диаметр вакуумной полости инжекторных и ускорительных блоков составляет 1320 мм и 670 мм соответственно.

Одна из конфигураций тракта показана на рис. 1. На диоде суммируется напряжение с четырех инжекторных модулей. Диод образован цилиндрической поверхностью катода и анода с диафрагмой. Внутренний диаметр труб дрейфа постепенно увеличивается с 390 мм в пятом модуле до 430 мм в седьмом модуле и в дальнейшем остается неизменным. Электронный пучок наращивает энергию по мере прохождения 64 ускоряющих зазоров и транспортируется далее в выводном устройстве (на рис. 1 не показан) до мишени на расстояние 3,5 м.

Рис. 1. Упрощенная схема ускорительного тракта ЛИУ-30. Цифры обозначают порядковые номера инжекторных и ускорительных блоков

С некоторыми упрощениями процесс ускорения пучка можно представить следующим образом. При наличии достаточно сильного внешнего магнитного поля движение электронного пучка определяется продольной компонентой импульсного электрического поля Ez. Можно выделить две составляющие этого поля. Усредненная по оси первая составляющая определяется главным образом характеристиками системы формирования импульсов ускоряющего напряжения Ez1»E(t)-Iп(t)·Z, где E(t) - напряженность электрического поля, генерируемого индукторами в режиме холостого хода; Iп(t)·Z - тормозящее напряжение, наводимое обратным током пучка Iп(t) на выходных зазорах индукторов с погонным импедансом Z.

Вторая составляющая связана с собственными полями пучка и определяется геометрией вакуумного тракта и параметрами токового импульса Ez2»-[(¶q/¶z)/C+L·¶I/¶t], где q - погонный заряд, L - погонная индуктивность объема между пучком и водяной изоляцией индукторов, C - погонная электрическая емкость между пучком и трубами дрейфа. Первое слагаемое описывает расталкивание частиц в осевом направлении под действием сил объемного заряда, а второе слагаемое - процесс индукционного ускорения или торможения под действием вихревого электрического поля. Выражение для Ez2 можно представить в виде Ez2»-[¶q/¶z+(¶I/¶t)/V2]/C, где величина V=(L·C)-0,5 может рассматриваться как эффективная скорость распространения электромагнитной волны в вакуумном тракте при замене пучка металлическим электродом такого же диаметра. Отметим, что из-за наличия в ускорительном тракте труб дрейфа эта скорость всегда меньше скорости света с. Например, (в случае ЛИУ-30) при диаметре пучка 150 мм, когда L»2,9·10-7 Гн/м и C»5,3·10-11 Ф/м, V»0,85с.

Для дальнейшего анализа ограничимся случаем, когда все частицы имеют одинаковую постоянную скорость Vb и Ez2»-[1-(V/Vb)2]·L·(¶I/¶t). Могут быть реализованы три режима транспортировки. При скорости пучка Vb=V собственные поля не должны оказывать существенного влияния на продольное движение частиц. В случае Vb<V на фронте, где ¶I/¶t>0, под действием собственных полей осуществляется дополнительное ускорение частиц из-за преобладания сил кулоновского расталкивания над силами индукционного торможения. Соответственно на срезе пучка отмечается торможение. В ускорителях типа ЛИУ-30 скорость электронов сразу после инжектора близка к скорости света для всего ускорительного тракта, т.е. для большинства частиц реализуется условие Vb<V. В этом случае на фронте при отсутствии внешнего ускоряющего поля должно происходить торможение электронов, а на срезе - ускорение. Полагая для оценок Vb»c, I=100 кА и длительность фронта 5 нс с учетом приведенных выше параметров, находим Ez2»1,6 МВ/м, что сравнимо с амплитудой усредненной вдоль оси напряженности электрического поля при работе ускорительных модулей в режиме холостого хода (£3 МВ/м). Реальные процессы более сложны, но результаты численного моделирования подтверждают отмеченные выше закономерности.

Таким образом, отличительной особенностью ускорения сильноточного электронного пучка в ЛИУ-30 является важная роль продольной составляющей собственного электрического поля, что в сочетании с большой длиной транспортировки может приводить к значительной деформации токового импульса и снижению эффективности транспортировки .

На рис. 2а для иллюстрации представлена осциллограмма импульса напряжения в ускоряющем зазоре при работе ускорительного модуля в режиме холостого хода (1) и осциллограмма импульса напряжения (2), наведенного на ускоряющем зазоре незаряженного блока пучком с током ~80 кА (3). При скорости нарастания тока ~8·1012 А/с тормозящее напряжение на фронте достигает ~1/3 от амплитуды выходного напряжения. На рис. 2б в качестве примера показана осциллограмма суммарного импульса напряжения на ускоряющем зазоре (4) для пучка с током ~120 кА (5) при скорости нарастания ~8·1012 А/с. Явно видно влияние собственных полей пучка, приводящее к торможению начальной части импульса и к ускорению частиц на срезе. Форма импульса суммарного напряжения зависит от разницы во времени включения модуля и времени прихода пучка. Отсутствие значительного торможения на фронте может быть обеспечено за счет опережающего включения индукторов и/или снижения скорости нарастания инжектируемого тока. Экспериментальная оптимизация режимов работы ускорителя сводится к взаимному согласованию параметров инжектируемого импульса с временной программой включения модулей.

Рис.2. Формы импульсов напряжения (1, 2, 4) и тока (3, 5)

Были изучены различные режимы инжекции. В состав инжектора наряду с четырьмя инжекторными модулями подключались до четырех ускорительных модулей за счет соответствующего удлинения  катода. При этом диаметр кромки катода изменялся от 10 до 25 см, энергия инжекции варьировалась от 2,5 до 7 МэВ при токе 50¸170 кА. Амплитуда и скорость нарастания формируемого тока при фиксированной геометрии диода изменялись за счет отключения отдельных индукторов инжектора, а также подбора временной программы включения модулей. При величине тока, значительно превышающей 100 кА, не удалось устойчиво обеспечить ускорение электронов с высокой эффективностью. По мере распространения пучка по ускорителю наблюдается деформация токового импульса с обострением фронта, что приводит к увеличению толщины кольцевого пучка и значительной потере ускорительного заряда. С увеличением тока пучка появляются также проблемы с воспроизводимостью выходных параметров ускорителя из-за повышения чувствительности процесса ускорения к возможным отклонениям от оптимальной программы синхронизации. При токах £100 кА процесс ускорения более устойчив. В качестве примера на рис. 3а приведена серия осциллограмм импульсов тока, зарегистрированных в различных ускорительных модулях в одном пуске установки при токе ~80 кА и скорости нарастания инжектируемого тока ~6·1012 А/с. Для получения высокого выхода тормозного излучения приходится допускать некоторую деформацию формы токового импульса. В данном режиме работы ускорение электронного потока сопровождается сокращением длительности токового импульса с 27 до 23 нс при эффективности транспортировки заряда ~0,9. Максимальная доза тормозного излучения на расстоянии 1 м от мишени составляет 102 Гр (Si), в наиболее типичном не напряженном режиме - 50 Гр при мощности дозы 2·108 Гр/с. За счет увеличения скорости нарастания тока и изменения программы включения модулей можно целенаправленно получать импульсы тормозного излучения с достаточно крутым фронтом (~3 нс) за счет перехода в режим транспортировки пучка с торможением на фронте, как это иллюстрируется на рис 3б. В этом случае доза снижается до 25 Гр.

Рис. 3. Импульсы тока, зарегистрированные в различных ускорительных модулях (i5....i36), и импульс тормозного излучения Pg для двух режимов инжекции.

Для расширения возможностей применения ЛИУ-30 изучен и освоен режим ускорения в одном цикле его срабатывания двух соосных трубчатых пучков электронов, разделенных регулируемым интервалом t=0¸5 мкс. Для этого в ускорительный тракт устанавливается дополнительный трубчатый взрывоэмиссионный катод с диаметром, больше диаметра катода в инжекторе. По ряду технических особенностей ускоряющая система (УС) разделяется дополнительным катодом на две части по числу блоков в соотношениях 6:30, 10:26, 15:21, 26:10. Поэтому граничные энергии ускорения электронов каждого пучка тоже заданно изменяются, причем сумма энергий ~40 МэВ. Первоначально срабатывают  инжектор и примыкающая к нему часть УС, в результате чего формируется и ускоряется пучок с меньшим внешним диаметром. Этот пучок через вторую часть УС проходит в продольном магнитном поле без ускорения до приемника пучка. Затем через определенный интервал времени включается вторая часть УС, в которой ускоряется второй пучок. Типичные параметры инжектируемых пучков таковы: в 1-ую часть УС - 4 МэВ, 75 кА, 32 нс, во 2-ую часть - 3 МэВ, 65 кА, 28 нс. Второй пучок имеет стабильные характеристики при t£1 мкс, т.к. при t>1 мкс начинают влиять пробои в тракте из-за импульсного повышения в нем давления сверх рабочего 1,3·10-2 Па. Оптимальными для максимального токопрохождения являются катоды с диаметрами 150 и 250 мм. Изложенный принцип работы ЛИУ позволяет получать три и более раздельных пучков электронов. Подробнее эти исследования приведены в [9].

ЛИТЕРАТУРА

- Павловский А.И., Герасимов А.И., Зенков Д.И. и др. Безжелезный индукционный ускоритель. - Атомная энергия, 1970, т.28, № 5, с.432-434.

- Павловский А.И., Герасимов А.И., Тананакин В.А. и др. Применение безжелезных индукторов для получения и проводки пучка электронов с импульсным током до 25 кА. - ПТЭ, 1974, № 4, с.23-26.

- Венгров Р.М., Дроздовский А.А., Капчинский И.М. и. др. О работах по исследованию электронных колец в ИТЭФ. - Труды IV Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц, Наука, М., 1975, т.1, с.91-94.

- Павловский А.И., Босамыкин В.С., Савченко В.А. и др. Мощный электронный ускоритель ЛИУ-10. - ДАН СССР, 1980, т.250, № 5, с.1118-1122.

- Chlenov A.M., Zinchenko V.F., Tulisov E.V., Shijan V.D. Operation of LIA-10 Linear Induction Accelerator in the Mode of Energy Transport Along Vacuum Coaxial Line. - 11th IEEE Internat. Pulsed Pover Conf., Final Program and Abstracts, 1997, p.498.

- Bossamykin V.S., Gordeev V.S., Basmanov V.F. et al. Linear Induction Accelerator LIA-10M. - 9th IEEE  Intern. Pulsed Power Conf., 1993, v.2, p.905-907.

- Pavlovskii A.I., Bossamykin V.S., Gerasimov A.I. et al. Linear Accelerator with Radial Liners LIA-30. - 9th Internat. Conf. on High-Power Particle Beams, 1992, v.1, p.273-282.

- Босамыкин В.С., Герасимов А.И., Павловский А.И., и др. Система из 72 синхронизированных генераторов Аркадьева-Маркса для зарядки до 500 кВ радиальных линий линейного индукционного ускорителя ЛИУ-30. - ПТЭ, 1997, № 2, с.5-9.

- Bossamykin V.S., Gerasimov A.I., Gordeev V.S. et al. Mode of Generation of Two Bremsstrahlung Pulses. - 11th Internat. Conf. on High Power Particle Beams, 1996, v.1, p.640-643.