исследование коллективного метода ускорения          электронов при пучково-плазменном взаимодействии

М.А.Красноголовец, ХТУРЭ, Харьков, Украина

Исследован процесс коллективного ускорения группы электронов  плазмы при пучково-плазменном взаимодействии до энергии существенно превышающей энергию инжектируемого в плазму  электронного пучка на основании проведенных исследований были выбраны рациональные значения тока пучка электронов I, напряжения, ускоряющего пучок U, давления рабочего газа P, напряженности и конфигурации магнитного поля В, геометрических размеров системы L и R, необходимые для получения оптимальных условий набора энергии группой электронов плазмы.

В работе изучены наиболее важные характеристики пучково-плазменного разряда, которые  позволили выяснить его основные закономерности.

В частности, исследованиям вопроса ионизации нейтрального газа и процессам накопления плотности заряженных частиц   n  до значений  n>>n0, где  n0 -  начальная плотность нейтрального газа, не уделяется достаточного внимания. Между тем, данные процесса часто определяют макроскопическое поведение пучково-плазменного разряда в целом и важны при выяснении механизма ускорения группы электронов плазмы.

Накопление зарядов в активной фазе можно описывать системой уравнений баланса электронов и ионов в пучково-плазменном разряде [1]

dnedt=nete+I;dnidt=niti+n01K+n02V1V0K1	        (1)

Здесь ne, ni, n01, n02 - концентрации электронов, ионов, атомов и молекулярных ионов соответственно; V1V0 - отношение объема наружного слоя разряда , в который проникает молекула к полному объему; K0, К1 - вероятности ионизации атомов и диссоциации молекулярных ионов; I - скорость поступления ионов в единицу объема разряда tе  и  ti - время жизни электронов и ионов в разряде.

Наибольшие теоретические затруднения, связанные с решением уравнения (1) состоят в определении времени жизни электронов в системе с неоднородным магнитным полем, которое можно выразить в виде:

t−1=tt−1+tr−1+t−1+td−1,	           (2)

где tt - время теплопроводности, tk - излучения, tr - рекомбинации электронов и ионов в объеме, tс - ухода электронов вдоль оси системы, td - ухода электронов в радиальном направлении под воздействием турбулентного коэффициента диффузии.

Все времена, а также вероятности ионизации и диссоциации в значительной степени зависят от концентрации электронов и их энергии. Кроме того, на каждой стадии разряда влияние того или иного времени в уравнении (2) совершенно различное. Таким образом, система уравнений (1) существенно нелинейная.

Поэтому представляет интерес экспериментальные исследования характера ионизации и накопления заряженных частиц при пучково-плазменном взаимодействии.

Электронный пучок направлялся в пространство, заполненное рабочим газом при давлении P=4.10-5 мм рт. ст.. Для формирования и ускорения пучка применялся электронный инжектор, эмиттером которого служила гексобаридолантановая пластина с полезной площадью S=1,5 см2. Максимальная сила тока электронного пучка I=25 А, при ускоряющем напряжении U=30 кВ, длительность импульса t=2 мс. Пучок электронов после прохождения области взаимодействия с плазмой принимался заземленным коллектором. Исследование проводилось в аксиально симметричном, стационарном неоднородном магнитном поле с пробочной конфигурацией. Пробочное отношение Ф =å0/åM=1/4, где В0 = 0,09 Тл, магнитная индукция в центре системы. Вм - магнитная индукция в районе пробки. Вакуумная камера из нержавеющей стали имела радиус в центральной части R=22,5 см, а расстояние между пробками l=40 см.

Измерения скорости расширения внешней границы ускоренных электронов плазмы, выполненное с помощью миниатюрных термозондов, а также наблюдения путем фотографирования плазменного объема в рентгеновских лучах камерой-абскурой показали, что плазменный объем сохранял резко очерченную в пространстве геометрическую фигуру, расположенную симметрично относительно оси системы и занимал объем существенно меньше объема вакуумной камеры. Геометрическая фигура представляла тело, образованное вращением эллипса вокруг его оси, причем большая ось совпадала с осью системы. Линейные размеры оси соответственно равны 12 и 30 см. Радиальный размер эмиттера в определенной части магнитной ловушки зависел от соотношения tс и tл, а время расширения плазмы подчинялось соотношению

t=ttt+t

Одновременное измерение совокупности основных параметров плазмы позволило установить картину ионизации рабочего газа, накопления заряженных частиц, формирования электронно-горячей плазмы и ускорения группы электронов в ней до КТе>>еU, где К, е, Те - постоянная Больцмана, заряд, температура группы электронов соответственно.

Рис.1. Осцилограммы изменения основных макроскопических характеристик плазмы:

а) ускоряющее пучок напряжения, б) сигнал с ФЭУ, в) плотность заряженных частиц,           г) - сигнал с рентгеновского датчика,           д,е) - прямой и интегрированный диамагнитные сигналы.

На рис.1. приведена серия осциллограмм при длительности развертки 3 мс, из которых можно получить представление об изменении основных параметров плазмы.

Анализ осциллограмм б) и в) позволяет сделать вывод, что нейтральные частицы со стенок вакуумной камеры и из окружающего пространства, падающие на поверхность  плазменного объема ионизировались на длине свободного пробега l0 , определяемый выражением

λ0=V0nVtdi,

здесь V0 - нормальная составляющая частиц скорости к оси системы, которая составляла ~106 см/с, подстановка остальных данных эксперимента давала значения l0<0,5 см.

Характерной особенностью пучково-плазменного взаимодействия явилось появление в плазме группы электронов со средней энергией в несколько раз превышающих энергию пучка. Образование в системе таких электронов регистрировала осциллограмма г),  на которой показано изменение интенсивности жесткого рентгеновского излучения с энергией Е >30 КэВ. Исследование этого излучения стандартными методами [2] позволило определить температуру Те и концентрацию ускоренных электронов. Так, согласно спектральным исследованиям средняя энергия электронов высоких энергий составляла Тe>105 эВ,  а в хвосте распределения имелись электроны с энергией превышающей 2 МэВ, концентрация ne составляла ne=4.1011 см3, т.е. ne/n=2.10-2.

На осциллограммах д) и е)  показано изменение прямого и интегрированного диамагнитных сигналов, определяющих увеличение газокинетического давления в эмиттере. Из осциллограмм видно, что нагрев происходил практически в течение всего импульса инжекции пучка электронов. Время сохранения энергии в плазме составляло tс=1,5 мс, а уменьшение энергии в плазме начиналось на спаде импульса, ускоряющего пучок. Время сохранения энергии связано с электронами высоких энергий, которые имеют малые сечения  рассеивания на ионах, поэтому они длительно        t >10-3 с удерживались магнитной системой и обладали большей частью тепловой энергией плазмы.

Как следует из осциллограмм, т.е. время жизни заряженной частицы tе намного больше времени пролета нейтральной частицы t0 через систему, поэтому увеличивалась концентрация заряженных частиц в системе по сравнению с начальной концентрацией нейтральных частиц n>n0 , т.е. наблюдался процесс накопления плазмы.

Таким образом, все выше изложенное подтверждает вывод о том, что группа ускоренных электронов обладала большей частью тепловой энергии плазмы и обеспечивали ее стабильность. Предохранение глубинных слоев плазмы от потока нейтральных частиц и их ионизацию осуществляла основная масса медленных электронов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузнецов Э.И., Шеглов Д.А. Методы диагностики высокотемпературной плазмы., М.: Атомиздат. 1974, 152с.

2. Лукьянов Ю.С. Горячая плазма и управляемый ядерный синтез. М.: Наука, 1975, 407с.