ВОЗБУЖДЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ШТЫРЕВОЙ

АНТЕННЫ СИЛЬНОТОЧНЫМ РЭП

Н.И. Гапоненко, В.И.Курилко, С.М..Латинский, Ю.Ф. Лонин, И.Ф.Харченко

Национальный Научный Центр

“Харьковский физико-технический институт”,

Харьков, Украина

ВВЕДЕНИЕ

Электроника больших мощностей (107 Вт и выше) базируется на трансформации энергии сильноточных релятивистских электронных пучков (СРЭП) в энергию электромагнитных полей (ЭМП) волноведущих или резонаторных систем с последующим выводом энергии через антенно-фидерные устройства (АФУ). При рассмотрении возможности повышения КПД релятивистских генераторов особый интерес представляет способ преобразования энергии СРЭП в ЭМП за счет непосредственного возбуждения АФУ. Эффективность (более 50%) такого преобразования для предварительно промодулированного пучка экспериментально доказана в [1]. Целью данной работы, в отличие от [1] является исследование возможности излучения широкополосного импульса ЭМП при зарядке штыревой антенны короткоимпульсным СРЭП. Такие электромагнитные импульсы наносекундной длительности содержат интенсивные низкочастотные составляющие спектра, что способствует их применению для приповерхностной интроскопии Земли, геологоразведки морского шельфа и т.п., где традиционное высокочастотное зондирование мало эффективно [2].

ЭКСПЕРИМЕНТ

Экспериментальные исследования возбуждения штыревой антенны короткоимпульсным СРЭП были проведены на ускорителе “СТАРТ” [ 3 ] который позволяет формировать одиночные импульсы тока с параметрами: Еb = 0,5-1,5 МэВ, Ib = 5-15 кА, tb= 15 нс. В  ускорителе “СТАРТ” предусмотрены меры по повышешнию качества пучка, что позволяет реализовать пучок с длительностью фронта ~ 0,5 - 1 нс [3, 4].

Схема эксперимента представлена на рис.1. Электронный поток вытягивается из катода (6) при подаче ускоряющего напряжения на анод-катодный промежуток.

Рис.1

Подформирование сечения потока электронов и снижение его расходимости осуществлялось импульсным магнитным полем (3), которое регулировалось в пределах 0,5 -1,5 кЭ. В качестве анода (2) использовалась сетка из нержавеющей стали с прозрачностью 85%. Прохождение СРЭП через анодную сетку регистрировалось поясом Роговского (4), установленного на анодном фланце и экранированном от электрического потенциала пучка. Ток СРЭП замыкался на графитовый цилиндрический коллектор (7), установленный на расстоянии 20 мм от анодной сетки. Коллектор заземлен на изоляторе (5) из капролона полусферической формы. Размер изолятора и форма наружной поверхности выбраны с учетом воздействия импульсного напряжения наносекундного диапазона до 400 кВ. Включение магнитного поля приводит к дополнительному увеличению пробивного напряжения по наружной поверхности изолятора. Непосредственно к коллектору присоединена горизонтальная штыревая антенна (1) длиной 1м и диаметром 20 мм.

Приемная антенна ТЕМ-волны (8) установлена на расстоянии 5 м и имеет конструкцию полосковой двухпроводной линии 2-х метровой длины с линейно изменяющимся сечением. На раскрыве антенны расчетный входной импеданс равен 377 Ом, а в области присоединения кабеля - 77 Ом. Импеданс вдоль антенны линейно изменяется за счет изменения ширины полос и расстояния между ними. Антенны данного типа обладают широкой полосой пропускания для электромагнитных волн с линейной поляризацией и имеют хорошее согласование (при достаточной длине антенны) приемника сигналов со свободным пространством. Регистрация сигналов с антенны и пояса Роговского проводилась с помощью наносекундного осциллографа 6 ЛОР -0,4.

В результате экспериментов с штыревой изолированной антенной, возбуждаемой СРЭП, установлено следующее.

Величина электронного тока инжекции через анодную сетку составляет 2-3кА .Длительность импульса по полувысоте равна 12-15 нс и затянута по сравнению с длительностью приложенного к диоду напряжения. Длительность фронта тока пучка больше чем в экспериментах, в которых коллектор был надежно заземлен, и составляет 2,5-3 нс. Начало колебаний поля в штыревой антенне соответствует началу сигнала тока инжекции электронного пучка с учетом задержки в цепи измерений ~ 70 нс.

Поле излучения имеет характер нелинейных периодических колебаний со средней частотой ~ 70 Мгц. Первый период колебаний совпадает с длительностью тока электронного пучка. Колебания продолжаются в течение 70-80 нс. Из измерений амплитуды первого выброса колебаний получено, что мощность сигнала на раскрыве приемной антенны составляет 80 кВт.

В режиме работы без магнитного поля имеют место пробои по наружной части изолятора (5). Включение магнитного поля (1-1,2 кЭ) приводит к задержке развития разряда по изолятору и к отсутствию пробоев. Магнитное поле также способствует сжатию пучка в пространстве анод-катод и анод-коллектор и увеличению тока через анодную сетку. Вместе с этим возрастает ток на коллектор и увеличивается длительность фронта тока инжекции с появлением “провалов” (модуляции) амплитуды тока рис.2.

Из полученных экспериментальных данных можно сделать выводы о том, что появление на расстоянии 5 м от штыревой антенны электромагнитных колебаний с частотой ~ 70 МГц свидетельствует о излучении штыревой антенны, возбужденной электронным пучком. Поскольку для линейной антенны параметр 2l2/lR<<1, (l-длина волны, распространяющейся вдоль стержня; l » 4,5 м; l- длина стержня; l= 1 м; R - расстояние от стержня до приемной антенны; R = 5 м), то можно считать, что приемная антенна находится в дальней зоне. С учетом рассчитанной диаграммы направленности линейного излучателя полная мощность излучения составляет ~ 5 МВт.

Рис.2

ТЕОРИЯ

Физическую природу и количественные закономерности появления электромагнитного излучения в рассматриваемой системе можно объяснить следующим образом.

Накопление заряда на стержне (со временем) при подаче на этот стержень импульса тока приводит к изменению во времени структуры поля в окружающем пространстве. Именно это изменение, согласно законам электродинамики (определяемыми уравнениями Максвелла), является источником уходящих от стержня на бесконечность электромагнитных волн. Эти волны и представляют собой поле излучения стержня.

Оценки характеристик этого излучения можно установить, исходя из динамики процесса накопления заряда на стержне. В самом деле, заряд может поступать на стержень с током пучка только до тех пор, пока потенциал стержня U º Q/C (C - емкость стержня) не возрастет до величины U* º Vb º Wb/çe ç, где Wb - полная энергия частиц пучка. Соответствующее время накопления предельного заряда Q* по порядку величины равно t* º Q*/Ipm, где Ipm- амплитудное значение импульсного тока РЭП. Заметим, что в этих оценках мы фактически предполагали длину стержня l малой: l< сtp0,5  @ сt*. При выполнении последнего условия порядок величины пиковой мощности излучения стержня можно оценить из формулы:

Spmº23Ip2l2c3tp0,52			(1)

Для характерных параметров РЭП Ipm= 10 кА, tp0,5=10 нс и длины стержня l= 1 м из приведенных формул получаем: Spm@ 200 MВт. Следует заметить, что приведенные оценки справедливы по порядку величины и на границе области применимости теории [ 3 ], где длительность токового импульса tp сравнима со временем прохождения сигнала по стержню tf º l/c; tf @ tp @ t*. В условиях описанного выше эксперимента ( Ip  @ 3kA, Vb @0.5MV, l @1м, tp @15нс) из (1) получаем: Sp=8MW. Последний результат по порядку величины согласуется с оценкой, вытекающей из данных измерения мощности на раскрыве приемной антенны.

Следует отметить, что нижнюю оценку длительности зарядки стержня до потенциала пучка (U=5⋅105В) можно получить из значения минимальной емкости стержня, соответствующей его идеализованной модели. Действительно, пренебрегая трудно учитываемым количественно влиянием соседних проводящих конструкций, имеем

MinC=llnla»23pFF

Отсюда следует нижняя оценка времени зарядки t*:

Mint=VbIp⋅MinC»4нс

Из этой оценки следует, что в данном эксперименте длительность импульса tp и время зарядки стержня t* являются величинами одного порядка, близкого к периоду собственных колебаний стержня

MinT0=MinCc»4нс

По этим причинам можно предположить, что наблюдаемые колебания излучения мощности обусловлены ударным возбуждением и раскачкой собственных колебаний стержня токовым импульсом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируя вышеизложенное следует заключить, что предложенная нами конструкция электронно-пучковой антенны действительно позволяет наблюдать эффект непосредственного возбуждения антенны-излучателя импульсом тока РЭП. Количественные закономерности этого излучения ( зависимости его характеристик от внешних параметров системы ) нуждаются в дополнительном и теоретическом и экспериментальном исследованиях, которые мы планируем провести в дальнейшем.

ЛИТЕРАТУРА

- Fridman M., Krall J., Lau J.J., Serlin V. // Rev. Sci. Instr. 61 (1990), № 1, p.171.

- Harmut H.F., Nonsinusoidal Wave for Radar and Radio Communications. - New York / London/ Toronto/ Sydney/ San-Francisco: Academic Press, 1981.

- Н.И.Гапоненко, Ю.В.Ткач, Н.П.Гадецкий и др. / Сильноточный наносекундный ускоритель электронов “СТАРТ”. // Препринт ХФТИ 84-29 М. ЦНИИатоминформ. 1984

- Н.И.Гапоненко, И.Ф.Харченко и др., /Импульсный источник электронов со взрывной эмиссией // Авт.свид. №1596400 от 01.06.90. Бюл. изобр. № 36. 1990. с.239

- Harmut H.F. and Shao D.-R. // IEEE Trans. EMS-25 (1983) № 1.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Электродинамика сплошных сред М: ГИТТЛ, 1957.