ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ

П.А.Демченко, В.А.Воронко, В.Я.Мигаленя, В.И.Скибин,

В.В. Сотников, Н.А.Хижняк, Н.Г.Шулика

ИПЭ НМУ ННЦ ХФТИ, Харьков

Г.И.Ефимова, Н.И.Пилипенко

Институт Медрадиологии,    Харьков

В настоящее время в мировой медицинской практике интенсивно используются методы диагностики и лечения различных заболеваний, основанные на применении фармпрепаратов, меченых радиоактивными изотопами целого ряда химических элементов.

Диагностика с помощью радиофармпрепаратов (РФП) на основе соответствующего радионуклида позволяет обнаруживать не только анатомические изменения внутренних органов, образование опухолей, но и функциональные расстройства организма на ранней стадии, нарушения метаболизма и др. Причем информацию о целом ряде жизненно важных функций организма можно получить лишь на основе радионуклидной диагностики.

В таблице 1 приведены наиболее используемые радионуклиды при исследованиях систем жизнедеятельности человека и ориентировочные количества ряда радиоизотопов на одно исследование, в мегабеккерелях.

Суть исследований состоит в том, что РФП вводится в организм пациента и через некоторое время измеряется его распределение в соответствующем органе, определяемом выбранным РФП. Измерения основаны на регистрации внешней аппаратурой g-квантов, испускаемых при распаде ядер радиоизотопа (g-камера, g-томограф, позитронно-эмиссионный томограф).Второй подход заключается в изучении динамики распространении РФП в организме.В первом случае можно непосредственно наблюдать изображения внутренних органов и изменения их анатомии, во втором—исследовать процессы обмена веществ, скорость метаболизма, функциональные расстройства.

Наиболее пригодными для диагностических целей являются быстро распадающиеся радионуклиды с низкой энергией g-квантов (Eg£200-250 кэВ), которые не дают дополнительного лучевого поражения после окончания исследований. Среди диагностических методов, основанных на радиоактивных изотопах, выделяются быстро развивающиеся методы позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с применением ультракороткоживущих (УКЖ) позитронно-активных изотопов углерода–11, азота–13, кислорода–15, фтора–18 с периодами полураспада десятки-сотни минут. Данные химические элементы входят в состав тканей тела и нервных клеток, поэтому радиоактивная метка фармпрепаратов данными изотопами дает важную информацию о функциональных расстройствах сердца, мозга, нервной системы на ранних стадиях.

Позитронно-эмиссионная томография основана на регистрации пары g-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов, которые образуются в результате b+-распада ядер позитронно-активного радионуклида. Использование техники совпадений при регистрации аннигиляционных g-квантов резко увеличивает разрешающую способность при визуализации внутренних органов, локализации очагов раковых повреждений, образования тромбов    и т.п.

Для получения радионуклидов используют либо ядерные реакторы либо ускорители заряженных частиц.Причем позитронно-активные радионуклиды получают только на ускорителях. На реакторах для этой цели используют активацию потоками нейтронов деления внешних мишеней из соответствующих химических элементов[1] или непосредственно выделяют требуемый радиоизотоп из продуктов распада ядер урана. Естественно, что переработка продуктов деления предполагает наличия сложной технологии ядерно-химического цикла.

Сложность применения большинства радиоизотопов состоит в их малом периоде полураспада (минуты, часы). Поэтому их нельзя нарабатывать впрок и транспортировать на большие расстояния, т.е. наработка и применение должны быть совмещены в одном центре. Исключение составляют лишь так называемые генераторные радиоизотопы: галлий-68, стронций-87, технеций-99m, индий-113m, которые получаются в процессе распада сравнительно долгоживущих материнских радионуклидов соответственно: германия-68, иттрия-87, молибдена-99, олова-113.

На ускорителях медицинские радиоизотопы получают облучением внешней мишени пучками ускоренных протонов, дейтронов или a-частиц. При этом необходимо, чтобы энергии бомбардирующих частиц превышали пороги соответствующих ядерных реакций, приводящих к образованию требуемого радионуклида.

Активность радионуклида, нарабатываемого при облучении мишени пучком ускоренных частиц, определяется выражением:

,

где    B-скорость выхода радионуклида в МБк/ч×мкА[2],  I-ток пучка в мкА, t-время облучения, t-период полураспада получаемого радиоизотопа. Скорость выхода B зависит от сечения соответствующей ядерной реакции и пробега частиц в веществе мишени, которые в свою очередь являются функциями энергии E ускоренных частиц.

Из приведенной формулы следует, что облучение мишеней в течении t>(2.5-3)t не приводит к существенному выходу радионуклида из-за наблюдаемого насыщения, однако при этом резко возрастают энергозатраты и расход вещества мишени, что особенно важно при использовании изотопно обогащенных мишеней.В этом случае увеличить выход радионуклида можно только увеличив ток пучка, т.е. используя сильноточные ускорители заряженных ионов.

Приведенная выше специфика работы с УКЖ-изотопами, а также ужесточение международных норм и экологических требований к использованию установок с делящимися материалами, привели к разработке специальных малогабаритных медицинских циклотронов (baby-cyclotron) с энергией ускоренных частиц E=12-16МэВ, которые размещаются непосредственно в исследовательских медицинских центрах.В настоящее время в мире насчитывается более 200 таких центров, оснащенных ускорителями частиц и позитронно-эмиссионными томографами, в том числе и в развивающихся странах (Индия, Южная Корея, Тайвань и др.).

Прогресс, достигнутый за последние годы в развитии линейных резонансных ускорителей ионов, в частности разработка принципов высокочастотной фокусировки (пространственно-однородной,    модифицированной переменно-фазовой), создание высокоэффективных ускоряющих структур, а также простота инжекции пучков и их вывода на мишень при    высоких токах, делает эти ускорители перспективными для производства медицинских изотопов.

Основным элементом циклотрона является электромагнит, масса ярма которого даже для малогабаритного медицинского варианта достигает 20т[3].В отличие от циклотронов линейные ускорители ионов состоят из последовательности объемных резонаторов, нагруженных трубками дрейфа или электродами специальной формы, в случае квадрупольных структур.Поперечные размеры ускорителя зависят от рабочей частоты, а его длина от требуемой энергии ускоренных частиц.

В ННЦ ХФТИ в настоящее время для производства медицинских изотопов реконструируется линейный ускоритель У-12-1 на выходную энергию протонов 12МэВ и средний ток пучка 20мкА.Ускоритель полностью построен на основе модифицированной переменно-фазовой фокусировки и имеет поперечные размеры 80см, а длину 6м.

Для этого ускорителя в таблице 2 приведены скорости выхода B ряда медицинских радиоизотопов и периоды их полураспада, которые можно нарабатывать на мишенях с естественной смесью изотопов, а также тип ядерной реакции, используемой для этой цели.

В области низких энергий, на которые рассчитан У-12-1, основными каналами для производства радионуклидов являются ядерные реакции типа (p,n), (p,pn), (p,a), (p,2n).С ростом энергии протонов резко возрастает скорость выхода B радионуклидов, однако при этом возрастают капитальные затраты на сооружение ускорителя и мощность источников питания. Кроме того, необходимо учитывать вероятность открытия дополнительных каналов ядерных реакций, которые могут приводить к наработке долгоживущих радионуклидов, загрязняющих производимый медицинский радиоизотоп и, соответственно,    требование    дополнительной его очистки.

В особую проблему стоит выделить производство изотопов-генераторов    короткоживущих медицинских радионуклидов и наиболее важного из них 99Mo, т.к. более 80% всех РФП, используемых в мире, приготовляется на основе    99mTc, который является дочерним продуктом распада 99Mo.Такое широкое распространение    99Mo получил из-за простоты получения в условиях обычной диагностической лаборатории короткоживущего    изотопа 99mTc.

Анализ показывает, что для производства генератора 99Mo наиболее перспективными являются сильноточные линейные ускорители дейтронов и использование прямой ядерной реакции (d,p) на мишени из молибдена. Требуемая реакция 98Mo(d,p)99Mo идет на естественном изотопе 98Mo.    Применение мишеней, обогащенных изотопом    молибдена 98Mo, позволяет увеличить выход генератора почти в 4 раза, взависимости от степени обогащения, т.к. содержание этого изотопа в естественной смеси    составляет 23,78%..

Достижения в технике линейных ускорителей ионов позволяют построить радиационно чистый ускоритель дейтронов на средний ток I=1mA и энергию частиц    E=10MeV, длиной не более 10м.

На таком ускорителе для естественной мишени скорость выхода B  радионуклида 99Mo порядка 3ГБк/ч[4], а мишень представляет собой фольгу, толщиной порядка длины пробега дейтронов в молибдене (0,16мм). При коэффициенте использования ускорителя 0,5 и учитывая,что минимальная активность по молибдену поставляемой стандартной кассеты составляет 3,7ГБк, выход продукции будет составлять приблизительно 10 кассет в сутки или около 3500 в год.

Таким образом,    линейные резонансные ускорители ионов могут использоваться для медицины как минимум в двух аспектах. Во-первых, малогабаритными ускорителями протонов и дейтронов с выходными параметрами пучков близкими    к получаемым на мини-циклотронах, но более простыми по конструкции и в эксплуатации, могут оснащаться медицинские исследовательские центры для производства УКЖ РФП и особенно позитронно-активных радионуклидов.

Во-вторых, мощные ускорители с токами пучков дейтронов I³1мА и энергией E³10МэВ являются эффективными, экологически безопасными фабриками изотопов-генераторов, в частности такого важного как    99mMo-99mTc.

Таблица 1. Медицинские радиоизотопы, используемые для диагностики органов и систем жизнедеятельности человека и    ориентировочные количества некоторых из них на одно исследование.

| Исследуемый орган или система | Радионукиды | Количество радионуклида на исследование, в МБк | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сердечно-сосудистая система | 131I, 51Cr, 113mIn, 195Au, 99mTc, 133Xe, 201Tl, 11C, 68Ga, 13N, 15O | 0.6-1.5(131I), 1.85(133Xe), 60(201Tl) | исследование центральной гемодинамики, пороков сердца, очагов миокарда и др. |
| Дыхательная система | 13N, 15O, 133Xe, 135Xe, 131I, 203Hg, 75Se, 198Au, 113mIn, 99mTc | 185(13N, 15O), 37(133Xe) | исследование легких, малого круга кровообращения, альвеольной вентиляции |
| Пищеварительная система | 99mTc, 113mIn, 131I, 58Co, 32P, 198Au, 75Se | 55(99mTc),148(113mIn), 60(58Co), 10(75Se) | исследования желудка, печени, кишечного тракта, слюнных желез, поджелудочной жепезы |
| Центральная нервная система | 131I, 133Xe, 99mTc, 197Hg, 111In | 320(133Xe), 240(99mTc), 7.4(197Hg), 40(111In) | исследования головного мозга, спинного, очагов опухолей, травм. |
| Лимфатическая система | 198Au, 99mTc, 67Ga, 111In | 92(67Ga), 74(111In) | опухоли лимфатических узлов |
| Диагностика опухолей | 32P, 67Ga, 198Au, 75Se, 197Hg | 74(67Ga) | опухоли головного моз-га, печени, почек и др. |
| Печень и поджелудочная железа | 32P, 198Au, 131I, 99mTc |  | диагностика гепатитов, цирроза, функциональных расстройств. |
| Селезенка | 51Cr, 99mTc, 113mIn, 198Au | 150(113mIn) | исследование патологи-ческих состояний |
| Органы мочевой системы | 131I, 99mTc, 169Yb, 113mIn, 133Xe, 197Hg, 203Hg, 67Ga | 7.4(131I), 74(99mTc, 113mIn) | почки, мочевой пузырь, мочеточники, индикации опухолей, кисты. |
| Эндокринные железы | 123I, 131I, 99mTc, 75Se | 37(131I) | щитовидная железа, надпочечники |
| Аппарат движения и опоры | 85Sr, 99mTc, 111In, 113mIn, 75Se, 67Ga | 4.4(85Sr), 55(67Ga) | диагностика заболеваний скелета и мягких тканей. |

Таблица 2.Выход ряда медицинских радиоизотопов на ускорителе У-12-1 из мишеней естественнго состава при    энергии протонов 12МэВ и токе пучка 20мкА.

| Изотоп | Выход, МБк/ч | Период полураспада | Мишень и тип реакции |
| --- | --- | --- | --- |
| 11C | 24.6 104, 29 103 | 20.38 мин | B(p,n) 11C, N(p,a) 11C |
| 13N | 5.4103, 6.6104 | 9.97 мин | C(p,n) 13N, O(p, a)13N |
| 18F | 216 | 109.8 мин | O(p,n) 18F |
| 67Ga | 60 | 78.25 ч | Zn(p,n) 67Ga |
| 75Se | 22 | 119.8 сут | As(p,n) 75Se |
| 51Cr | 212 | 27.7 сут | V(p,n) 51Cr |
| 85Sr | 20 | 64,85 сут | Rb(p,n) 85Sr |
| 111In | 120 | 2.802 сут | Cd(p,n) 111In |
| 113mIn | 1,7103 | 1.658 ч | Cd(p,n) 113mIn |
| 123I | 14 | 13.31 ч | Te(p,2n) 123I |
| 197Hg | 66.8 | 23.8 ч | Au(p,n) 197Hg |
| 201Tl | 37.5 | 73.5 ч | Hg(p,2n) 201Tl |

Литература

- Handbook on nuclear activation cross-sections. IAEA, Vienna, 1974, p.558.

- Дмитриев П.П. Выход радионуклидов в реакциях с протонами, дейтронами, альфа-частицами и гелием-3.Справочник. М.;Энергоатомиздат, 1986.

- Dehnel M.,Dutto G.,Erdman K.,et al. EPAC.92, Proceeding of the Third European Particle Accelerator Conference, 1992, v.2, pp.1682-1684. The TR16/8 Dual Particle Cyclotron for Clinical Isotope Production.

- Sonck M., Takacs S., Szeleesenyi F., et al. International Conference on Nuclear Data    for Science and Technology, Trieste,    Italy, 1997. Excitation functions of deuteron induced nuclear reactions on natMo up to 21MeV: an alternative route for the production of 94m,99mTc and 99Mo.