ПОДЗЕМНАЯ ГАММА ЛОКАЦИЯ

А.М.Егоров, Ю.П.Мазалов, В.М.Санин

ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

В данной работе рассматриваются возможности обнаружения скрытых под слоем грунта предметов, в том числе взрывчатки (мины), независимо от состава корпуса, в который они заключены, с применением рентгеновского или более жесткого гамма-излучения с энергиями, не превышающими порога фотоядерных реакций. Под локацией мы понимаем здесь процесс облучения грунта и находящихся в нем предметов пучком рентгеновских или гамма лучей с одновременным детектированием отраженного или рожденного в них излучения.

Предлагаемые методы локации имеют целью увидеть форму скрытых металлических и неметаллических предметов и возможно глубину их залегания. визуализация формы предмета является достаточно информативным принципом определения принадлежности предмета к классу искомых.

Ниже сформулированы технические принципы обнаружения на основе рентгеновской и аннигиляционной гамма локации, их основные характеристики и диапазон применимости.

Технически эти принципы осуществляются следующим образом. Узкий пучок проникающего коллимированного рентгеновского или гамма-излучения, перпендикулярный к поверхности грунта, производит растровое сканирование участка грунта параллельно его поверхности, проникая вглубь. Обратно рассеянное или рожденное в глубине излучение регистрируется гамма детектором, связанным с электронным амплитудно-цифровым преобразователем, с которого через равные промежутки пространственного перемещения луча, производится считывание в память ЭВМ, и на мониторе визуализируется двухмерное изображение распределения интенсивности отраженного сигнала, соответствующее сканируемой площади грунта, в масштабе реального времени. Если в пределах эффективной глубины сканирования встречается предмет, отличающийся по элементному составу от окружающего грунта, то на экране монитора возникает изображение этого предмета более светлое или более темное (в зависимости от состава предмета) в сравнении с фоном, соответствующим сигналу от грунта. По конфигурации и размеру изображения этого предмета оператор может принимать решение о принадлежности его к искомому типу объекта.

Поперечный размер луча определяет пространственное разрешение изображения. Процессы взаимодействия излучения с веществом грунта и объекта определяют эффективную глубину видения, необходимую мощность источника излучения, контрастность изображения. Отметим, что применение ЭВМ в этой системе позволяет видеть изображения с малой контрастностью благодаря возможности цифровой обработки и преобразования изображения.

Понятие контрастности является основным для различимости изображения. От этой величины зависит необходимая доза облучения и параметры установки. Контрастностью называют величину

C =2(n – nў)/(n+nў),                       (1)

где n и nў – числа гамма квантов, зарегистрированные детектором, которые соответствуют двум участкам изображения, площади которых равны площади элемента разрешения изображения.

Чтобы разность была статистически значимой при отсутствии шумов детектирующего тракта нужно, чтобы она превосходила величину неопределенности s, т.е.:

(n – nў) = ms ,                              (2)

где s = (n + nў)1/2. При  m = 3 (критерий 3s) достоверность результата составляет 99.7%, (при m = 2 –95%). При этом:

nср = (n + nў)/2 = (2m/Cn)2 ,                       (3)

где Cn – минимальная (пороговая) контрастность, которая может наблюдаться при среднем значении сигнала nср с критерием достоверности ms  .

Иными словами детектор должен зарегистрировать число гамма квантов n на один элемент разрешения, которое обратно пропорционально квадрату контрастности.

Глаз человека различает Сі 0.025, но, имея информацию в числовом виде в компьютере, можно преобразовать изображение для визуализации на экране монитора так, что будет видна любая статистически достоверная разность, т.е. увеличить контрастность до приемлемой величины.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛОКАЦИЯ

Упрощенная схема локатора, принцип действия которого кратко описан выше, приведена на рис.1.

Коллиматор 5 вырезает из полусферического потока излучения высоковольтной рентгеновской трубки 3 узкий луч, проникающий сквозь толщу грунта, поглощаясь и рассеиваясь в нем. Часть излучения, обратно рассеянного объектом или грунтом на той же глубине и ослабленного вышележащим грунтом, достигает детектора 4.

Конструкции детектора и коллиматора таковы, что в детектор попадает излучение только с определенного слоя, на заданной глубине и не попадает излучение, рассеянное вышележащими слоями грунта. Это предотвращает детектор от засветки отражением от верхних слоев грунта и существенно увеличивает контрастность изображения, хотя и понижает телесный угол, захватываемый детектором.

5

1

4

3

2

6

7

7

8

8

Рис.1. Схема рентгеновского локатора.

1-грунт; 2-объект; 3-рентгеновская трубка; 4-детектор;

5-коллиматоры детектора и пучка; 6-блок усиления и аналогового преобразования сигналов; 7-АЦП; 8- ЭВМ с монитором

Растровое сканирование производится либо механическим способом (в двух взаимно перпендикулярных направлениях в горизонтальной плоскости) всей конструкции, включая источник излучения, коллиматоры и детектор, или же быстрое сканирование лучом осуществляется вращением коллиматора источника излучения, а перпендикулярное ему медленное перемещение — механическим перемещением всей конструкции. В последнем случае пространственное разрешение изображения определяется не только поперечным размером пучка на глубине объекта (как в первом случае), но и углом наклона этого луча к вертикали. Это приводит к ухудшению разрешения на краях интервала быстрого сканирования. Конфигурации детекторов в этих вариантах разные. В первом детектор кольцевой, во втором – линейный.

Глубина сканирования может меняться либо перемещением всей конструкции по вертикали, либо изменением положения коллиматоров детектора. Возможно также использование детекторов, настроенных на одновременный просмотр разных глубин.

Ниже приведены результаты расчета (в расчетах использовались данные [1,2]) для двух рентгеновских источников: с анодным напряжением U = 150 кВ и энергией квантов в максимуме спектра Еg = 100 кэВ  и с U = 225 кВ и Еg = 150 кВ  при следующих исходных данных:

- высота коллиматора над грунтом              15 см;

- расстояние от детектора до грунта           6 0 см;

- радиус кольца детектора                             40 см;

- пространственное разрешение                  1.5 см;

- время сканирования 1000 см2. грунта          10 с;

- плотность грунта                                      1.2 г/см;

- угол регистрации обратно рассеянного

- излучения                                                     150°;

- диаметр анодного фокуса                            5 мм;

При критерии достоверности 2s минимально необходимое число гамма квантов на детекторе: для U=150 кВ Ng= 300, для U=225 кВ Ng= 4000. Анодная мощность трубок при этом будет составлять соответственно 120 Вт и 650 Вт для толщины грунта над объектом 10 см. Для толщины грунта 15 см эти мощности возрастают до 2.5 кВт и 9.2 кВт соответственно.

Возможности рентгеновской локации т.о. ограничены толщиной грунта над объектом 15см. При этом предпочтительнее оказывается более низкое напряжение 150 кВ.

С увеличением энергии излучения разница в ослаблении излучения для различных материалов становится малой, а материалы – неразличимы. В диапазоне Еg < 0.2 МэВ отличие в интенсивности отражения определяется в основном зависимостью сечения процесса фотоэффекта от атомного номера вещества (Z) т.к. рассеяние в единицах см2/г практически одинаково для  элементов искомых объектов и грунта.

Практически интервал фотонных энергий 0.2 < Еg < 1.5 МэВ оказывается непригодным для гамма локации на основе обратно рассеянного излучения. Массовый коэффициент ослабления потока излучения в этом интервале обусловлен фактически одним лишь процессом рассеяния, сечение которого (в единицах см2/г) почти не зависит от атомных номеров элементов в широком диапазоне их значений (вплоть до Z=20), в который входят практически все основные составляющие грунта и взрывчатых веществ.

ГАММА ЛОКАЦИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССА РОЖДЕНИЯ ПАР

В диапазоне Еg > 1.5 МэВ начинает проявляться процесс образования электрон-позитронных пар. Аннигиляция родившегося позитрона рождает пару гамма квантов с энергиями 0.511 МэВ изотропных по направлениям вылета, которые могут быть зарегистрированы детектором над грунтом. Если величину сечения этого процесса измерять в см2/г, а толщину соответственно в г/см2, то сечение этого процесса примерно пропорционально Z и, следовательно, количество фотонов с энергией 0.51 МэВ, рожденных в грунте и объекте, будет отличаться примерно в 2 раза. С ростом энергии сечение растет. Ослабление первичного гамма пучка при энергиях Еg > 1.5 МэВ мало в сравнении с рентгеновским диапазоном. Ослабление потоков аннигиляционных квантов также меньше рентгеновских. Сечение обратного комптоновского рассеяния в этом диапазоне меньше сечения рождения пар. К тому же их энергия примерно вдвое ниже аннигиляционных. Они сильнее поглощаются и при детектировании в счетном режиме могут быть отсечены. При детектировании в интегральном режиме они незначительно будут понижать контрастность, оставляя ее большой (>50%). Принцип локации аналогичен предыдущему. Отличие состоит в конструкции источника излучения и в том, что детектор регистрирует в основном аннигиляционные кванты от рождения пар.

Ослабление первичного пучка при Еg > 1 МэВ мало в сравнении с рентгеновским. Оно определяется в основном самим процессом рождения пар. Комптоновское рассеяние, хотя еще и существенно в этом диапазоне, но оно остро направлено вперед, и его энергия мало отличается от первичного. Следовательно, оно может считаться тем же первичным пучком, способным образовывать электрон-позитронные пары. Роль рассеяния здесь сводится к некоторому ухудшению пространственного разрешения. Преимуществом является высокая контрастность, малое ослабление первичного и вторичного пучков, существенно лучший коэффициент использования тормозного пучка вследствие его направленности вперед.

Зададимся следующими параметрами установки:

- энергия ускоренных электронов                6 МэВ;

- расстояние от коллиматора  до  объекта l=0.5 м;

- толщина радиатора 0.01 Х0 (рад. длины)

- толщина слоя грунта над         объектом 50 г/см2, что соответствует 30 - 40 см, в зависимости от плотности грунта;

- среднее сечение рождения пар в интервале от 2 до 6 МэВ в объекте @0.002 см2/г  и в грунте @ 0.004 см2/г;

- пространственное разрешение              b=1.5 см;

- время сканирования 1000 см2 грунта       10 сек;

- захват детектора приблизительно  10--2 от всей сферы излучения.

Коэффициент использования пучка тормозного излучения в этом случае ~2·103 .Ослабление в грунте ~0,01.

Элементный состав грунта и искомых веществ, как правило, существенно отличаются атомными номерами (например, для взрывчатых веществ они отличаются примерно вдвое). Вследствие этого контрастность изображения при заданных выше параметрах достигает большой величины С » 0.6.

При критерии достоверности 3s число гамма квантов на поверхности грунта на элемент разрешения 1.5х1.5 см2 (с учетом сечения рождения пар, поглощения первичных и вторичных фотонов [3–5]) должно иметь величину N0 » 2·1010. Для образования этого количества квантов нужно 2·1012 электронов. При заданной скорости сканирования за 10 сек считывается информация примерно с 500 элементов разрешения. На один элемент приходится время t = 10/500 = 1/50 сек. Следовательно, интенсивность потока электронов составляет I = 2·1012·50 = 1014 электрон/сек. Это соответствует току I=1.6·10–5 A и пучковой мощности ускорителя Р » 100 Вт. Это небольшая мощность, увеличение ее на порядок не составляет проблемы. Это означает, что приведенные выше параметры могут быть улучшены. Можно улучшать пространственное разрешение или ускорить производительность, либо упростить и облегчить детектор путем увеличения мощности ускорителя. Такой ускоритель может быть компактным.

При непрерывном пучке детектирующая аппаратура может работать в счетном режиме. При Р=100 Вт скорость счета 5000 1/с, что вполне приемлемо для современных детекторов и электроники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные методы позволяют получать изображение  предмета под поверхностью грунта с использованием гамма-излучения с энергиями ниже порога ядерной активности. Использование рентгеновского излучения для этих целей дает возможность обнаружения предмета на глубине 10-15 см.

При использовании тормозного излучения электронов с энергией до 6 МэВ глубина обнаружения увеличивается до 40-50 см при вполне приемлемых мощностях ускорительной установки. Материал искомого предмета не играет решающей роли, необходимо только, чтобы он отличается по элементному составу от состава грунта.

ЛИТЕРАТУРА

- Быстров Ю.А., Иванов С.А. Ускорители и рентгеновские приборы. “Высшая школа”, М., 1976.

- Окс И.П., Раков Т.М., Зеленов Ю.Н. К вопросу о методике расчета выхода гамма квантов излучения рентгеновских трубок. Электронная техника, № 12, сер. 4, 1972, с.11.

- Справочник по ядерной физике (Под редакцией А.Арцимовича), физматгиз, М., 1963.

- Булатов Б.П., Ефименко Б.А. и др. Альбедо гамма-излучения. Атомиздат. М., 1968.

- Photon Cross Sections from 0.001 to 100 MeV for Elements 1 through 100. LA-3753, Los Alamos, New Mexico, 1967.